ICS 11.180

C 45

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXXX—XXXX

养老机构康复辅助器具配置基本要求

（本稿完成日期：20200529） 主编单位：黑龙江省社会康复医院 联 系 人：李有刚 联系电话：13936648788 邮 箱：42139514@qq.com

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局   发布

目  次

前言	I

引言	III

1　范围	4

2　规范性引用文件	4

3　术语和定义	4

4　配置原则	5

5　服务要求	6

6　康复辅助器具要求	7

7　基本配置要求	8

8　管理要求	10

附录A　（资料性附录）　老年人社会福利机构康复辅助器具基本配置	11

附录B　（资料性附录）　康复辅助器具检查保养记录表	1

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规起草。

本标准由黑龙江省民政厅提出。

本标准由黑龙江省养老服务标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：黑龙江省康复辅具服务中心、黑龙江省标准化研究院、。

本标准主要起草人：

引  言

人口老龄化已经成为当今我国面临的重大社会问题之一，而康复辅具在帮助老年人克服行动、听力、视力、智力、吞咽等五大障碍，提高进食、排泄、洗浴等三大功能方面具有不可替代的重要作用，大力发展康复辅助器具事业，有利于积极应对人口老龄化，提高老年人的生命和生活质量、照料护理水平。

目前我国老年人对辅具的需求率为30% 以上，其中数千万失能老人对辅具的需求几乎达到了100%，。康复辅具市场潜力最大，为加强养老服务机构康复辅具设施的规范化管理和服务，为老年人提供最佳照料护理、健康管理和社会参与途径，提高老年人的生命和生活质量，特制定本标准。

养老机构康复辅助器具配置基本要求

- 范围

本标准规定了养老机构康复辅助器具配置的术语和定义、配置原则、服务要求、康复辅助器具要求、基本配置要求、管理要求。

本标准适用于养老机构康复辅助器具配置的服务和管理，其他老年人社会福利机构也可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12996  电动轮椅车

GB/T 13800  手动轮椅车

GB/T 14728.1  双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分:框式助行架

GB/T 14728.2-2008  双臂操作助行器具要求和试验方法 第2部分:轮式助行架

GB/T 16432-2016  康复辅助器具 分类和术语

GB/T 16930.2  盲杖 技术条件

GB 17498.10-2008  固定式健身器材 第10部分:带有固定轮或无飞轮的健身车 附加的特殊安全要求和试验方法

GB 19272  室外健身器材的安全 通用要求

GB/T 19545.1  单臂操作助行器具 要求和试验方法 第1部分:肘拐杖

GB/T 19545.2  单臂操作助行器 要求和试验方法 第2部分:腋拐

GB/T 19545.4  单臂操作助行器具 要求和试验方法 第4部分:三脚或多脚手杖

GB/T 20403  普通固定式康复训练床

GB/T 20404  功能障碍者移位机 要求和试验方法

GB/T 22752  残疾人辅助器具 抓握杆

GB 23719  眼科光学和仪器 光学助视器

GB/T 24434  座便椅(凳)

GB 24436  康复训练器械 安全通用要求

GB/T 24806  行动不便人员使用的楼道升降机

GB/T 26339  眼科光学与设备 电子助视器

GB/T 26340  可调式康复训练床

GB/T 28919  康复训练器械 站立架

GB/T 29353-2012  养老机构基本规范

GB 50763  无障碍设计规范

MZ/T 008-2001  老年人社会福利机构基本规范

MZ/T 039  老年人能力评估

- 术语和定义

GB/T 16432-2016、GB/T 29353-2012和MZ 008－2001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 16432-2016、GB/T 29353-2012和MZ 008－2001中的某些术语和定义。

老年人

60周岁及以上的人口。

[MZ/T 008-2001 ,定义2.1]

养老机构

为老年人提供生活照料、膳食、康复、护理、医疗保健等综合性服务的各类组织。

[GB/T 29353-2012 ，定义3.1]

自理老人

日常生活行为完全自理，不依赖他人护理的老年人。

[MZ/T 008-2001 ,定义2.2]

介助老人

半失能老人

日常生活行为依赖扶手、拐杖、轮椅和升降等设施帮助的老年人。

[MZ/T 008-2001 ,定义2.3]

介护老人

失能老人

日常生活行为依赖他人护理的老年人。

[MZ/T 008-2001 ,定义2.4]

康复辅助器具

辅助器具

功能障碍者使用的，特殊制作的或一般可得到的用于如下目的任何产品(包括器械、仪器、设备和软件)。

——有助于参与性；

——对身体功能（结构）和活动起保护、支撑、训练、测量或替代作用；

——防止损伤、活动受限或参与限制。

[GB/T16432-2016 ，定义2.3]

康复辅助器具适配

根据老年人的身体功能、活动和参与能力、使用环境等因素，运用辅助技术相关知识和理论，为其配置适宜的康复辅助器具。

康复评估人员

通过全面、系统、准确地评估老年人康复需求，为其提供康复辅具适配方案的专业建议的相关人员的统称。

适配评估

对老年人的功能状况、潜在能力、环境因素进行分析、考量和判断的全过程，是制定康复辅助器具适配方案和设定应用效果的依据。

- 配置原则

  - 因人适配

应以满足老年人需求为中心，根据老年人康复评估结果，提供适宜的个性化康复辅助器具配置服务。

  - 安全便捷

配置的康复辅具应质量可靠、安全，符合养老机构的无障碍环境要求，并便于使用。

  - 合适即最好

选配康复辅助器具不是技术越高越好，价格越贵越好，而是有利于发挥老年人残存的功能和更好地改善功能才是最好。

  - 经济适用

能用简单的辅助器具，就不用复杂的辅助器具；能用自身力源的辅助器具，就不要配置体外力源的康复器具；能临时使用，就不要永久使用。

  - 适时使用

康复辅助器具的选配不仅要使用，而且应适时，并兼顾绿色、环保等因素进行配置，能不断地满足老年人康复需求。

- 服务要求

  - 人员配置

    - 康复辅助器具的适配人员应由经过专业培训的机构管理人员、康复评估人员、工程技术人员担任。

    - 这些专业人员应具备与服务内容相适应的专业知识，并经过辅助技术专业理论与操作技能培训，获得相应岗位培训合格证书。

    - 涉及国家实行职(执)业资格准入制度的专业人员，应按照国家有关规定，取得国家职(执)业资格证书。

    - 专业人员应按有关规定接受业务领域知识再培训及继续教育。

  - 适配评估

    - 康复评估人员应根据老年人功能障碍，进行适配评估。

    - 老年人的功能障碍评价宜在MZ/T 039的基础上按需细化。

  - 制定适配方案

    - 应根据养老机构布局、功能、适配评估制定适配方案。

    - 适配方案应考虑的因素包括并不限于：

- 老年人的身体功能障碍、身体机能、康复需求、文化背景和康复目标；

- 老年人在康复辅助器具安全性、功能性和舒适性等方面要求；

- 减缓身体机能衰老、康复老年人的部分身体功能、利用康复辅助器具代偿功能等提高老年人独立参与社会活动的能力；

- 应重视居家、社区、学校、交通、社交场所等环境对康复辅助器具使用的影响。

    - 适配方案至少应包括生活起居、移动助行、技能训练、沟通和信息类等康复辅助器具的配置。

    - 对功能多、结构复杂的康复辅助器具宜在实际体验或经模拟试验后确定方案。

  - 配置康复辅助器具

    - 应根据配置方案选用符合相应质量要求的康复辅助器具进行个性化的适配服务。

    - 复杂的适配器械应进行安装调试。

  - 使用训练

    - 康复辅助器具配置后，应指导老年人和护理者正确使用。

    - 若康复辅助器具的使用方法较为复杂或需特殊的使用技巧，应安排训练时间，由专业人员辅导使用。

    - 应提供康复辅助器具维修及保养相关资讯以确保老年人的使用安全和使用效率。

  - 效果评估

    - 康复辅助器具的专业人员应按适配方案评估辅助器具的使用效果。

    - 评估可通过现场观察、老年人或其家属、护理人员反馈、随访等多种形式，了解康复辅助器具的使用效果。

  - 适配方案调整

    - 应根据老年人的适用情况对康复辅助器具进行及时调整。

    - 对未达到预期效果评估的方案，应查找原因，并对康复辅助器具、训练方式等进行调整。

    - 调整后仍无法满足适配需求时，应视情况，按5.2～5.7的相关要求重新进行适配服务。

  - 行为规范

    - 应充分尊重老年人，不应因其身体状况、宗教信仰、风俗习惯等出现有偏见的服务。

    - 应尊重和保护老年人隐私，不得其个人信息或利用其个人信息从事任何与服务内容无关的活动。

    - 服务中应严格按规定的服务流程和标准，热情诚恳、耐心周到，以温和、清晰的口头语言和肢体语言提供服务。

- 康复辅助器具要求

  - 生活起居、膳食类

    - 起居类

包括床、床垫、固定抓握栏杆和拉手、床边桌、床边板等，其质量/功能要求详见表1。

- 起居类康复辅助器具质量/功能要求

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 床 | 宜有升降、背起、屈腿、翻身等体位调节功能；康复训练床应符合GB/T 20403的要求，宜采用符合GB/T 26340 的可调式的康复训练床。 |
| 床垫 | 应有减轻人体接触床的压力功能；宜采用防水透气材质。 |
| 固定抓握栏杆和拉手 | 应固定在床头位置，用于老人起身助力；抓握杆应符合国家标准GB/T 22752 的相关规。 |
| 床边桌 | 应桌的高低与床的高度配套，承重≥50kg ；宜高低可调、可移动。 |
| 床边板 | 板的尺寸符合床的要求，可安置在床上；承重≥50kg。 |

    - 膳食类

包括助食筷、自助碗、喝水杯等，其质量/功能要求见表2。

- 膳食类康复辅助器具质量/功能要求

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 助食筷 | 应符合食品相关产品安全要求；中间应配连接杆，能轻松地夹起食物。 |
| 助食碗 | 应符合食品相关产品安全要求；碗口一侧宜有防食物遗洒的屋檐，碗底宜有防滑动的吸盘。 |
| 喝水杯 | 应符合食品相关产品安全要求，容量≮250ml；宜有防溢溅式杯嘴设计。 |

    - 洗浴类

包括淋浴椅、洗浴床、防滑淋浴垫等，质量/功能要求见表3。

- 洗浴类康复辅助器具质量/功能要求

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 淋浴椅 | 应车架防锈、承重≥120kg；宜高度可调、四脚耐磨防滑、带靠背。 |
| 洗浴床 | 应承重≥120kg、防水等级IPX6 级、有排水孔、床头比床尾高；宜有电动升降功能；应与墙体固定安装或底部宜有四个万向轮可随意方向移动并有刹车功能。 |
| 防滑淋浴垫 | 应牢固无滑动，表面防滑；宜表面有按摩点、底部有防滑吸盘。 |

    - 如厕类

包括座便椅、装配在坐便器上的扶手等，质量/功能要求见表4。

- 如厕类康复辅助器具质量/功能要求

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 座便椅 | 应符合GB/T 24434 的相关规定。 |
| 装配在坐便器上的扶手 | 应符合GB 50763 的相关规定；扶手宜上翻、上下可调节。 |

  - 个人移动类

    - 地面移动类

包括框式助行架、轮式助行架、肘拐杖、腋拐、手动轮椅车、电动轮椅车、移位机、无障碍扶手等，质量/功能见表5。

- 地面移动类康复辅助器具质量/功能要求

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 框式助行架 | 应符合GB/T 14728.1 的相关规定。 |
| 轮式助行架 | 应符合GB/T 14728.2 的相关规定。 |
| 肘拐 | 应符合GB/T 19545.1 的相关规定。 |
| 腋拐 | 应符合GB/T 19545.2 的相关规定。 |
| 三脚或多脚手杖 | 应符合GB/T 19545.4 的相关规定 |
| 手动轮椅车 | 应符合GB/T 13800 的相关规定。 |
| 电动轮椅车 | 应符合GB/T 12996 的相关规定。 |
| 移位机 | 应符合GB/T 20404 的相关规定。 |
| 无障碍扶手 | 应符合GB 50763 的相关规定。 |

    - 上下楼梯类

包括爬楼梯机、爬楼梯轮椅车，质量/功能要求见表6。

- 上下楼梯类康复辅助器具质量/功能要求

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 爬楼梯机 | 应符合GB 24806 的相关规定。 |
| 爬楼梯轮椅车 | 应符合GB/T 12996 的相关规定 |

  - 技能训练类

    - 肢体训练类

包括上肢训练器械、躯干训练器械、下肢训练器械、功率自行车、平衡功能训练设备等，质量/功能要求见表7。

- 肢体训练类康复辅助器具质量/功能要求

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 上肢训练器 | 应符合GB 24436 的相关规定；用于上肢肌力训练，改善上肢活动范围。 |
| 躯干训练器械 | 应符合GB 24436 的相关规定；用于强化腰腹部和背部的肌肉组织，预防改善腰痛、背痛等。 |
| 下肢训练器械 | 应符合GB 24436 的相关规定；用于增强腿部力量，改善下肢关节屈伸功能。 |
| 站立架 | 应符合GB/T 28919的相关规定，用于截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练 |
| 功率自行车 | 应符合GB 17498.10、GB 24436 的相关规定；用于锻炼下肢活动能力和耐力。 |
| 平衡功能训练设备、器材 | 应符合GB 24436 的相关规定；应有双足压力分析平衡功能。 |

    - 智力训练类

包括几何图形技巧训练辅具、言语训练辅具等，质量/功能要求见表8。

- 智力训练类康复辅助器具质量/功能要求

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 几何图形技巧训练辅具 | 宜有多种图形化训练和康复功能；用于提高老年人对各种图形的感知能力。 |
| 言语训练辅具 | 宜有多种语言训练和康复功能；用于失语症患者恢复对言语的感知训练。 |

  - 沟通和信息类

包括光学助视器、电子助视器、盲仗等，质量/功能要求见表9。

- 沟通和信息类康复辅助器具质量/功能要求

| 类 别 | 要 求 |
| --- | --- |
| 光学助视器 | 应符合GB 23719 的相关规定。 |
| 电子助视器 | 应符合GB/T 26339 的相关规定。 |
| 盲杖 | 符合GB/T 16930.2 的相关规定。 |

- 基本配置要求

  - 个人使用康复辅助器具

    - 生活起居类

      - 介助老人中需长期保持坐姿的应配置防压疮坐垫，介护老人应配置防褥疮床垫等，并和特护区的床一起适配使用。

      - 介助老人有自主穿脱衣需求的，可视情况配置鞋拔、脱靴器、穿脱衣钩、穿脱衣棍等穿脱衣服的辅助器具。

    - 如厕类

      - 老年人无法完成蹲便且房间（或卫生间）内无座便器的，应配置座便椅（带便盆）。

      - 介护老人长期卧床，应配置成人一次性尿布、成人一次性衬垫等二便吸收辅助器具。

    - 地面移动类

      - 下肢活动能力较差，上肢有支撑能力的自理老人和介助老人宜根据配置方案配置肘拐、腋拐等单臂操作助行器或框式助行架、轮式助行架等双臂操作助行器。

      - 应根据介助乃至介护老人的需求按5.2～5.7的要求定制适配方案，配置手动轮椅车、动力轮椅等。

  - 公用康复辅助器具

    - 公共活动区域

      - 无障碍设施设计应满足 GB 50763的要求。

      - 应在走廊、楼梯等处安装支撑栏杆和无障碍扶手。

      - 多楼层的上下应安装电梯，宜采用医用电梯，高低平台之间应设置固定坡道。

      - 应在走廊、楼梯、活动大厅等公共区域配置着火报警器和烟雾探测器等报警、指示、提醒和讯号辅助器具。

    - 卧室

      - 防止老年人从床上掉下宜为老年人配置可折叠或移动的床栏杆床。

      - 应配置个人紧急报警系统和烟雾探测器，个人紧急报警系统触发按钮宜设在床头等老年人易触及的位置。

    - 卫生间

6.2.3.1  应配置符合GB/T 24434要求的座便椅/座便器和无障碍扶手。无障碍扶手的安装设置应满足GB 50763的要求。

6.2.3.2  应配置个人紧急报警系统，其触发按钮宜设置在座便器附近等老年人易触及的位置。

    - 康复训练室（室内/室外）

      - 应配置符合老年人身体特性的平行杠、站立架、上肢训练器械、躯干训练器械和下肢训练器械等运动、肌力和平衡训练的设备。

      - 用于康复训练的辅助器具应在获得相关专业培训和资质的专业护理人员的指导下进行。

      - 室外健身器材还应符合GB 19272的要求

    - 医务室/医疗站

      - 应配备基本的身体、生理和生化检测设备及材料。

      - 血压计、血糖仪、温度计、体重秤、听诊器等常用器械，应由专业医护人员操作。

    - 特护区

      - 应配置帮助介护老人改变活动位置的转移和翻身辅助器具，宜选择便于操作的翻身垫、转移垫等。

      - 应配置移位机等升降人的辅助器具，便于介护老人升降和在不同位置间自由移动。

      - 应为介护老人配置可调节体位（含起背、翻身等功能）的特护床及配套的可折叠或可移动的床栏杆。

    - 阅览室

应配置一定数量的视力辅助器具。

    - 娱乐室

宜为配置各类符合老年人生理特性的游玩辅助器具。

  - 老年人社会福利机构

康复辅助器具的基本配置参见附录A

- 管理要求

  - 组织管理

    - 养老服务机构应建立康复辅助器具配置工作小组，负责配置过程管理，成员由机构管理人员、康复评估人员、辅具维护人员等3名～5 名组成。

    - 应具有与开展服务所需的相应的服务场地和康复辅助器具设施、设备和工具。

    - 专门的康复辅助器具适配服务场所应在明显位置明示康复辅助器具的适配服务流程和服务人员行为规范。

    - 服务场所应具备无障碍环境设施，并符合GB 50763的相关要求。

    - 服务场所应符合安全、消防、卫生、环境保护等现行国家有关法规和标准要求。

  - 产品要求

    - 配置的康复辅具应符合法律、法规和相关标准的规定，并验收合格。

    - 在配置前应提供由检验机构出具的康复辅具检验报告或产品合格证明。

  - 定期检查

    - 康复辅助器具在使用前应进行检查，确保安全后，方可使用。

    - 应对康复辅助器具进行定期检查，发现问题立即维修、撤换，确保使用安全。

    - 建立使用台账，参见附录B。

- （资料性附录）
老年人社会福利机构康复辅助器具基本配置

  - 康复辅具配置分类

为便于选购和配置，以下采用 GB/T 16432分类，详见表A.1。

  - 康复辅助器具分类表

| 类 别 编 号 | 康复辅助器具类别名称 |
| --- | --- |
| 01 | 个人移动辅助器具 |
| 02 | 个人生活自理和防护辅助器具 |
| 03 | 沟通和信息辅助器具 |
| 04 | 个人医疗辅助器具 |

  - 地、市、县级老年人社会福利机构的基本配置

    - 老年人个人配置

见表A.2。

  - 地、市、县级老年人社会福利机构康复辅助器具个人基本配置

| 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 自理老人 | 介助老人 | 介护老人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 手杖 | △ | ▲ |  |
| 01 | 轮椅车 |  | ▲ | △ |
| 02 | 成人尿不湿 |  |  | ▲ |
| 03 | 便携式收音机 | △ | △ | △ |
| 04 | 防褥疮坐垫 |  |  | ▲ |
| 04 | 握力球 | ▲ | ▲ | △ |
| 注1：▲为必配，△为选配。 注2：自费入住老人可参考此个人配置内容自行购置相关辅具，政府帮扶人员由公办养老机构配置相关辅具。 |  |  |  |  |

    - 公用配置

      - 基本配置见

表A.3.

  - 地、市、县级养老机构老年人康复辅助器具公用基本配置

| 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 社会福利院 | 养老院或老人院 | 光荣院 | 托老所 | 老年公寓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 移位机 | △ | △ | △ | △ |  |
| 01 | 助行器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 01 | 轮椅车 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 02 | 沐浴护理床 | △ | △ | △ | △ |  |

表A.3　地、市、县级养老机构老年人康复辅助器具公用基本配置（续）

| 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 社会福利院 | 养老院或老人院 | 光荣院 | 托老所 | 老年公寓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 洗头盆 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 02 | 淋浴椅 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 02 | 座便椅 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 02 | 房间空气清新器 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 02 | 浴室防滑垫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 03 | 电视机 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 03 | 闭路电视系统 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 03 | 紧急呼叫器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 失能护理床 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| 04 | 防褥疮床垫 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| 04 | 血压计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 血糖仪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 体温计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 站立架 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 训练用扶梯 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 04 | 按摩椅/按摩床 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | ▲ |
| 04 | 卧式健身车 | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 04 | 太空漫步机（室内） | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 04 | 骑马机 （室内） | △ | △ | △ | △ | ▲ |
| 04 | 太空漫步机（室外） | △ | △ | △ |  |  |
| 04 | 腰背肌训练器 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| 04 | 平步机 | △ | △ | △ |  |  |
| 04 | 坐蹬器 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| 04 | 太极轮 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| 04 | 上肢牵引器 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| 04 | 旋腰器 | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |
| 04 | 热疗辅助器具 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 颈椎牵引器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 腰椎牵引器 | △ | △ | △ | △ | △ |
| 04 | 吸氧机 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 艾灸仪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 注：▲为必配，△为选配。 |  |  |  |  |  |  |

      - 配置数量

        - 宜根据自理老人、介助老人、介护老人等不同类型的老年人的数量来安排不同功能床和防褥疮床垫。

        - 选配移位机、沐浴护理床、站立架等辅具时，宜根据介护老人的数量至少按每 10 人配置 1 套来确定，如有特殊情况，酌情进行定制。

        - 助行器的数量，至少每 6 个介护老人配置 1 件。

        - 轮椅车总体数量应至少满足介护、介助老人每人 1 辆。

        - 房间有独立浴室和卫生间的，入住自理老人的房间宜配备座便椅、淋浴椅、浴室防滑垫；入住介助老人的房间宜配备座便椅、淋浴椅、浴室防滑垫；入住介护老人的房间宜配备和失能护理床配套的洗头盆。

        - 公共卫生间的每个蹲便池宜配备 1 个座便椅（坐式马桶不用配置）。

        - 有公共浴室的，宜每个淋浴位配备一个淋浴椅、防滑垫，每个浴室至少要配备 1 个洗头盆，沐浴护理床的数量至少按每 10个介护老人配置 1 套配置。

        - 每个老人居住的房间以及浴室、卫生间均宜安装紧急呼叫器。

        - 每个房间宜根据当地空气质量情况选配房间空气清新器。

      - 常规检查仪器

宜符合7.2.5.2的要求。

      - 康复辅助器具要求

宜符合6的相关要求。

      - 康复训练

        - 宜为老年人配备室内或室外健身器材，并在专业看护人员的看护下使用。

        - 热疗辅助器具、颈椎牵引器、腰椎牵引器、吸氧机等医疗辅助器具应在具有康复治疗师资格的专业看护人员的看护下使用。

      - 老年人活动室

        - 宜配备电视机和闭路电视。

        - 老年人的房间里应安装电视机。

  - 乡、镇级老年人社会福利机构的基本配置

    - 个人配置

见表A.4。

  - 乡、镇级老年人社会福利机构康复辅助器具个人基本配置

| 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 自理老人 | 半失能老人 | 完全失能老人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 手杖 | △ | ▲ |  |
| 01 | 轮椅车 |  | ▲ | △ |
| 02 | 成人尿不湿 |  |  | ▲ |
| 03 | 收音机 | △ | △ | △ |
| 04 | 防褥疮坐垫 |  |  | △ |
| 04 | 握力球 | ▲ | ▲ |  |
| 注1：▲为必配，△为选配。 注2：自费入住老人可参考此个人配置内容自行购置相关辅具，政府帮扶人员由公办养老机构配置相关辅具。 |  |  |  |  |

    - 公用配置

见表A.5。

  - 乡、镇级老年人社会福利机构康复辅助器具公用基本配置

| 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 社会福利院 | 敬老院 | 光荣院 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 助行器 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 01 | 轮椅车 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 02 | 洗头盆 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 02 | 淋浴椅 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 02 | 座便椅 | ▲ | ▲ | ▲ |

表A.5　乡、镇级老年人社会福利机构康复辅助器具公用基本配置（续）

| 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 社会福利院 | 敬老院 | 光荣院 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 浴室防滑垫 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 03 | 电视机 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 03 | 闭路电视系统 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 失能护理床 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 防褥疮床垫 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 站立架 | △ | △ | △ |
| 04 | 太空漫步机（室内） | △ | △ | △ |
| 04 | 骑马机 （室内） | △ | △ | △ |
| 04 | 太空漫步机（室外） | △ | △ | △ |
| 04 | 腰背肌训练器 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 平步机 | △ | △ | △ |
| 04 | 坐蹬器 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 太极轮 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 04 | 旋腰器 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 注：▲为必配，△为选配。 |  |  |  |  |

    - 其他

同A.2.2.2～A.2.2.6。

- （资料性附录）
康复辅助器具检查保养记录表

  - 康复辅助器具检查保养记录

见表B.1。

  - 康复辅助器具检查保养记录表

| 序号 | 康复辅助器具名称 | 数量 （单位） | 定期检查 （勾选） | 操作（勾选） |  |  |  | 日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 保养 | 维修 | 更换 | 废弃 |  |  |

_________________________________

主编单位：黑龙江省社会康复医院

联 系 人：李有刚

联系电话：13936648788

邮    箱：42139514@qq.com