ICS 65.020.40

B 61

DB23

黑龙江省地方标准

DB23/T ⅩⅩⅩⅩ—ⅩⅩⅩⅩ

园林绿化大树移栽技术规程

(征求意见稿)

主要起草单位：哈尔滨市林业科学研究院。

联系人：董希文

联系电话：13904620700

电子邮箱：dxw1964@126.com

ⅩⅩⅩⅩ - ⅩⅩ - ⅩⅩ 发布

ⅩⅩⅩⅩ - ⅩⅩ - ⅩⅩ 实施

黑龙江省市场监督管理局  发布

前   言

本标准依据GB/T 1.1-2009 的编写规则起草。

本标准由黑龙江省林业和草原局提出并归口。

本标准起草单位：哈尔滨碧源绿化有限公司、哈尔滨市林业科学研究院、哈尔滨市森林消防支队、哈尔滨市转山实验林场、哈尔滨市丹清河实验林场、克东县城市园林绿化站、延寿县林业和草原局实验林场。

本标准主要起草人：董希文、李子文、祝海思、董宏强、李依霖、肖振光、齐贺、张颖、陈秉顺、黄宇、牛彦铭、韩永东、孙屹然。

园林绿化大树移栽技术规程

- 范围

本标准规定了大树移植过程中的术语和定义、前期准备、移植、移植后管护、调查验收、建立技术档案等技术内容与要求。

本标准适用于黑龙江省大树移植。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4285  农药安全使用标准

CJJ 82-2012  园林绿化工程施工及验收规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  大树

地径>15 cm的常绿乔木或地径>20 cm的落叶乔木。

3.2  带土移植

树木移植过程中，始终保持起出的土坨内树木原生地的土壤与树木根系的原有结合状态。

3.3  缩根法

树木移植前2 a～1 a，按移植时预定根系规格，环树挖宽60 cm～70 cm、深依根系分布深度而定的沟，在沟内贴近树侧的断面喷涂杀菌剂、生根粉，再将挖出的土回填。可于移植前2 a～1 a的春季树木萌芽前先在树的两个对立面挖沟，当年秋季树木生长停止前后或翌年春季树木萌芽前再环挖剩余部分。亦可第一次先挖三面，第二次再挖剩余的一面。

4  前期准备

4.1  办理手续

应根据相应法律、法规，到相关部门办理相关手续。

4.2  可行性分析

调查预移植树木当地及预移入地的交通状况、地下设施、土壤质地等环境条件以及树木生物学特性、生长情况等。进行移植的可行性分析。其它调查、分析项目可按CJJ 82-2012中第3章的规定执行。

4.3  树木处理

4.3.1  标记

用号笔、铅油等在树干胸高处标记树木的朝向，宜在正南向标记。

4.3.2  树干处理

用草绳等密实缠绕树木主干，亦可在缠绕物上再次标明朝向。

4.3.3  根系处理

宜在树木萌芽前或落叶后用缩根法处理；来不及进行缩根处理的，亦可直接断根移植。

4.3.4  修剪树冠

4.3.4.1  时间

起树前或树木起出后。

4.3.4.2  方法

1）抹头

在分枝点上部截留3个～5个枝，每个枝长5 0cm～60 cm，用油漆或愈伤涂膜剂涂刷截口，也可在涂刷愈伤涂膜剂后采用塑料薄膜扎好截口。此法适用于非古树名木、无景观需求的易萌芽抽条树种以及反季节移植、生根困难的阔叶树种。

- 重度修枝

在保留冠型轮廓的前提下，截除树冠外围的新生枝条及树冠内部较密部位的细弱枝条，修枝强度1/3～3/5。截口应平整，修枝后用油漆或愈伤涂膜剂涂刷截口。此法适于一般阔叶树种。

- 轻度修枝

在保留顶芽和完整冠型的前提下，进行疏枝，强度为1/5～2/5。截口应平整，修枝后用油漆或愈伤涂膜剂涂刷截口。此法适于针叶树。

- 束冠

修枝后，在不损伤冠枝的前提下，用绳子将剩余树冠尽量拢紧。

5  移植

5.1  时间及要求

针叶树种一年四季均可带土移植。阔叶树种以起冻坨或春季树木萌动前带土移植为宜。土坨直径应为树木胸径的8倍至10倍，高度根据树木根系深度而定，一般为土坨直径的2/3左右。土坨形状根据树木的根系分布情况而定，既可为上宽下窄的截头圆锥形，也可为圆柱形。移植前，用草绳等缠绕树木主干。冠幅大于5 m的树木，起树前应用三脚架等固定。应提前挖好栽植穴，栽植穴为圆形或方形，直径或边长应比土坨最大直径或边长多出60 cm～80 cm、深与土坨高相等，如穴底部的土壤质地及养分状况较差，应再深挖10 cm～20 cm后客土。

5.2  起树、修坨、包装

5.2.1  带包起挖

用铁皮、木板等制成的预定规格的移植桶、移植箱等成型硬包装物，将待起树木围于中心，沿硬包装物周围均匀向下挖掘，边挖边将硬包装物向下挤压，保持土坨和硬包装物紧密相接，直至预定深度后，缓慢将树木或桶（箱）体倾斜至底部完全显现，若有超出箱体的粗根应截断。选用无纺布或铁皮、木板等软、硬包装物封住桶（箱）底，并与桶（箱）体连为一体。人力能及的，人工兜底起出；人力不及的，应先预估树木连体土坨的横向重心，再在横向重心两侧的根部的硬包装物上及树干或树冠上，选取树体两处横向平衡点，在不损伤树体及桶（箱）体的前提下，在两个平衡点处套带（绳）吊出。此法适于各种规格的大树移植。

5.2.2  先挖后包

可用适宜规格的挖树机将树木挖出，人工修坨至预定形状后包装；亦可按预定形状人工挖、修后，再根据土坨的大小、紧实程度，确定应用软包装还是硬包装。胸径15 cm～20 cm的树木、土坨较坚实、就近移栽、路况较好的情况下，可用无纺布等进行软包装。软包装土坨在吊装时，在土坨与吊绳（带）接触处部位应垫铁板、木板等硬物；其他情况均应用铁皮、木板等制成的硬包装，包装物与土坨间应贴实。包装后按5.2.1的方法起(吊）出。

5.2.3  起挖冻坨

土壤结冻15 cm～20 cm时，按半球型刨挖、修坨至预定规格，用三脚架等支撑物固定树干。待整个土坨冻实后，将底部铲断，按5.2.1的方法起出。此法宜结合缩根法施行，适于樟子松、云杉、各种杨树、各种柳树及其它易生根树种的大树移植。

5.3  装车、运输

5.3.1  装车

宜将起出、包装的树木直接装车。将树木根部土坨放于车厢前部、轻装慢放、固定。除冻土坨外，软、硬包装的土坨间均不应相互挤压。软包装土坨及树体与车板接触处，应垫草包、泡沫、海绵、蒲团等软物。

5.3.2  运输

除运冻坨及随起随栽、就近栽植外，其它情况下，装车后均应对树体进行遮苫等防风、保湿处理。途中应随时观察土坨的完整性及枝叶干湿状态，遇颠簸路段应慢行，枝叶有萎蔫、干枯态势，应及时喷水。

5.4  卸车、去包装

宜将树木按树体缠绕物上的标记朝向直接从车上卸（吊）入栽植穴，不宜二次或多次搬运。用软材料包装根部土坨的，在保证土坨不散的前提下，既可在卸车前的现场去除包装，也可在土坨放入栽植穴内去除包装；硬材料包装的，在保证土坨不散的前提下，应在土坨放入栽植穴固定位置前去除底部包装物，土坨放入固定位置后在再去除剩余各面的硬包装物。注意抽底板

5.5  栽植

5.5.1  土壤及树木根部处理

若挖出的整个栽植穴的土壤质地及养分状况均较差，应整体客土。用恶霉灵、霜霉威、甲霜灵、敌克松等土壤杀菌剂对栽植穴及回填土消毒，杀菌剂的使用应符合GB 4285种的规定。土坨喷施适宜型号及浓度的生根粉。

5.5.2  方位与方向

去除各种包装物后树木主干应与地面垂直，土坨应位于栽植穴中央，按树干上的标记调整朝向。

5.5.3  填土

在土坨周围均匀填上细土，填至1/2深时，夯实1次，栽植穴完全填满后再夯实1次。

5.5.4  浇水

栽植后沿栽植穴外围用土圈一围堰，立即浇一次透水。待水渗透后，覆细土至与地面等高。

5.5.5  搭架支撑

定植前后，用木杆、铁管等材料制成的三脚架或四脚架稳固树体。支撑点在树高的1/2处～2/3处为宜。主干高不足1/2树高的树木，支撑点应选在主干上部靠近树冠分枝点处。支撑点处应垫加柔软保护物。

6  移植后管护

6.1  水分管理

6.1.1  遮阴

移植初期或高温季节，应搭遮阴棚或拉遮阴网遮阴。以透光率30%左右为宜。遮阴时间应持续一个生长季。

6.1.2  灌水

遇旱，每隔1周左右浇1次透水。

6.1.3  干冠喷水

保留树干上的草绳等缠绕物至高温季节过后。高温季节的晴天，应在中午前后对树冠及树干喷水（雾）。

6.1.4  干部输水

6.4.1.1 时间

树木移植后（冬季除外）至确认树木成活前。

6.4.1.2  方法

在树干基部或中上部，与树干呈45°角钻（打）孔，深至当处干径的1/3左右，用特制或医用点滴袋（瓶）、管、针头等组成的输液器，将清水输入到孔内，针头应插入到孔的末端。及时补充清水。输水完成后，应用消过毒的木条封口。此法可结合输入营养液同时进行。

6.1.5  抹芽

移植树木发芽后，定向保留修枝伤口处发出的的枝芽，抹掉其它枝芽。

6.2  肥力与养分管理

6.2.1  喷施营养液

移植后至确定树木成活前，每隔15天左右喷施一次尿素及磷酸二氢钾混合液。浓度0.5%～1%。

6.2.2  树干输营养液

结合输水（方法见6.4.1.3），按每10cm胸径输入1000 mL大树营养液的比例输液。

6.3  病虫害防治

随时检查树木出现的各种病虫害，若有，应及时防治。若应用化学防治，农药的使用应符合GB 4285中的规定。特别是发现叶片出现萎蔫、枝条枯死等现象时，应及时挖查根部状况。若根部无恙，则按上述方法进行正常的水肥管理；若出现部分烂根，应截除，再对剩余根系施杀菌剂及生根粉。杀菌剂及生根粉的种类及型号同5.5.1。

7  调查、验收

树木移植两年后，对移植树木的成活率、生长情况等进行调查及验收。具体现项目及方法按CJJ 82-2012中第6章的规定执行。

8  建立技术档案

应建立大树移植技术档案，内容包括树木来源、种类、树龄、规格、移植时间、移植方法，土坨的规格、移植过程中土坨的完整性以及各阶段采用的管护措施、出现的问题、移植效果等。