ICS 07.060

D10/19

备案号：

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T××××—2020

区域地质矿产调查技术要求

1:50 000

（送审稿，20200907）

联 系 人：赵超

联系电话：13766808059

邮    箱：1812173772@qq.com

联系单位：黑龙江省自然资源调查院

2020 -XX -XX发布 2020-XX -XX实施

黑龙江省质量技术监督局  发布

目     录

前 言	1

引 言	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总则	3

5 预研究和设计编写要求	4

6 主要工作内容和技术要求	6

7 综合研究	17

8 成果数据库建设	17

9 提交成果	17

10 报告出版	18

11 资料汇交	18

12 附录	18

附录A：成果指标	19

附录B：设计书编写提纲及格式	21

附录C：工作报告编写要求	26

附录D：报告编写提纲	30

附录E：报告出版技术要求	36

附录F：成果数据库建设技术要求	57

附录G：资料归档要求	69

# 前 言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由黑龙江省自然资源厅提出。

本标准由黑龙江省市场监督管理局归口管理。

本标准起草单位：黑龙江省自然资源厅、黑龙江省自然资源调查院。

本标准主要起草人：李宝民、赵超、张巍、梁福来、韩伟民、于跃江、耿卫华、杨贺平、林则付、初禹、王月平、赵杰、温丹、郝士龙、孙江军、符安宗、石国明、宫智凯、王杰、岳振、杨欣欣。

本标准适用于黑龙江省1:5万区域地质矿产调查项目实施的全过程。

本标准由黑龙江省自然资源厅负责解释。

# 引 言

“黑龙江省1:5万区域地质矿产调查”是由黑龙江省人民政府规划、黑龙江省自然资源厅实施的基础性、公益性、战略性地质工作，其目的是提高黑龙江省基础地质研究水平，新发现找矿线索和靶区，为保障自然资源资产所有者权益、强化矿产资源规划管理和促进国民经济发展提供有力支撑。

本技术要求是针对黑龙江省1:5万区域地质矿产调查工作提出来的，是自2006年以来该项工作的逐步探索和积累，是国家地质勘查有关规范在本省的丰富和创新，是当前正在执行的《黑龙江省1:5万区域地质矿产调查项目技术管理办法及技术要求》（内部试行）的全面规范和补充，是今后一个时期黑龙江省1:5万区域地质矿产调查项目实施、质量管理和成果验收的重要依据。

# 1 范围

1.1 本技术要求规定了黑龙江省1:5万区域地质矿产调查（以下简称1:5万矿调）主要工作内容、目的任务、引用标准、主要技术要求、工作程序、提交的成果等。

1.2 本技术要求是黑龙江省1:5万矿调的总体技术要求，是项目设计编写、项目实施及成果报告编写、数据库建设和报告出版、资料汇交的依据。同时也是项目质量管理，检查验收的依据。

# 2 规范性引用文件

DD2019-01	  区域地质调查技术要求（1:50000）

DZ/T0158-1995	  浅覆盖区区域地质调查细则（1:50000）

GB/T 13908-2020 固体矿产地质勘查规范总则

DD2019-02  	固体矿产地质调查技术要求（1:50000）

GB/T17766-2020 固体矿产资源/储量分类

DZ/T0071-1993	  地面高精度磁测技术规程

DZ/T0070-2016	  时间域激发极化法技术规程

DZ/T0011-2015	  地球化学普查规范（1:50000）

DZ/T0145-2017	  土壤地球化学测量规程

DZ/T0151-2015  	区域地质调查遥感技术规定（1:50000

DZ/T0153-2014	  物化探工程测量规范

GB/T18341-2001  	地质矿产勘查测量规范

GB/T18314-2001	  全球定位系统GPS测量规范

DZ/T 0079-2015 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求

地质图空间数据库建设工作指南2.0（中国地质调查规 [2017] 1号）

DA/T41-2008	原始地质资料立卷归档规则

实物地质资料管理办法（国土资规[2016]11号）

《绿色勘查指南》（自然资源部 2018）

国家和行业制定的其它相关标准、规范和规定。

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

基岩区bed rock area

地表裸露或覆盖层之下的岩石统称基岩，较大面积出露基岩的地区为基岩裸露区，简称基岩区。

### 3.2

浅覆盖区 shallow overburden area

黑龙江省内指森林、灌木、草丛等植被发育，基岩裸露较差，大部分地表为土壤层、残坡积或沼泽等连续覆盖的山地、丘陵、准平原区，一般覆盖层厚度不大于5m，局部覆盖层厚度不大于20m，直接观察、测量、取样困难的地区。。

### 3.3

填图单位mapping unit

野外可识别、图面可表达的地质实体，又称填图单元。填图单位可分为正式填图单位和非正式填图单位。正式填图单位包括（岩）群、（岩）组、（岩）段和侵入岩岩性单元；非正式填图单位为正式填图单位之下最小可表达的地质体，以及尚未归并到正式填图单位的特殊地质体。

### 3.4

建造formation

指同一时代、同一构造环境、同一地质作用下形成的，宏观上可识别填绘的一套岩石组合，可分为沉积岩建造、火山岩建造、侵入岩建造、变质岩建造等。具有一定含矿性、已发现矿（化）体赋存的建造为含矿建造。

### 3.5

成矿区带metallogenic belt

在地质构造、岩石建造、地质发展历史以及在成矿作用上具有共性的成矿有利地区。

### 3.6

矿集区mineral concentrated area

矿集区的全称为矿床（点）集中区，也可称为矿产资源富集区，指一个地区聚集一种或一组特定的金属，而不一定有共同的成因。矿集区是对矿床（点）自然分布特征的客观表述，应具有较大的矿床（点）分布密集度和较高的储量集中程度两方面的涵义，并且具有相对明确的边界，其中分布有不同矿种、不同级别和不同类型的矿床。

### 3.7

矿产地mineral land

经探矿工程证实存在工业矿体，资源储量达到《矿产资源储量规模划分标准》中规定的小型规模上限的二分之一及以上的地区。

### 3.8

找矿靶区prospecting target area

是指在预测区内，经少量地表工程揭露和控制的，成矿条件十分有利，与已知矿床找矿模型表达的预测准则吻合程度较高，预测依据充分，资源潜力大或较大，地表可见矿化露头或隐伏（盲）矿体存在可能性很大，可优先安排矿产预查的地段。面积一般在几到几十平方千米之间。

成矿远景区metallogenic prospect area

成矿地质条件、物探化探异常、矿化蚀变信息以及已有矿床、矿（化）点分布反映成矿有利，可能发现矿产资源的地区。

### 3.10

成矿规律Metallogenic regularity

矿床形成的空间关系、时间关系、物质共生关系及内在成因关系等的总和。

### 3.11

绿色勘查greensurvey

在实施地质找矿过程中，以绿色发展理念为指导，通过运用先进的勘查手段、方法、设备、工艺和科学管理，最大限度地减少对生态环境的负面影响，实施地质勘查全过程环境影响最小化控制，实现找矿和环保双赢的一种勘查模式。

# 4 总则

## 4.1 目的任务

通过1:5万区域地质调查，基本查明调查区的成矿地质背景，提高我省基础地质工作程度和研究水平；通过1:5万地球化学测量，以及物探、遥感等综合方法，圈定有找矿远景的综合异常；通过大比例尺地质填图、物探、化探、槽探等综合找矿方法，对各类异常、矿化线索和矿化蚀变带进行矿产检查；总结成矿地质特征和成矿规律，开展区域成矿预测，圈定找矿靶区，为后续矿产勘查提供依据。

## 4.2 项目部署

4.2.1 项目部署力争做到对我省山区—半山区的全覆盖；

4.2.2 以国家亟需矿产和战略性矿产为重点，以金、银等贵金属、有色金属、“三稀”矿产、石墨等为突破口，以成矿区带和矿集区为主要目标；

4.2.2 采用1:5万国际分幅、以多幅联测（一般2-4幅）的方式分阶段部署；

4.2.3 项目工作周期一般为2年6个月，其中野外生产时间为二年。

## 4.3 工作程序和调查内容

### 4.3.1 工作内容

工作内容主要包括区域地质调查、地球化学勘查、地球物理勘查、遥感地质解译与验证、矿产检查、综合研究、数据库建设等。

### 4.3.2 工作程序

1:5万矿调一般遵循资料收集、野外踏勘、设计编审、野外调查、野外验收、报告编审、资料汇交等几个程序，主要工作程序见工作流程图（图1）。

在项目实施过程中，执行项目工作报告制度，目的是为及时全面地了解项目的工作进展、取得的主要成果，做好项目管理工作，为上级领导及有关部门制定政策、编制规划和计划提供基础信息。

工作报告具体要求见附录C。

设计编写

区域地质调查

资

料

收

集

野外调查

野外踏勘

预研究

1:5万水系沉积物测量

遥感解译验证

物探解译验证

综合研究

资料汇交

矿产检查

野外验收

报告编审

图1    1:5万矿调工作流程图

# 5 预研究和设计编写要求

## 5.1 资料收集

收集资料的目的是了解调查区地质矿产调查工作程度和研究现状，总结前人的地质找矿成果，总结区内存在的主要地质问题，明确本次找矿的主攻矿种和找矿方向。

主要收集的资料包括地质、物探、化探、遥感、矿产勘查、水文、科研等各类资料，尤其应收集典型矿床相关资料。

## 5.2 野外踏勘

5.2.1 野外踏勘必须在设计书编写前完成，为设计书的编写提供第一手实际资料。

5.2.2 每幅图必须有一条贯穿全图幅的踏勘路线。

踏勘路线的布设，应以垂直区域构造线、穿越地质体（填图单元）最多、地质构造复杂为原则。应尽量穿越已知的矿（化）点、矿化蚀变带、各类异常。

5.2.4 踏勘过程中，应了解调查区地理概况、气候特点、交通状况及后勤保障情况。

## 5.3 预研究

通过资料综合研究和野外踏勘，初步总结调查区构造地质特征和成矿地质背景。初步划分填图单元，建立地层层序、侵入岩活动序列和基本构造格架。研究典型矿床、分析主要成矿类型和成矿要素，综合分析各类物探和化探异常，初步确定主攻矿种及类型。划分重点调查区和一般调查区，明确工作部署和实物工作量，确定技术路线、工作方法和技术要求。

## 5.4 设计编写

### 5.4.1 基本要求

设计应充分体现项目的工作阶段和工作性质，并按不同阶段和性质编写设计。属于跨年度的新开项目必须编写项目总体设计，续作项目只须编写年度工作方案。

总体设计按附件B-1：设计书编写提纲进行编制，并在综述以往地质工作程度和充分收集、分析与评述前人资料的基础上，明确本年度工作方案。

续作项目年度工作方案应对项目前期已完成工作进行系统总结和分析，说明工作进展、已完成的主要实物工作量、总结取得的主要成果及存在的主要问题，在此基础上编写年度工作方案。

设计应充分运用新理论、新技术、新方法，选择有效的技术方法组合，以最经济的工作量取得最佳工作成果，提高工作效率和水平。

设计书应做到资料丰富、文字精炼、思路清晰、重点突出、附图、附表齐全。

### 5.4.2 设计书编写提纲及格式

设计编写提纲及格式附录B。

附件B-1 设计书编写提纲

附件B-1 设计书封面、扉页格式

设计书正文、插图、插表、设计附图样式参考附录E：报告出版技术要求。

## 5.5 地形图

野外手图和实际材料图应采用国家测绘局出版的1:25 000 比例尺地形图作为工作底图，或1:50000比例尺地形图经放大并符合精度要求的1:25 000比例尺地形图。

成果地质图地理底图采用国家测绘局出版的2000国家大地坐标系的1:50000比例尺地形图。

# 6 主要工作内容和技术要求

## 6.1 区域地质调查

### 6.1.1 基本要求

### 6.1.1.1 以地球系统科学理论为指导，基于野外地质调查，结合遥感等技术方法，开展综合地质调查。

### 6.1.1.2 强化地质调查与科学研究的深度融合，加强综合研究，将科学研究贯穿于区域地质调查全过程。

### 6.1.1.3 填图方法的选择要充分考虑调查区内地形、地貌、覆盖层、地质的综合特征及已知矿产分布特征，对成矿有利地段，要有所侧重。

### 6.1.1.4 未开展过1:50000区域地质调查的地区，区域地质调查必须以实测为主。已进行过1:50000区域地质调查的地区，采用实测和修编相结合的方式进行。

### 6.1.2 主要研究内容

### 6..1.2.1 沉积岩

a) 填图单位以图面可表达的岩石或岩石组合为填图单元，在此基础上归并段、组、群等岩石地层单位。

b) 系统调查沉积岩的颜色、岩性、结构、构造、地层层序、地层厚度、古生物组合、特殊标志层、岩石组合的垂向和侧向变化、矿化蚀变等，大致查明其含（控）矿性质.

### 6.1.2.2 侵入岩

a) 基本查明侵入岩岩石类型，圈定侵入体，合理划分侵入岩填图单元。

b) 主要观测侵入体的形态、规模、产状、岩石类型、结构构造、相带、岩浆分异、包体、捕虏体或顶盖残留体，解剖复式岩基；研究侵入体的接触关系，查明内外接触带的蚀变、矿化、变质及变形作用。

c) 查明不同时代侵入单元形成的先后顺序和时代，特别是形成序次和空间展布规律。注意对成矿有利侵入体的划分和时代确定。

d) 开展岩石学、岩石地球化学、同位素地球化学、同位素年代学等研究，分析岩浆源区及岩石成因类型，建立区域构造岩浆演化旋回或序列。

### 6.1.2.3 火山岩

a) 中新生代火山岩采用火山地层—岩性（岩相）—火山构造三重方法填图。

b) 基本查明火山岩岩石组合、分布、产状、厚度、纵向和横向变化及火山构造特征，总结火山活动期次和喷发韵律，合理划分火山岩相，圈定或恢复火山机构；研究火山岩岩石化学和岩石地球化学特征，探讨火山岩大地构造背景。

c) 调查研究火山机构、断裂、裂隙对矿液运移和富集的控制作用及与火山作用有关的岩浆期后热液蚀变、矿化特征，探讨火山作用与区域构造及成矿的关系。

### 6.1.2.4 变质岩

a) 基本查明变质岩石的主要矿物成分、结构构造、岩石类型、岩石化学和地球化学特征、变形特征及其空间分布、接触关系，并建立序次关系，恢复原岩及其建造类型。

b) 查明变质作用类型，特征变质矿物组合及其空间分布，划分变质相及变质相带，确定构造变形时限，建立构造变形序列。

c) 研究各类变质岩内的含矿层、含矿建造及矿产在变质岩中的分布规律，变质岩石、变质带、变质相对矿床、矿化的控制作用。

### 6.1.2.5 构造

a) 基本查明构造的基本类型和主要构造的形态、规模、产状、性质、生成序次和组合特征。

b) 查明各种构造的几何学、运动学特征及其分布特点和组合规律，确定构造变形时限，建立构造变形序列，建立区域构造格架，探讨不同期次构造叠加关系及演化序列。

c) 深入研究成矿有关的褶皱、断裂构造或韧性剪切带等构造特征，以及矿体在各类构造中的赋存位置和分布规律，分析构造活动与沉积作用、岩浆作用、变质作用及成矿作用的关系。

6.1.3 工作方法和精度要求

6.1.3.1 地质调查路线

a) 地质调查路线的布置以地质填图、解决地质找矿问题为原则。路线布置以穿越法为主，辅以追索路线。对重要含矿层位、蚀变带、矿（化）带、矿（化）体应尽量沿走向进行追索。

b) 路线间距原则上为500～800m，成矿有利地段调查路线应视需要适当加密。单个图幅地质观察路线总长度控制在400-600km。

c) 地质观测点距一般为300～500m，对重要地质现象及含矿地质体适当加密。重要的地质界线和地质体应有足够的观察点控制。

d) 路线地质调查中，观测点必须使用符合精度要求的GPS定位，地质点在野外手图上所标定的点位与实地位置误差小于10m；保留路线航迹资料。

e) 1990年以来开展过1:50000区域地质调查的地区（图幅），地质填图采用修测方式，路线以验证为主，主要控制重要的地质界线、构造带和与成矿关系密切的地质体；单个图幅内验证地质观察路线总长度不少于200km。

f) 野外地质现象观察要仔细，描述要准确，除详细描述岩性特征外，对于露头显示的构造特征、接触关系、矿化蚀变现象等均应有详细描述记录，并有相应照片或素描图。点与点之间的路线应有连续观察记录；每条路线应有路线小结和信手剖面。

g) 反映地质现象的照片，必须在照片上标出镜头方向、界线、岩性、填图单位代号、产状，重要地质现象必须配有相关证据说明（如侵入接触的判断依据）。

h) 原则上，地质界线（相同类型）应有足够的地质观测点控制（或工程揭露）。

### 6.1.3.2 地质剖面

a) 每个填图单位要有1～2条剖面控制。对与成矿有关的构造带，要测制构造剖面。

b) 剖面的布设应选择垂直主要构造线或地层走向、基岩露头较好、构造简单的地段。

c) 剖面比例尺一般为1:5000；岩性单一且面积较大的侵入岩、产状平缓的中生代火山岩地层、新生代地层，剖面比例尺可以采用1:10000；对构造复杂地段、成矿有利部位，剖面测量比例尺应适当加大。

d) 基岩出露较差的浅覆盖区，应按所测剖面比例尺进行连续点槽工程揭露；重要地质界线、矿化蚀变带需进行长槽系统揭露。

e) 调查区内如已有符合要求的实测剖面，经修测（编）后可部分或全部使用。第四系松散沉积物以收集钻孔、水井和前人资料为主。

### 6.1.3.3 填图单位划分

a. 沉积岩和火山岩按岩石地层单位划分到组。与成矿有关的岩层、含矿层、含矿标志层等应以非正式单位单独表示。

b. 侵入岩以侵入体为基本的填图单位，表示方法为“岩性+时代”，当同时代侵入岩岩性相同而结构不同时，可采用“岩性+时代+结构”予以区分。

c. 浅变质岩系的层序可识别、沉积接触关系清楚、示顶底构造标志清晰，可参照沉积岩区地层单位划分填图单位；对区域性中深变质岩系，可划分岩群、岩组、岩段。

d. 第四系原则上按岩石地层单位划分。在山区—半山区一般按沉积物成因类型划分。

### 6.1.3.4 地质体标定

a) 地质图中应标定直径大于100m的闭合地质体；宽度大于50m、长度大于250m的线状地质体；长度大于250m的断层、褶皱构造。对于含矿蚀变构造带及其它矿化地质体，厚度不论大小，均应在图上表示。厚度较小者，可用适当的花纹、符号放大或归并表示。

b) 基岩区内面积小于0.5km2、沟谷中宽度小于100m的第四系不予表示，按基岩填制。

## 6.2 地球化学勘查

### 6.2.1 基本要求

### 6.2.1.1  1:50000地球化学工作应根据地球化学亚景观区和地质背景，采用水系沉积物或土壤地球化学测量方法。化探异常的综合解释推断应与地质、物探异常分析研究密切结合。

### 6.2.1.2 元素的分析测试方法应有足够的灵敏度和检出限，主要元素的报出率不低于90%，次要元素报出率不低于85%。

### 6.2.1.3 化探样品测试的各项监控指标应作全面的质量分析和评价。

### 6.2.2 工作方法和精度要求

### 6.2.2.1  1:50000地球化学普查

a) 在水系发育或较发育区一般选择水系沉积物测量，在准平原、盆地周边、山前地带等浅覆盖区，以及沼泽化强烈且水系沉积物不发育的宽缓U型谷等地区选择土壤地球化学测量。

b) 采用水系沉积物测量调查区，水系沉积物采样点布设要求兼顾合理性与均匀性，最大限度控制测区面积，使测区总控制面积不少于75%。在连续空白小格区适当布设土壤地球化学测量采样点。

c)  1:50000水系沉积物测量的采样密度4-8个点/km2，土壤地球化学测量采样密度8-20个点/km2。土壤地球化学测量建议采用自由网度，采样点布设在土壤发育地区，避开有机质干扰地区及可能产生人为污染地区。

d) 水系沉积物测量采样介质应为能够反映汇水域内成矿信息的岩石碎屑水系沉积物，采用漂洗等方法排除有机质，避免采集水系泥炭质沉积物，采样粒级为-10目—+60目。

土壤地球化学测量的采样介质应为代表下伏基岩成分的残坡积物质，采样粒级一般为-10目；在土壤不发育地区，采样物质以岩屑为主，采样粒级为-5目—+20目。

e) 采样时，因地形地物及通行条件的限制，不能到达的采样点，或设计采样点不合理时，应合理移点，并进行采样点变更登记。

f) 原始样品重量要保证样品过筛后的重量不少于250g。其中，副样不小于100g，装塑料瓶长期保存。

g) 样品分析按单点样分析。样品分析元素的选择应根据区域化探反映的异常元素的组分和区域已知成矿元素、伴生元素的种类综合确定。一般选择分析12种元素：Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、W、Sn、Bi、Mo、Hg；根据调查区区域成矿特点，可适量增加元素。

### 6.2.2.2  1:20000/1:10000土壤地球化学测量

a)  1:20000/1:10000土壤地球化学测量布设在1:50000地球化学普查的主要异常区，以面积性和剖面性土壤地球化学测量为主。

b) 查证异常一般选择1:20000土壤面积地球化学测量，取样网度为200m×40m；当查证脉状矿体异常（如以Au为主异常）时，选择1:10000土壤面积地球化学测量，取样网度为50m×50m。

c) 采样层位应根据不同地球化学亚景观区特点确定，一般确定为C层上部、B层下部，采样物质为基岩上部风化碎石层（残积层）。

在土壤不发育地区（如呼中—塔河中低山亚景观类型地区），含大量岩屑（B+C）土壤是较为适宜的采样介质。

在准平原、盆地周边、山前地带等浅覆盖区，土壤覆盖层过厚，建议采用洛阳铲、便携式浅钻等工具，采集能准确反映成矿信息的土壤样品。

在农耕地、牧草地等采取土壤样品时，应坚持绿色勘查理念，分层回填土壤采样坑。

d) 截取粒度应根据地球化学亚景观区特点选择对矿化反映最好的粒级，一般为 -10目，采样重量要保证样品过筛后的重量不少于100g。

e) 一般分析12种元素：Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、W、Sn、Bi、Mo、Hg。6.3 地球物理勘查

6.3.1 基本要求

6.3.1.1 应根据调查区的地质、矿产、地球物理工作程度，成矿地质背景，主要矿产类型的地球物理前提和工作条件，从直接找矿和间接找矿两方面选择技术路线，部署快速、经济、有效的物探工作。

6.3.1.2 物探方法的配置应充分注意异常的定性定量解释和推断的需要，采用面积测量和剖面测量相结合的方式开展调查和矿产检查。

6.3.1.3 物探工作应在野外及时进行物探数据处理和异常的解释推断。异常的解释推断必须密切结合地质、化探成果，综合解释。

6.3.2 工作方法和精度要求

6.3.2.1 对成矿有利地段和重要的物化探异常，择优开展1:2万面积性物探测量或剖面物探测量工作。

6.3.2.2 物探剖面测量可根据地质、地球物理条件，选择采用电法、高精度磁法等物探方法。

6.3.2.3 面积性物探工作可以在剖面测量的基础上，以一种方法为主，其他方法为辅，相互配合。

6.3.2.4  1:2万物探剖面的测量点距一般按40m；面积工作一般按200×40m的网度。

6.3.2.5 对有一定规模、意义的物探异常，应在有利部位布设物探精测剖面，查明异常原因。

6.3.2.6 应采集和测定必要的物性标本。在探矿工程中，应加强对蚀变岩石和矿化岩石的物性数据采测和特征研究。

6.3.2.7 物探方法的精度分配、仪器准备、野外数据采集、各项改正、参数测定、质量检查和资料整理等按DZ/T0071-93《地面高精度磁测技术规程》、DZ/T0070-2016《时间域激发极化法技术规程》等有关技术标准执行。

6.3.2.8 基线、测线和测网的布设应按DZ/T0153-2014《物化探工程测量规范》执行。

6.3.2.9 物探工作的面积和剖面测量资料应按相关方法的行业技术标准系统整理和成图。

6.3.2.10 物探异常的定性解释：采用地质、物探、化探综合信息的方法，分析和辨识有直接或间接找矿意义的异常，应特别注意筛选具有寻找大矿前景的异常，并通过初步查证进一步解释推断。

### 6.3.2.10 物探异常的定量解释：对所有已定性解释的重要矿致异常，应定量反演异常源的埋深、形态、产状和边界。

## 6.4 遥感解译与验证

### 6.4.1 基本要求

### 6.4.1.1 从遥感资料中最大限度地提取区域地质矿产和地理信息，为提高矿调工作的效率和质量提供技术支持。

### 6.4.1.2 遥感地质解译应贯穿于矿调的全过程，根据矿调各阶段工作，分别编制遥感解译草图、遥感初步解译地质图、遥感解译地质图。

### 6.4.1.3 遥感地质解译应使用多种空间分辨率和光谱分辨率的遥感影像，研究各种地质体的属性、空间分布和相互关系。

### 6.4.1.4 解译工作应遵循从已知到未知，从区域到局部的原则，循序渐进，不断反馈，逐步深化进行。

### 6.4.2 工作方法和精度要求

### 6.4.2.1 遥感数据

按DZ/T0151-2015执行。

### 6.4.2.2 图像数据处理

按DZ/T0151-2015执行。

### 6.4.2.3  遥感地质解译

a) 初步解译：初步解译在遥感图像制作后进行，在矿调项目踏勘前完成，为踏勘工作提供依据。初步建立调查区构造格架，建立各地质体的初步解译标志，以遥感影像岩石单元为编图单元，编制遥感解译草图，填写解译记录卡。

b) 详细解译：详细解译在踏勘结束后开始，全面野外工作前完成。重点解译各种填图单位，断裂的性质、产状、级别和序次关系。从单个地质体的影像特征，总结同类地质体的共同规律，建立该类地质体的解译标志，并在野外验证时不断补充和完善。

### 6.4.2.4 精度要求

a) 地层的解译，编图单位一般划分到组或岩组。

b) 侵入岩应根据影像特征尽可能对岩基进行解体，划分到侵入体。

c) 断裂发育地区，应表示代表性主要断裂，无须全部标注。

d) 地质体标定见6.3.1.4。

e) 解译地质体边界图面误差小于或等于1mm。

### 6.4.2.5 野外验证

在解译地质草图完成后，开展踏勘性野外验证；初步解译地质草图完成后，在地层、岩石、构造剖面测制过程中开展解译标志专题研究性野外验证；全面填图时则进行解译地质图检查性野外验证。

遥感工作野外验证应与路线地质调查工作同步进行，采用路线观察、观察点控制方式进行。

## 6.5 矿产检查

### 6.5.1 基本要求

### 6.5.1.1 对调查区已发现的地质、物探、化探、遥感等各类异常、矿化信息和地表找矿线索应进行矿产检查。

### 6.5.1.2 矿产检查按工作程度分为概略检查和重点检查两类。

### 6.5.1.3 对发现的含矿层、矿化蚀变带、矿体和其他重要找矿线索，圈定的具有较大找矿前景的物探、化探、遥感等异常，经充分论证，可以优先安排重点检查。

### 6.5.1.4 对其它各类异常，应尽量安排概略检查。经概略检查初步确定有找矿前景和进一步工作价值的矿（化）点、异常，应进行重点检查。

### 6.5.2 工作方法和精度要求

### 6.5.2.1 概略检查

a) 检查范围

原则上，对调查区范围内的含矿层、矿化带、蚀变带和其它重要找矿线索，经物探、化探、遥感等工作圈定的具有扩大找矿远景的以及推断有找矿前景的各类异常（乙类异常），已知矿床、矿点及矿化点、民采点、老窿等，都应进行概略检查。

概略检查区范围应考虑各类异常的形态、规模以及地表矿化和蚀变情况，合理确定，以免漏矿。

b) 主要任务

初步了解调查区的成矿地质背景、地球物理、地球化学特征；查明引起异常的原因，确定异常的确切位置。

初步了解调查区的矿化带、蚀变带、矿（化）体（层）的分布范围、规模、产状、有益组份及含量等。

对经过勘查工作的矿（床）点，以资料收集和踏勘为主，了解成矿地质条件、矿化特征、找矿标志，一般不再投入工作量。

在上述工作的基础上，结合区域成矿地质条件的对比分析，概略评价预测区的找矿前景，为找矿靶区的圈定提供可靠的野外资料，为进一步进行重点检查提供资料。

c) 技术方法

概略检查,一般遵循地质踏勘、地表原方法检查、多方法评价等由浅入深、由表及里的工作程序。

概略检查一般选用地表追索、大比例尺地质草测、土壤或岩石化探剖面测量、物探（高精度磁测、激发极化法、高精度重力）剖面测量，地表光谱测量、地表化学样品采集等方法进行评价。

概略检查工作必须采集足够的与评价要求相关的各类分析样品。

概略检查结束后，应提出是否进一步开展重点检查的工作建议。

### 6.5.2.2 重点检查

a) 主要任务

结合典型矿床研究成果，分析重点检查区成矿地质背景、地球物理及地球化学特征，基本了解矿（化）点的成矿地质要素；

对概略检查阶段确定的重要矿致异常进行评价；

基本了解矿（化）体的分布范围、规模、形态、产状，共（伴）生有益组分、含量及其变化，矿石质量、结构构造，基本了解近矿围岩的蚀变种类、分布及其与矿化的关系，大致判别矿床（化）类型；

对重点检查区找矿前景做出评价，为圈定找矿靶区、提交新发现矿产地提供可靠资料，提出进一步工作的建议。

b, 重点检查应遵循如下要求：

已有矿产地深部和外围找矿前景较大的矿点可直接开展重点检查；

重点检查阶段一般选用大比例尺矿产地质专项填图、1:10 000～1:20 000 面积性物化探测量、综合剖面测量等方法。

## 6.6. 山地工程

### 6.6.1 基本要求

1:5万矿调实施的山地工程主要为槽探。主要用于浅覆盖区的基岩揭露，适合于覆盖层不大于3m的地表。

### 6.6.2 工作方法和精度要求

a. 用于地质剖面测量的探槽，应大致垂直于地层、构造线；探槽间距根据剖面的比例尺，一般要求1:5000比例尺剖面探槽间距为50m，1:10000比例尺剖面探槽间距为100m。

b. 用于矿产检查的探槽一般为点点槽和长槽，一般应垂直矿化体、矿致异常走向，稀疏布设，长度以控制矿（化）体和异常为准。

c. 槽探工程一般要求探槽底宽不小于0.6m，基岩进尺0.3-0.5m。探槽的开口宽度应根据探槽深度和边坡稳定性具体调整，保证探槽的边壁坡角在安全范围内。

d. 槽探工程经现场验收，施工质量符合要求并已达到地质目的，方可进行探槽原始地质编录。

e. 探槽素描一般只作一壁一底展开图。当两壁上基岩露头的地质现象可对应吻合时，东西向或大致东西向的探槽选北壁，南北向或大致南北向探槽选东壁。

f. 探槽素描图需将槽壁及槽底上的各类地质编录要素（界线、产状、标本及样品位置等）按比例缩小后描绘到槽壁、槽底展开图上。根据探槽长度和地质复杂程度，素描图比例尺一般为1:100-1:200。一般按比例缩小后宽度大于1mm的地质体均应勾绘到素描图上。有特殊意义的小矿体或地质现象虽小于1mm，也应放大表示，其方法是从该点引出图外，作一幅放大素描图。

## 6.7 工程测量

### 6.7.1 基本要求

坐标系统采用2000国家大地坐标系；高程基准采用1985年国家高程基准。

平面控制采用高斯正形投影平面坐标系统；当物化探工作比例尺大于或等于1：25000时，采用3°分带计算平面坐标；小于1:25000时，采用6°分带计算平面坐标。

物化探测网定位精度按DZ/T0153-2014物化探工程测量规范中4.3要求执行。

6.7.2 工作方法和精度要求

6.7.2.1 工作内容是为1:2万-1:1万高磁测量、激电测量及地质简测等布设物化探测网和各种剖面线、为激电中梯布设延长线。

6.7.2.2 测网的基本网度为200×20m或100×20m。测量标志的设立为测点以小红旗为标志，40m土壤采样测点拴双号旗，20m测点拴空白旗或单号旗。

### 6.7.2.3 测网（剖面线）布设测量方法、仪器检查、参数设置、数据采集和观测记录计算限差及质量检查、资料整理等要满足DZ/T0153-2014物化探工程测量规范、GB/T 18314-2009 全球定位系统(GPS)测量规范等有关技术标准要求。

### 6.7.2.4 按物化探地质工作的需要，在野外生产期间及时提供有关测区拐点、基点、测点的坐标和高程。

### 6.7.2.5 根据野外实测资料，整理测量成果资料，编制测量实际材料图，编写测量技术总结，在野外工作结束后提供最终测量成果资料。

## 6.8 绿色勘查

为切实做好地质勘查中生态环境保护工作，促进地质勘查与生态文明建设的协调发展，在1:5万矿调工作中应全面实施绿色勘查。

### 开展绿色勘查，主要体现在对航空物探、遥感、GPS、大数据、云计算等新技术方法的大量使用，体现在对传统勘查技术手段的调整、替代、优化使用及相关装备、工艺、材料的创新，体现在勘查实施中的资源与环境保护，勘查实施后的恢复、治理等。

### 6.8.1 基本要求

依据相关法律法规和资源环境各类标准，运用先进的找矿手段、方法、设备和工艺，采取一系列优化、防护、限制和恢复治理措施，使勘查活动对生态环境的扰动最小化。

应牢固树立绿色发展理念，将绿色发展理念贯穿于地质勘查的全过程（项目部署、立项论证、项目设计、野外施工、野外检查、野外验收、成果报告以及相关技术要求等），将保护生态环境作为勘查活动中应尽的义务和责任。

6.8.2 实施方案

6.8.2.1 应对调查区涉及的生态保护红线进行复核调查，主要包括自然保护区、公园、公益林、天然林、湿地及其它需要保护或禁止开发区域。

6.8.2.2 设计中要对本次工作涉及的技术方法手段作出明确的业务技术安排，并制定有效的技术及管理措施，特别是要尽量减少设计槽探工作量，多研究开发以钻代槽等创新技术方法，将绿色勘查工作的组织管理、预防控制和恢复治理的技术措施方案进行分解和落实。

# 7 综合研究

## 7.1基本要求

### 7.1.1 综合研究应贯穿于项目实施的全过程。

### 7.1.2 综合研究坚持突出重点、兼顾一般，突出当前、考虑长远的原则。

### 7.1.3 对工作区地质、物探、化探、遥感等找矿信息进行综合整理和系统分析，将野外调查与科学研究有机结合，做到两者统筹安排，互为补充，相互促进。

## 7.2 综合找矿信息分析研究

对已取得的地、物、化、遥等找矿信息应进行综合整理和分析, 分析区域成矿地质背景，总结区域成矿地质条件和成矿规律，划分矿产预测类型，总结区域成矿要素和预测要素，开展矿产预测，优选找矿靶区。

# 8 成果数据库建设

1:5万矿调项目成果数据库建设主要参考中国地质调查局发展研究中心制定的《1:50000区域地质图空间数据库（分省）建设实施细则》（最新版）及《全国（分省）矿产资源调查评价综合编图指南》，对其中的相关内容直接引用，同时参考并引用《地质图空间数据库建设工作指南2.0》等其它相关标准。

应按要求使用统一的系统库和代码库；

在进行图形编辑前，应将“结点/裁剪搜索半径”设置为0.000000001；

形成物探、化探等专题图层文件时，应将其中非1:50000比例尺文件投影为1:50000比例尺文件。

应提交成果数据库说明书。

成果数据库建设技术要求详见附录F。

# 9 提交成果

黑龙江省1:5万区域地质矿产调查提交的成果包括《黑龙江省区域地质矿产调查报告》（1:50000）及附图、附表、附件、相应的电子文档以及成果数据库。

## 9.1 成果报告编写要求

9.1.1  1:5万区域地质矿产调查报告是对调查区内区域地质矿产特征、区域成矿规律等认识的总结，是部署战略性矿产勘查工作的重要依据，必须认真地编制。

9.1.2 报告内容应全面、系统、客观地反映项目的工作情况和工作成果，重点突出、论据充分、观点统一、文图表相吻合。力求文字简明扼要、插图清晰美观。

### 9.1.3  1:5万区域地质矿产调查报告编写提纲及格式见附录D。

# 10 报告出版

## 10.1 报告出版格式

主要参照DZ/T 0131-94固体矿产勘查报告格式规定。

成果报告的出版格式及附图的编制要求见附录E

# 11 资料汇交

汇交的资料包括成果资料、原始资料、实物资料。

## 11.1 成果资料

执行标准：《成果地质资料电子文件汇交格式要求》、《成果地质资料电子文件汇交格式要求》使用说明。

## 11.2 原始资料

执行标准：《原始地质资料立卷归档规则》（DA/T 41-2008）。

## 11.3 实物资料

执行标准：《实物地质资料管理办法》（国土资发[2008]8号）。

附录G：资料汇交要求

# 12 附录

附录A：成果指标

附录B：设计书编写要求

附录C：工作报告编写要求

附录D：成果报告编写要求

附录E：报告出版技术要求

附录F：成果数据库建设技术要求

附录G：资料汇交要求

# 附录A：成果指标

成果指标

（资料性附录）

1 找矿靶区

找矿靶区分类见表下表

找矿靶区分类表

| 分类要素 | 类 型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A 类 | B 类 | C 类 |
| 区域成矿 地质背景 | 区域构造、地层、岩浆活动及地球化学、地球物理、遥感图像解释结果表明区域成矿条件有利。 | 区域构造、地层、岩浆活动及地球化学、地球物理、遥感图像解释结果表明区域成矿条件较有利。 | 区域构造、地层、岩浆活动及地球化学、地球物理、遥感图像解释结果表明区域成矿条件较有利。 |
| 靶区成矿 地质条件 | 与已知矿床找矿预测模型吻合程度高，含矿建造、控矿构造等基本清楚。 | 与已知矿床找矿预测模型吻合程度较高，含矿建造、控矿构造等比较清楚。 | 含矿建造、控矿构造等不甚清楚。 |
| 矿产情况 | 有已知矿产地；预测资源量达中型及以上规模。 | 有已知矿（化）点；预测资源量达中型及以上规模。 | 预测资源量达中型及以上规模。 |
| 蚀变特征 | 反映与成矿有关的蚀变作用强烈、规模较大、分带明显。 | 虽反映与成矿有关的蚀变作用强烈，但规模较小，分带欠佳。 | 蚀变较弱。 |
| 地球物理场、局部异常推断、解释 | 通过与同类型已知矿床的区域地球物理场和局部异常特征对比，矿致异常的可能性大。 | 通过与同类型已知矿床的区域地球物理场和局部异常特征对比，矿致异常的可能性较大，但具有多解性。 | 对地球物理资料推断解释依据不足。 |
| 地球化学 异常特征 | 异常的强度和规模大，元素组合特征与已知矿床异常相似，初步证明为矿致异常，且异常出现在成矿有利部位。 | 异常具有一定强度和规模，元素组合特征与已知矿床有可比性，但规模较小或可认为属新类型矿床。 | 异常与已知矿床难以类比，元素组合单一，强度一般。 |
| 遥感图像及异 常特征 | 遥感异常或蚀变异常信息与已知同类型矿床具有可比性。 | 有遥感异常或蚀变异常信息，与已知矿床的可比性较差。 | 遥感异常不明显。 |
| 部署建议 | 结合技术经济可行性评价和环境影响评价成果，可优先部署普查工作。 | 结合技术经济可行性评价和环境影响评价成果，可开展进一步预查工作。 | 暂缓部署进一步找矿工作。 |

2．新发现矿产地

通过本次工作新发现的，并经过矿产检查工作证实，具有一定规模，有进一步工作意义或具有工业价值的矿区。

验收标准:

2.1 初步了解矿区基本地质情况及矿床类型；对矿体分布和埋藏情况做过概略地质调查和少量的工程揭露与控制。

2.2 对矿石质量有正规取样化验资料，矿石质量符合现行矿产工业评价要求。

2.3 经工程验证的预测资源量规模达到《关于印发〈矿产资源储量规模划分标准〉的通知》（国土资发（2000）133号）中规定的小型矿床上限的二分之一以上。

2.4 有正式编写的文字报告，并附有必要的地质图、剖面图、工程编录图及取样位置图等相应图件。

# 附录B：设计书编写提纲及格式

设计编写提纲

1 绪言

1.1 目的任务

简要说明上级下达的任务书文号及其任务要求，工作起止时间。

1.2 自然经济地理概况

简述调查区交通位置、自然经济地理概况。（插图：调查区交通位置图）

1.3 以往研究程度

简要介绍工作区以往开展的地质、矿产、物探、化探、遥感以及综合研究等工作（（插图：工作程度图，列表：以往工程程度一览表）。

对以往各项地质工作，进行综合分析与评述。

1.4 野外踏勘

1.5 探矿权设置情况

（插图：探矿权设置图）。

2 区域地质矿产概况及存在的主要问题

2.1 区域地质矿产概况

简述调查区区域地质矿产概况，主要附表：地层划分简表、地层划分沿革表；侵入岩划分简表、侵入岩划分沿革表、主要断裂特征简表、主要褶皱特征简表、区域地质事件表、矿产特征一览表。主要附图：区域地质矿产图

2.2 存在的主要地质问题

列出存在的主要地质问题和主要找矿方向。

3 区域物探、化探、遥感影像特征

简述调查区区域物探、化探、遥感影像特征及相应的解释推断结果。

区域化探特征主要介绍测区1:250000（或1:200000）区域地球化学场特征、异常特征及重要异常解释推断等内容。

主要附表：航磁异常特征表、遥感解译线（环）形构造特征表；

主要附图：航磁/地面高磁解释推断地质图、重力推断地质图、1:250000（或1:200000）化探组合异常图、1:250000（或1:200000）主要单元素异常图、遥感解译地质图。

4 工作内容、技术路线、技术方法及精度要求

说明本次1:5万区域地质矿产调查的主要工作内容、技术路线、技术方法、精度要求及选择依据和具体工作要求。

提出本次工作对绿色勘查的基本要求，并针对槽探施工和化探土壤取样等提出具体施工方案。

4.1 工作内容

4.2 技术路线

4.3 技术方法及精度要求

5 总体工作部署及年度工作安排

总体工作部署及部署原则；根据任务书和主要地质工作的周期特点，合理安排各阶段工作。地质填图应根据地质体分布特点划分调查区，并采用相应的工作方法。

5.1 总体工作部署

附总体工作部署表

5.2 年度工作安排

附：设计剖面一览表

5.3 设计的实物工作量

6 组织管理及保障措施

简述人员组织、技术装备及保障项目正常工作与安全生产的各项措施。

7 质量管理与监控

简述项目承担单位—项目组—专业组三级质量管理体系机构与质量管理体系运行过程中的各项监控措施。

8 预期的地质矿产成果

简要说明通过本次工作预期取得的主要地质矿产成果。

9 经费预算

项目总预算、本年度的经费预算（应单独编制预算书）。

设计附图：

- 区域地质矿产草图及工作部署图（1:50000）

- 1:50000水系沉积物测量（或土壤地球化学测量）设计采样点位图

3. 物探、化探、重砂异常图（可与区域地质矿产草图及工作部署图合并）

4. 遥感解译地质图。

5. 其它附图

设计书封面、扉页格式

设计书名称（宋体 二号 粗） （新开项目：××项目总体设计） （续作项目：××项目××年度工作方案） （宋体，二号，粗体居中） 中标单位：（仿宋体，三号，粗体，居中） 年月日（仿宋体，小三号，居中）

设计书名称 （仿宋_GB2312，二号，粗 居中） 任务书编号：（仿宋体，四号） 项目编号：（仿宋体，四号） 编写单位; ：（仿宋体，四号）. 项目负责人; ：（仿宋体，四号）. 编写人; ：（仿宋体，四号）. 单位负责人; ：（仿宋体，四号）. 总工程师; ：（仿宋体，四号）. 提交单位; ：（仿宋体，四号）（盖章）. 提交时间; ：（仿宋体，四号）.

# 附录C：工作报告编写要求

工作报告编写要求

1. 项目工作报告分为月报（野外工作期间）、季报、半年报、年报和专报。第二季度季报与半年报合并编报，第四季度季报与年报合并编报。

2. 项目工作报告编写提纲：基本情况、实物工作量、主要进展与主要成果、经费使用情况、存在主要问题、下一步工作安排及其他等，附项目工作汇总简表。

3. 项目专报为不定期报告。主要报告重大的新发现、新进展、新成果，重大技术业务问题，重要业务活动、业务会议和其它急需报告的事项等。

4. 项目工作报告格式

附件C-1：工作报告封面、内容格式

附件C-2：项目工作汇总简表

附件C-1 工作报告格式

（封面）

黑龙江省1:5万区域地质矿产调查项目

工作报告

（宋体，二号，粗）

项目名称：（宋体 小二号）

(×月报/季报/半年报/年报)

（宋体 小二号）

编报单位：（盖章）(小三号宋体)

编报日期：年月日(小三号宋体)

黑龙江省1:5万区域地质矿产调查项目工作报告

(三号宋体)

正文（仿宋_GB2312 小四号，单倍行距）

一、基本情况（标题宋体 四号、粗、单倍行距，段前0.5行 段后0.5行）

二、完成实物工作量

三、工作进展与主要成果

四、经费使用情况

五、存在的主要问题

六、下一步工作安排等

七、其它

附件C-2：项目工作报告汇总简表

项目工作报告汇总简表

填报单位（加盖公章）：填报时间：年月日

| 序号 | 项目名称 | 工作进展与主要成果 | 实物工作量 | 经费使用情况 | 存在主要问题 | 下一步工作安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据内容可调整为横表

# 附录D：报告编写提纲

报告编写提纲

第1章 绪论

1.1 工作目的和任务

简要说明上级下达项目招标任务书文号及其任务要求，工作起止时间。

1.2 交通位置及自然经济地理概况

简要说明调查区范围、地质地理位置及其坐标、地形地貌、地球化学景观特点、行政区划与交通、气候、覆盖程度、自然经济地理概况。

1.3 以往地质工作评述

以往基础地质工作、以往矿产勘查工作、以往物探、化探、遥感调查工作、以往其它地质工作评述

1.4 矿权设置情况

1.5 本次工作情况

本次工作概况，项目来源、投入资金。

1.6 人员组织及报告编写

插图：交通位置图、研究程度图，表：完成工作量表。

第2章 区域地质特征

2.1 地层

由老到新介绍区域地层系统，重点介绍岩石地层、生物地层、年代地层的划分、标志、组成、岩性岩相和岩石学特征；几何形态、相互关系、时空关系、时空展布与变化规律；总结区域地层时空展布特点，形成的环境等。

附各填图单位的岩石地层实测剖面图和柱状图；柱状对比图等。

2.2 沉积岩

按时代从老到新分述填图单位沉积岩岩石学、岩石化学及地球化学特征，开展沉积岩基本层序、沉积韵律、沉积建造的研究，确定时代归属，探讨沉积作用的大地构造环境及有关成矿作

2.3 火山岩

火山岩产出层位时代归属及其依据，空间分布特征（火山岩地质体的产出分布状态和火山岩相划分），岩石地层单位（填图单位划分）、岩石－地层层序特点、接触关系、火山喷发旋回和韵律特点；总结区域各时代火山岩岩石学特征（岩石类型、矿物成分、结构构造等）、岩石化学和地球化学特征；以研究较详的火山机构为典型，详细总结区域火山岩浆喷发活动特点，结合其它地质作用，探讨火山作用的大地构造环境及有关成矿作用。附火山岩相—构造图。

2.4 侵入岩

2.4.1 基性－超基性岩侵入岩

按时代从老到新，并按超基性岩、基性岩顺序，分述各时代侵入岩的特征，出露面积、岩体（群）数量产出部位、产状、形态；岩石类型、矿物成分、结构构造，原生构造和次生变化、接触关系；岩石化学、岩石地球化学特征；蚀变、内外接触带特点，岩性岩相划分；时代归属及其依据。并以研究较详细的岩体为例，反映岩浆岩特点。综合各种资料，结合野外客观特征，探讨与岩浆岩活动有关的大地构造环境。（“蛇绿岩”归入此节）

2.4.2 中酸性侵入岩

应全面反映调查区花岗岩类的野外地质特点和室内分析鉴定综合特征。可按概述、各论和综合特征对比三部分编写。

概述：主要简述调查区花岗岩类活动规模、产出地质位置、形成时期、产状以及岩石类型和各自所占比例。填图单位划分。

各论：一般以填图单位划分从早到晚依次叙述。首先简述每个单位（或独立单元）出露地理位置、面积、单位划分、岩体数量等。然后详细叙述每一单位的下列特征：

- 地质特征；

- 岩石学特征；

- 组构、节理、岩脉、岩墙及包体发育情况和产状变化规律；

- 内蚀变作用和外接触变质作用；

- 岩体的侵入深度、剥蚀程度及形成物理化学环境、侵入机制等；

- 时代归属及其依据。

综合对比：综合对比各时代花岗岩类填图单位或序列特征，对各论部分具共同性的问题统一综述，不能肯定属于那个时代填图单位的一些问题，如隐伏岩体的预测等可在此部分叙述。可按下列内容叙述：

- 各时代花岗岩类填图单位或序列的特征对比和演化特点。

- 花岗岩类成因。

- 花岗岩类的就位机制。

- 隐伏花岗岩体的预测。

- 综合上述特征讨论区内花岗岩类岩浆活动形成演化环境。

附插图：侵入岩分布图、主要岩体剖面图

附表：岩体岩石化学、地球化学特征表、副矿物特征表。

2.4.3 脉岩：脉岩产出时代，岩石学特征，岩石化学和地球化学特征，空间分布特征.

2.4.4 岩浆活动对成矿控制作用

2.5 变质岩

概述区内变质岩发育程度和分布特征，以及不同变质岩（填图单元）间接触关系和序次关系。

按变质作用类型和变质期次，分别叙述变质岩岩石学、岩石化学和岩石地球化学特征，进行变质岩原岩恢复，划分变质相和变质带，总结变质作用特点，探讨变质作用与变形作用的关系，研究变质作用与成矿的关系。

附简要变质地质图，突出表示测区变质岩地质特征；有条件时可附变质变形构造序列表等。

2.6 地质构造及构造发展史

2.6.1 地质构造

指明调查区所处大地构造位置，概述区域地质构造背景，划分构造单元。

叙述各构造单元间界线特征及性质，归纳总结各构造单元沉积作用、岩浆活动、变质作用和构造变形特征等，描述各单元主要构造形迹（褶皱、断裂、韧性剪切带、区域性面理发育及置换特点、节理等）的形态、类型、级次规模、运动学特征，产状，性质与组合关系（构造组合样式、构造群落特征）和总体构造特点。

叙述各构造层次、构造变形相的构造变形特征，不同构造运动体制构造变形变质和构造运动时间，综合反映各种地质作用过程及成矿作用特点等，建立区域地质构造演化模式。

造山带地区，应叙述造山带不同构造单元特点，逆冲－推覆构造、伸展剥离断层、平移剪切带等的产状、性质和运动学特征等。叙述造山带总体构造特征，结合构造变形、变质作用和岩浆活动等，建立造山带的构造演化模式，结合与造山作用有关的盆地沉积作用形成的层序，重塑盆、山转变演化历史。

对造山带“混杂岩”，须分别按基质和外来岩片（块）详细描述其物质组成、时代依据、岩相特征、形成的大地构造环境和变形变质历程分析，并阐述其在造山带区域地质历史发展中的形成演化过程。

叙述新构造运动特点，在地震和滑坡、塌陷等地质灾害多发区，应根据实际资料，分析其发生的构造背景，推论今后发展趋势。

应全面收集有关地球物理和地球化学资料，结合地表地质构造特征，归纳总结区域深部构造特点，探讨深部和浅表构造关系。

2.6.2 构造发展史

按地质发展阶段和区域地质事件简述地质发展史。

附插图：构造纲要图，构造剖面图、断面图，地质构造演化模式图，造山带演化模式图等。

第3章 区域地球物理、地球化学、遥感地质特征

3.1 区域地球物理特征

包括物性特征、地球物理场特征和地球物理异常特征。

地球物理工作的面积和剖面测量资料应按相关方法的行业技术标准系统整理和成图。

地球物理异常的定性解释：采用地质、物探、化探综合信息的方法，分析和辨识有直接或间接找矿意义的异常，应特别注意筛选具有寻找大矿前景的异常，并通过初步查证进一步解释推断。

地球物理异常的定量解释：对所有已定性解释的重要矿致异常，应定量反演异常源的埋深、形态、产状和边界。

3.2 区域地球化学特征

3.2.1 区域地球化学特征

3.2.1.1 地球化学参数特征

研究各元素的含量分布特征，各种统计参数特征，各元素的含量分布型式，元素的共生组合等，初步确定主要成矿元素。

3.2.1.2 地球化学分布特征

研究元素在时间上和空间上的分布规律、变化趋势、地球化学分区及其与地层、侵入岩、地质构造、矿产间的关系，初步确定与成矿有关的主要地质体或地质构造。

3.2.2 地球化学异常解释推断

主要包括：异常的圈定、分类及评序；主要异常的解释推断；异常的分布规律及找矿方向。

3.3 遥感地质特征

主要包括图像数据处理，遥感解释和野外实况验证等三部分。

第4章 矿产检查

4.1 重点检查

4.2 概略检查

4.3 新发现矿产地

第5章 区域矿产特征与区域成矿规律

5.1 区域矿产概况

5.2 典型矿床

主要阐述典型矿床地质特征、成矿要素和成矿模式，预测要素和预测模型等。

5.3 区域成矿规律

主要研究矿床（点）空间展布特征、成矿时间演化规律、成矿区（带）的划分，主要矿床成因类型、成矿单元划分、成矿控制条件和时空演化规律。建立主要矿种的找矿模型和找矿标志。

5.4 矿产预测

包括：远景区的圈定；远景区分类及特征；找矿靶区的优选及特征；矿产资源远景评价。

第6章 工作方法及质量评述

对本次工作所采用的各种技术、方法、手段进行客观、具体、有针对性的综合评述，其中主要包括地质填图工作、物探工作、化探工作、遥感工作、矿产检查工作、探矿工程、测量工作、岩矿测试工作以及绿色勘查相关工作的落实情况等。

第7章 结论

7.1 主要成果

包括基础地质成果、找矿成果、主要结论

7.2 存在问题

7.3 今后工作建议

图版及说明

重要化石、岩石、岩矿鉴定、构造、野外地质现象和地貌景观的图版和图版说明。

重要矿石标本、成控矿地质构造、矿体或矿带地质景观图版和图版说明。

参考文献

内容摘要

附图

地质图（1:50000）；

矿产图（1:50000）；

地球化学图（1:50000）；

单元素数据异常图（1:50000）；

组合异常图（1:50000）；

物探成果图件

遥感成果图件（1:50000）；

查证区地质图；

实际材料图（1:25000）

查证区采样平面图；

主要工程编录图；

重要的地质和工程剖面图；

专题研究图件；

其他图件。

附表

1:50000水系沉积物测量（或土壤地球化学测量）单元素异常登记表

1:50000水系沉积物测量（或土壤地球化学测量）组合异常登记卡

1:20000-1:10000土壤地球化学测量单元素异常登记表

1:20000-1:10000土壤地球化学测量组合异常登记卡

地球物理异常登记表

遥感异常登记表

异常查证结果表；

老硐、民采坑道等资料汇总表。

附件

成果数据库说明书 。

专题研究报告；

矿点检查简报或报告；

任务书

# 附录E：报告出版技术要求

报告出版技术要求

1 报告正文

1.1 正文顺序

装订顺序：封面、扉页、正文目录、审批文件目录、附图目录、附表目录、附件目录、报告正文、图版照片、参考文献、内容摘要、分发份数、勘查证扫描件（A4幅头朝左）。

1.2 正文格式

报告页码：

封面、扉页不编页码。

正文目录、审批文件目录、附图目录、附表目录、附件目录连续从“1”开始编页号。

报告主体部分以绪论首页作第一页。

双面打印，页号用阿拉伯数字标注在非装订线一边的版心居中处；报告正文中附有独立页面的插表、插图、插照及图版照片应与报告正文连续编页号；如报告中有A3版页面，页码居中，第一张A3版为奇数页，下页A4版为偶数页，第二张A3版为偶数页，下页A4版为奇数页，以此类推。

页面设置：上、下、左、右2.5cm，页脚2cm。

字体字号：Times New Roman 小五号。

报告正文及附表、附件如超过400页或总厚度超过2cm，需分上下两册装订，页号连续顺序编号。

分册装订时，各册应有本册内容的目录页，封面、扉页注明上册、下册。

1.3 正文标题

报告正文标题分为4级。

第1级为“章”，是报告内容的基本划分单元，以下2-4级分别为“节”、“条”、“款”。1-3级标题应有标题名称，4级标题名称可有可无。报告的各章、节、条、款的格式和版式需统一，层次清楚。

1.5 报告字体

报告字体、字号规定见表1-1。

表1-1                           报告字体及字号规定表

| 页 别 | 位 置 | 文 字 内 容 | 设 置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目 录 | 第一行 | 目录标题 | 3号黑体 |
|  | 正 文 | 目录正文 | 5号宋体 |
| 正文页 | 正 文 | 报告正文 | 5号或小4宋体 |
|  |  | 章的编号及标题 | 3号黑体（标题3） |
|  |  | 节的编号及标题 | 4号黑体（标题4） |
|  |  | 条的编号及标题 | 5号或小4黑体 |
|  |  | 表 注 | 小5宋体 |
|  |  | 表格中的文字 | 小5宋体 |
| 参考文献页 | 第一行 | 参考文献（标题） | 小4黑体（标题3） |
|  | 正 文 | 文献名称 | 小5宋体 |
| 摘要页 | 第一行 | 内容摘要（标题） | 4号黑体（标题3） |
|  | 正 文 | 摘要正文 | 5号或小4宋体（同正文） |
|  | 摘要左下角 | 主题词 | 小4黑体左起空两字格 |
| 分发份数 | 正 文 | 出版份数及发行情况说明 | 4号宋体 |
|  | 页面最下方 | 打字、校对、审核、印制单位 | 5号宋体 |

1.6  报告插表

报告正文中插入的表格，开闭表均可。

表名：用5号黑体，标于表格上方正中，与表体留有适当距离。

表号：用5号宋体置于表名同一行，与表格左边边界线留有半个字距离。表号的表示方法：表1-1，即第一章第一个插表的编号，以此类推。

表注：表中的文字栏、符号、标记、代码如有需要说明事项可用表注，表注应以最简练文字排置于表下方。

续表：如表格纵向或横向尺寸超版芯，可挪到下一页，或者需多页才能放下，均可用续表来解决，在续表的左上方表号位置标注续表X-X，续表必须有表头、表名。

插表与正文之间应空一行间隔。

横排版插表装订时，不论单双页，表头一律朝左。

1.7  报告插图

报告中单页插图的尺寸一般应控制在A4幅面内，特殊情况可放大至A3幅面。小于A4幅面的插图随文编排，但不能单独编页号和进行插页装订。A4幅面横排版，插图的图头一律朝左。

插图应美观、清晰、易读，插图中最小的注释要求清晰辨认。报告插图中的相同类型注记，尽量统一字体、字号，如“图例”二字一般使用黑体字，比例尺的数字标注为宋体。

所有的平面插图都应有比例尺及坐标，否则只能为略图或示意图。插图比例尺必须是直线比例尺，比例尺的直线一般用单线表示，比例尺的标注应为“km”、“m”，字母全是小写。非平面插图如素描图、剖面图等不加外框，也应有直线比例尺。

图名采用黑体，插入正文后接近5号，图注宋体，接近小5。

图文混排时，插图前与插图后各空一行。

1.8  报告插照

报告中选编的照片，必须物像清晰，反差适当。

照片文字说明应简练，与照片相互对应，必要时应用简短文字说明插照中的符号、代码、标记。照片文字说明一般置于图片之下。

插照可随文字统一排版，不单独编页，岩矿照片可排成A4版图版附于报告正文之后。2 报告附件

附件册号用罗马数字“Ⅱ”作附件类号（便于与附表号区分），用阿拉伯数字依次编册号，两者之间用“-”连接，如附件第一册为“附件Ⅱ-1册”、附件第二册为“附件Ⅱ-2册”……。正文页号以实际页数一页一号，用阿拉伯数字统一顺序编号。

附件可由多个独立附件组成，每个独立附件应各有自己的封面、扉页、目录页。附件中目录、正文的版式参照报告。

3 报告附表

附表中栏目根据需要可以横排，也可竖排，但同一册附表不能混排。

附表册号用罗马数字“Ⅰ”作附表类号，用阿拉伯数字依次编册号，两者用“-”连接，如附表第一册为“附表Ⅰ-1册”、附表第二册为“附表Ⅰ-2册”……。附表封面、扉页应在报告名称下面加上“附表Ⅰ-X册”，附表目录自动链接生成，如内容只有一项可省略。

附表采用闭表。表名用小4黑体，标于表格上方正中，与表体间留有适当距离。表格的四框线宽0.75磅，其余线宽0.5磅。每页必须有表名、表头。表注内容过多时，可另页附于附表之后。其它内容参照插表。

4 审批文件

要单独装订。装订顺序为：封面、目录、正文。正文双面打印，连续从“1”开始编页号。目录内容参照报告正文中审批文件目录，格式参照附表中目录。

5 报告复制

报告开本幅面：正文、附件、附表、审批文件规格为21.0 cm×29.7 cm（A4）；

报告附图折叠成20cm×28cm（比A4略小）的手风琴状，图签折在外面；

其它类纸质资料应以21.0 cm×29.7为准；

印制方式采用激光打印，纸质一般要求在70g以上中性纸，附图可采用喷墨打印，纸质应采用高质量绘图纸；

图件生成及打印精度应在300dpi以上；

装订厚度不得超过2cm；

正文、附件、附表、审批文件一律用锁线装订，封面纸采用80g以上封皮纸，封面内封、装订物不得使用塑料制品。

6 电子文档要求

成果资料的电子文档制作及要求，按照国土资源部国土资规[2017]1号文执行。

提交的图库最多不能超过2个，应提交说明文件。

7 报告附图

7.1 版面安排

1:50000地质图、矿产图的图面、图廓、坐标、比例尺、以及其中的字体、字号、字间距应严格按照附图样式。

地质图中如有镶图，一般将其安排在图幅的左侧；

剖面图安排在图幅正下方；

地层、侵入岩综合柱状图放在图幅右侧，柱状图必须标数字比例尺；

图例放在柱状图下，可视柱状图的宽度将图例框分成两排、三排或四排，以版面合理美观为准。柱状图不能代替图例，柱状图中表示的图例中也要表示出来；

接图表与图签放在图幅右下角，可以上下排或是左右排，必须在叠图时把图签露在外面。

其它附图，如规范中有明确规定的则按规定执行，没有明确规定的可参考本规定。所有的附图，应做到格式和版式的统一。

图签

所有附图均应在图幅的右下角绘有图签。图签的尺寸为90mm×50mm。

附件

报告封面、扉页、目录、插图、附件封面、附件扉页、附表封面、附表扉页、附表目录、审批文件封面、图签等样式见附件E-1。

附件E-1  报告封面格式

黑龙江省1︰5万区域地质矿产调查（楷体_GB2312 小三）

黑龙江省（黑体 小一 粗）

区域地质矿产调查报告

比例尺  1︰50000（宋体，四号 粗）

L52E004010  ××××幅（仿宋_GB2312 小三 粗）

L52E004011  ××××幅

黑龙江省××××××（仿宋_GB2312 小三 粗）

二○○九年六月

## 附件E-2  报告扉页格式

黑龙江省（宋体 二号 粗）

区域地质矿产调查报告

比例尺  1︰50000

L52E004010  ××××幅

L52E004011  ××××幅

项目名称：黑龙江省××幅1︰5万区域地质矿产调查

项目编号：HLJKD2015-××

工作起止年限：2015.1-2016.12

项目负责人：×××

技术负责人：×××

报告编写人：×××  ×  ×  ×××  ×××  ×××

单位负责人：×××

总工程师：×××

提交单位：黑龙江省××××××

提交时间：2009年6月

（仿宋_GB2312 四号）

## 附件E-3  报告目录格式

正  文  目  录

（黑体，3号，居中）

第1章  绪  论

1.1  工作目的和任务

（宋体 小四）

图 版 照 片

参 考 文 献

内 容 摘 要

审批文件目录

| 序号 | 审批文件名称 | 页号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审查意见书（写出文件具体编号） | 1-2 |
| 2 | 评审意见书（写出文件具体编号） | 3-8 |
| 3 | 野外验收意见书（只提供最终的，写出文件具体编号） | 9-16 |
| 4 | 其它各类检查验收意见书 |  |

附图目录

| 图号 | 顺序号 | 图 名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地质图（××幅 M51E003016） | 1︰50000 |
|  |  | 矿产图（××幅 M51E003016） | 1︰50000 |
|  |  | 实际材料图（M51F005031） | 1︰25000 |
|  |  | 火山岩相构造图 | 1︰50000 |
|  |  | 航磁推断解译地质图 | 1︰50000 |
|  |  | 遥感解译地质图 | 1︰50000 |
|  |  | 航磁剖面平面图 | 1︰50000 |
|  |  | 航磁等值线平面图 | 1︰50000 |
|  |  | 采样点位图 | 1︰50000 |
|  |  | 金地球化学图 | 1︰50000 |
|  |  | 金数据异常图 | 1︰50000 |
|  |  | 银铜铅锌钼铋组合异常图 | 1︰50000 |
|  |  | ××05HS-1异常区综合地质图 | 1︰10000 |
|  |  | ××05HS-1异常区土壤异常查证综合地质图 | 1︰2000 |
|  |  | ××05HS-1(Ⅰ区)异常1:2万土壤地球化学测量银数据异常图 | 1︰20000 |
|  |  | ××05HS-1(Ⅰ区)异常1:2万土壤地球化学测量金砷锑钼组合异常图 | 1︰20000 |
|  |  | ××05HS-1异常1:2万高精度磁测ΔT等值线图 | 1︰10000 |
|  |  | ××05HS-1异常1:2万高精度磁测ΔT剖面平面图 | 1︰10000 |
|  |  | ××05HS-1异常区激电中梯视电阻率等值线图 | 1︰10000 |
|  |  | ××05HS-1异常区激电中梯视电阻率剖面平面图 | 1︰10000 |
|  |  | ××05HS-1异常区激电中梯视极化率等值线图 | 1︰10000 |
|  |  | ××05HS-1异常区激电中梯视极化率剖面平面图 | 1︰10000 |
|  |  | ××05HS-1异常区采样平面图 | 1︰1000 |
|  |  | ××05HS-1异常区360TC230槽探素描图 | 1︰100 |
|  |  | 概略性检查G1区实际材料图 | 1︰2000 |
|  |  | G2区采样平面图 | 1︰1000 |
|  |  | G2LT1人工露头（路堑）素描图 | 1︰20 |

附表目录

| 册号 | 附表名称 | 页号 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ-1 | ××××××××××××××××××××× | 1-20 |

附件目录

| 册号 | 附 件 名 称 | 页号 |
| --- | --- | --- |
| Ⅱ-1 | 黑龙江省×××、×××幅1︰5万区域地质矿产调查成果数据库说明书 | 1-30 |
| Ⅱ-2 | 黑龙江省×××、×××幅1︰5万区域地质矿产调查专题研究报告 | 1-15 |
| Ⅱ-3 | 黑龙江省×××、×××幅1︰5万区域地质矿产调查矿点检查简报或报告 | 1-21 |

注：成果数据库说明书、任务书必附。

矿点检查简报或报告、专题研究报告在专题试点单位必附，其它单位不附。

附件E-4  报告插图样式

占

a.

b.

a.

b.

## 附件E-5  附件封面格式

黑龙江省××市×××幅1∶5万区域地质矿产调查

成果数据库说明书

附件Ⅱ-1册

黑龙江省××××××

二○○九年六月

## 附件E-6  附件扉页格式

黑龙江省××市×××幅1∶5万区域地质矿产调查

成果数据库说明书

附件Ⅱ-1册

项目名称：黑龙江省伊春市卫星林场、安全幅1︰5万区域地质

矿产调查

项目编号：HLJKD2005-11

工作起止年限：2007.5-2009.6

项目负责人：×××  ×  ×

技术负责人：×××

报告编写人：×××  ×  ×  ×××  ×××  ×××

单位负责人：×××

总工程师：×××

提交单位：黑龙江省××××××

提交时间：2009年6月

## 附件E-7  附表封面格式

单元素异常登记、评序表

1:50000水系沉积物测量

M52E010002   之路一队地营子幅

M52E011002   五道沟幅

附表Ⅰ-1册

黑龙江省××××××

二○○九年六月

组合元素异常登记、评序表

1:2万土壤地球化学测量

M52E010002   之路一队地营子幅

M52E011002   五道沟幅

附表Ⅰ-2册

黑龙江省××××××

二○○九年六月

主要矿点、矿化点、物化探异常、找矿靶区特征表

1:50000区域地质矿产调查

M52E010002   之路一队地营子幅

M52E011002   五道沟幅

附表Ⅰ-3册

黑龙江省地质调查研究总院齐齐哈尔分院

二○○九年六月

## 附件E-8  附表扉页格式

单元素异常登记、评序表

1:50000水系沉积物测量

M52E010002   之路一队地营子幅

M52E011002   五道沟幅

附表Ⅰ-1册

制 表 人：×××  ×××

审 查 人：×××

单位名称：黑龙江省×××  ×××

制表日期：2016年6月

## 附件E-9  附表目录格式

目             录

1  坑探工程分析结果登记表……………………………………………………………1

2  钻探工程分析结果登记表 …………………………………………………………15

## 附件E-10  审批文件封面格式

黑龙江省伊春市卫星林场、安全幅1∶5万区域地质矿产调查

审批文件

黑龙江省×××××××××

二○○九年六月

## 附件E-11  图签样式

1׃50000

2009.6

3.2×3.2×1

1

1

3.2×3.2×1

# 附录F：成果数据库建设技术要求

成果数据库建设技术要求

1 图层划分

1:5万区域地质矿产调查成果数据库主要包括地理要素、地质要素、专题要素和图面整饰四部分，地理要素、地质要素的图层划分按《1:50000区域地质图空间数据库（分省）建设实施细则》（最新版）执行，专题要素图层和图面整饰图层划分见表1-1。

2 属性表、数据表格式与说明

成果数据库地理图层、地质图层的属性结构按照《1:50000区域地质图空间数据库（分省）建设实施细则》执行；1:50000水系沉积物地球化学等其它专题图参照《全国（分省）矿产资源调查评价综合编图指南》等相关部分，并根据本项目特点，制定各数据表及图层属性表格式如下（表3-1~3-14）。

表1-1                                                    专题要素和图面整饰图层要素一览表

| 类别 | 图 层 内 容 | 图层名称 | 图层分项 名 称 | 图 层 含 义 | 图 层 类 型 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 题 图 层 | 1:50000水系沉积物地球化学 | TX△△△01 | TX△△△01S | 采样点 | 点 |  |
|  |  |  | TX△△△01D | 单元素异常 | 多边形 |  |
|  |  |  | TX△△△01Z | 组合异常 | 多边形 |  |
|  | 1:50000高精度磁测 | TX△△△02 | TX△△△02S | 观测点 | 点 |  |
|  |  |  | TX△△△02Y | ΔT异常 | 多边形 |  |
|  | 遥感 | TX△△△03 | TX△△△03Y | 影像数据表 | 数据表 |  |
|  | 土壤地球化学 | TX△△△04 | TX△△△04S | 采样点 | 点 |  |
|  |  |  | TX△△△04D | 单元素异常 | 多边形 |  |
|  |  |  | TX△△△04Z | 组合异常 | 多边形 |  |
|  | 高精度磁测 | TX△△△05 | TX△△△05S | 观测点 | 点 |  |
|  |  |  | TX△△△05Y | ΔT异常 | 多边形 |  |
|  | 激电测量 | TX△△△06 | TX△△△06T | 激电中梯观测点 | 点 |  |
|  |  |  | TX△△△06P | 激电联剖观测点 | 点 |  |
|  |  |  | TX△△△06Y | 视极化率异常 | 多边形 |  |
| 整 饰 图 层 | 图内整饰图层（整体整饰） | ZX△△△01 | ZX△△△01N | 图面内容的图内整饰 |  | 整饰图层内 容参考系统 库中规定的 图层顺序及 内容存放 |
|  | 图外整饰图层（整体整饰） | ZX△△△02 | ZX△△△02W | 图面内容的图外整饰 |  |  |

注明：

1.LX△△△01T为DBF格式文件，存放在DBF文件夹下，不需要建立点图层文件。

2.图面内容的图内整饰和图外整饰分别按整体整饰，图层命名见上表。图内整饰图层内容参考系统库中规定的图层顺序设置图层号；图外整饰图层内容按柱状图、图切剖面图、图例等设置不同图层号。

其它注明参见《1:50000区域地质图空间数据库（分省）建设实施细则》（最新版）。

3 属性表、数据表格式与说明

3.1  1:50000水系沉积物地球化学图层

3.1.1  1:50000万水系沉积物（或土壤）地球化学测量采样点属性表(TX△△△01S)

表3-1               1:50000水系沉积物地球化学测量采样点(TX△△△01S)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工区索引号 | GQSYH | C10 |  |
| 2 | 样品编号 | YPBH | C6 |  |
| 3 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 4 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 5 | 地理经度 | DLJD | N10.2 | DDDMMSS.SS |
| 6 | 地理纬度 | DLWD | N9.2 | DDMMSS.SS |
| 7 | 金元素 | Au | N7.1 | 10-9 |
| 8 | 银元素 | Ag | N7.3 | 10-6 |
| 9 | 砷元素 | As | N7.1 | 10-6 |
| 10 | 锑元素 | Sb | N7.2 | 10-6 |
| 11 | 铜元素 | Cu | N7.1 | 10-6 |
| 12 | 铅元素 | Pb | N7.1 | 10-6 |
| 13 | 锌元素 | Zn | N7.1 | 10-6 |
| 14 | 钨元素 | W | N7.2 | 10-6 |
| 15 | 钼元素 | Mo | N7.2 | 10-6 |
| 16 | 铋元素 | Bi | N7.2 | 10-6 |
| 17 | 汞元素 | Hg | N7.3 | 10-6 |
| 18 | 锡元素 | Sn | N7.1 | 10-6 |

数据项说明

1.工区索引号：记录点所属图幅编号。

2.样品编号：样品顺序号。

3.X坐标：记录点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

4.Y坐标：记录点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

5.地理经度：记录点空间位置地理经度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

6.地理纬度：记录点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

7.各元素：按名元素分析值填写。单位：除金为10-9外，其余均为10-6。

3.1.2  1:50000水系沉积物（或土壤学）地球化测量单元素异常属性表(TX△△△01D)

表3-2             1:50000水系沉积物地球化学测量单元素异常属性表(TX△△△01D)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图元编号 | TYBH | N6 |  |
| 2 | 异常编号 | YCBH | C10 |  |
| 3 | 元素名称 | YSMC | C2 |  |
| 4 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 5 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 6 | 地理经度 | DLJD | N8 | DDDMMSS |
| 7 | 地理纬度 | DLWD | N7 | DDMMSS |
| 8 | 异常面积 | YCMJ | N6.2 | km2 |
| 9 | 异常下限 | YCXX | N12.3 |  |
| 10 | 异常平均值 | YCPJZ | N12.3 |  |
| 11 | 异常规模 | YCGM | N6.2 |  |
| 12 | 备注 | NOTE | C255 |  |

数据项说明

1.图元编号：对水系沉积物地球化学单元素异常多边形的自然顺序编号。

2.异常编号：圈定异常的编号。

3.元素名称：圈定异常的元素名称。

4.X坐标：异常中心点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

5.Y坐标：异常中心点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

6.地理经度：异常中心点空间位置地理经度坐标，单位度分秒。

7.地理纬度：异常中心点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒。

8.异常面积：异常面积，单位km2。

9.异常下限：填写圈定异常的下限值，单位：除金为10-9外，其余均为10-6。

10.异常平均值：填写圈定异常范围内的平均含量，单位：除金为10-9外，其余均为10-6。

11.异常规模：填写异常衬度与异常面积的乘积。

3.1.3  1:50000水系沉积物地球化学测量组合异常属性表(TX△△△01Z)

表3-3        1：50000水系沉积物（或土壤）地球化学测量组合异常属性表(TX△△△01Z)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图元编号 | TYBH | N6 |  |
| 2 | 异常编号 | YCBH | C10 |  |
| 3 | 元素组合 | YSZH | C50 |  |
| 4 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 5 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 6 | 地理经度 | DLJD | N8 | DDDMMSS |
| 7 | 地理纬度 | DLWD | N7 | DDMMSS |
| 8 | 异常面积 | YCMJ | N6.2 | km2 |
| 9 | 异常总规模 | YCZGM | N7.2 |  |
| 10 | 异常特征 | YCTZ | C255 |  |
| 11 | 与矿产的关系 | KCGX | C255 |  |
| 12 | 备注 | NOTE | C255 |  |

数据项说明

1.图元编号：对水系沉积物地球化学组合异常多边形按自然顺序编号。

2.异常编号：圈定异常的编号。

3.元素组合：填写元素组合异常名称，如Au-Ag-Sb。

4.X坐标：异常中心点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

5.Y坐标：异常中心点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

6.地理经度：异常中心点空间位置地理经度坐标，单位度分秒。

7.地理纬度：异常中心点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒。

8.异常面积：异常面积，单位km2。

9.异常总规模：填写该组合异常中各单元素异常规模总和。

10.异常特征：组合异常的空间特征。

11.与矿产的关系：说明异常范围内，矿产产出、成因与异常的关系。

3.2 土壤地球化学图层

3.2.1  1:2万-1:1万土壤地球化学测量采样点(TX△△△04S)

表3-4            1:2万-1:1万土壤地球化学测量采样点(TX△△△04S)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工区索引号 | GQSYH | C10 |  |
| 2 | 样品编号 | YPBH | C6 |  |
| 3 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 4 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 5 | 地理经度 | DLJD | N10.2 | DDDMMSS.SS |
| 6 | 地理纬度 | DLWD | N9.2 | DDMMSS.SS |
| 7 | 金元素 | AU | N7.1 | 10-9 |
| 8 | 银元素 | AG | N7.3 | 10-6 |
| 9 | 砷元素 | AS | N7.1 | 10-6 |
| 10 | 锑元素 | SB | N7.2 | 10-6 |
| 11 | 铜元素 | CU | N7.1 | 10-6 |
| 12 | 铅元素 | PB | N7.1 | 10-6 |
| 13 | 锌元素 | ZN | N7.1 | 10-6 |
| 14 | 钨元素 | W | N7.2 | 10-6 |
| 15 | 钼元素 | MO | N7.2 | 10-6 |
| 16 | 铋元素 | BI | N7.2 | 10-6 |
| 17 | 汞元素 | HG | N7.3 | 10-6 |
| 18 | 锡元素 | SN | N7.1 | 10-6 |
| 19 | 钴元素 | CO | N7.1 | 10-6 |
| 20 | 镍元素 | NI | N7.1 | 10-6 |
| 21 | 铬元素 | CR | N7.1 | 10-6 |
| 22 | 锰元素 | MN | N8 | 10-6 |

数据项说明

1.工区索引号：记录点所属工区或图幅编号。

2.样品编号：样品顺序号。

3.XX坐标：记录点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

4.YY坐标：记录点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

5.地理经度：记录点空间位置地理经度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

6.地理纬度：记录点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

7.各元素：按名元素分析值填写。单位：除金为10-9外，其余均为10-6。

3.2.2  1:2万-1:1万土壤地球化学测量单元素异常属性表(TX△△△04D)

表3-5            1:2万-1:1万土壤地球化学测量单元素异常属性表(TX△△△04D)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图元编号 | TYBH | N6 |  |
| 2 | 异常编号 | YCBH | C10 |  |
| 3 | 元素名称 | YSMC | C2 |  |
| 4 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 5 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 6 | 地理经度 | DLJD | N8 | DDDMMSS |
| 7 | 地理纬度 | DLWD | N7 | DDMMSS |
| 8 | 异常面积 | YCMJ | N6.3 |  |
| 9 | 异常下限 | YCXX | N12.3 |  |
| 10 | 异常平均值 | YCPJZ | N12.3 |  |
| 11 | 异常规模 | YCGM | N6.3 |  |
| 12 | 备注 | NOTE | C255 |  |

数据项说明

1.图元编号：对土壤地球化学单元素异常多边形按自然顺序编号。

2.异常编号：圈定异常的编号。

3.元素名称：圈定异常的元素名称。

4.X坐标：异常中心点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

5.Y坐标：异常中心点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

6.地理经度：异常中心点空间位置地理经度坐标，单位度分秒。

7.地理纬度：异常中心点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒。

8.异常面积：异常面积，单位km2。

9.异常下限：填写圈定异常的下限值，单位：除金为10-9外，其余均为10-6。

10.异常平均值：填写圈定异常范围内的平均含量，单位：除金为10-9外，其余均为10-6。

11.异常规模：填写异常衬度与异常面积的乘积。

3.2.3  1:2万-1:1万土壤地球化学测量组合异常属性表(TX△△△04Z)

表3-6             1:2万-1:1万土壤地球化学测量组合异常属性表(TX△△△04Z)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图元编号 | TYBH | N6 |  |
| 2 | 异常编号 | YCBH | C10 |  |
| 3 | 元素组合 | YSZH | C50 |  |
| 4 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 5 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 6 | 地理经度 | DLJD | N8 | DDDMMSS |
| 7 | 地理纬度 | DLWD | N7 | DDMMSS |
| 8 | 异常面积 | YCMJ | N6.2 | km2 |
| 9 | 异常总规模 | YCZGM | N7.2 |  |
| 10 | 异常特征 | YCTZ | C255 |  |
| 11 | 与矿产的关系 | KCGX | C255 |  |
| 12 | 备注 | NOTE | C255 |  |

数据项说明

1.图元编号：对土壤地球化学组合异常多边形按自然顺序编号。

2.异常编号：圈定异常的编号。

3.元素组合：填写元素组合异常名称，如Au-Ag-Sb。

4.X坐标：异常中心点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

5.Y坐标：异常中心点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

6.地理经度：异常中心点空间位置地理经度坐标，单位度分秒。

7.地理纬度：异常中心点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒。

8.异常面积：异常面积，单位km2。

9.异常总规模：填写该组合异常中各单元素异常规模总和。

10.异常特征：组合异常的空间特征。

11.与矿产的关系：说明异常范围内，矿产产出、成因与异常的关系。

3.3  1:50000高精度磁测图层

3.3.1  1:50000高精度磁测观测点(TX△△△02S)

表3-7                      1:50000高精度磁测观测点(TX△△△02S)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工区索引号 | GQSYH | C10 |  |
| 2 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 3 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 4 | 地理经度 | DLJD | N10.2 | DDDMMSS.SS |
| 5 | 地理纬度 | DLWD | N9.2 | DDMMSS.SS |
| 6 | 测线号 | CXH | N4 |  |
| 7 | 测点号 | CDH | N4 |  |
| 8 | 磁场值 | CCZ | N8.1 | nT |

数据项说明

1.工区索引号：记录点所属图幅编号。

2.X坐标：记录点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

3.Y坐标：记录点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

4.地理经度：记录点空间位置地理经度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

5.地理纬度：记录点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

6.测线号：记录点在测区内的测线号。

7.测点号：记录点在测区内的测点号。

8.磁场值：经各项改正后的磁场值，单位nT。

3.3.2  1:50000高精度磁测异常属性表(TX△△△02Y)

表3-8                    1:50000高精度磁测异常属性表(TX△△△02Y)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图元编号 | TYBH | N6 |  |
| 2 | 异常编号 | YCBH | C9 |  |
| 3 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 4 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 5 | 地理经度 | DLJD | N8 | DDDMMSS |
| 6 | 地理纬度 | DLWD | N7 | DDMMSS |
| 7 | 异常长度 | YCCD | N4.1 | km |
| 8 | 异常宽度 | YCKD | N4.1 | km |
| 9 | 异常面积 | YCMJ | N8.2 | km2 |
| 10 | 异常走向 | YCZX | N3 | 度 |
| 11 | 异常特征 | YCTZ | C255 |  |
| 12 | 地质特征 | DZTZ | C255 |  |
| 13 | 异常的推断解释 | YCJS | C255 |  |

数据项说明

1.图元编号：对高精度磁测异常多边形按自然顺序编号。

2.异常编号：圈定异常的编号。

3.X坐标：异常中心点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

4.Y坐标：异常中心点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

5.地理经度：异常中心点空间位置地理经度坐标，单位度分秒。

6.地理纬度：异常中心点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒。

7.异常长度：填写异常的长度，单位km。

8.异常宽度：填写异常的宽度，单位km。

9.异常面积：填写异常的面积，单位km2。

10.异常走向：异常长轴走向，单位十进制度。

11.异常特征：异常的总体特征描述。

12.地质特征：异常所处部位地质特征描述。

13.异常的推断解释：推断解释异常的引起原因。

3.4 高精度磁测图层

3.4.1 高精度磁测观测点(TX△△△05S)

表3-9                         高精度磁测观测点(TX△△△05S)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工区索引号 | GQSYH | C10 |  |
| 2 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 3 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 4 | 地理经度 | DLJD | N10.2 | DDDMMSS.SS |
| 5 | 地理纬度 | DLWD | N9.2 | DDMMSS.SS |
| 6 | 测线号 | CXH | N4 |  |
| 7 | 测点号 | CDH | N4 |  |
| 8 | 磁场值 | CCZ | N8.1 | nT |

数据项说明

1.工区索引号：记录点所属工区名称。

2.X坐标：记录点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

3.Y坐标：记录点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

4.地理经度：记录点空间位置地理经度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

5.地理纬度：记录点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

6.测线号：记录点在测区内的测线号。

7.测点号：记录点在测区内的测点号。

8.磁场值：经各项改正后的磁场值，单位nT。

3.4.2 高精度磁测异常属性表(TX△△△05Y)

表3-10                     高精度磁测异常属性表(TX△△△05Y)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图元编号 | TYBH | N6 |  |
| 2 | 异常编号 | YCBH | C9 |  |
| 3 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 4 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 5 | 地理经度 | DLJD | N8 | DDDMMSS |
| 6 | 地理纬度 | DLWD | N7 | DDMMSS |
| 7 | 异常长度 | YCCD | N4.1 | km |
| 8 | 异常宽度 | YCKD | N4.1 | km |
| 9 | 异常面积 | YCMJ | N8.2 | km2 |
| 10 | 异常走向 | YCZX | N3 | 度 |
| 11 | 异常特征 | YCTZ | C255 |  |
| 12 | 地质特征 | DZTZ | C255 |  |
| 13 | 异常的推断解释 | YCJS | C255 |  |

数据项说明

1.图元编号：对高精度磁测异常多边形按自然顺序编号。

2.异常编号：圈定异常的编号。

3.X坐标：异常中心点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

4.Y坐标：异常中心点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

5.地理经度：异常中心点空间位置地理经度坐标，单位度分秒。

6.地理纬度：异常中心点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒。

7.异常长度：填写异常的长度，单位km。

8.异常宽度：填写异常的宽度，单位km。

9.异常面积：填写异常的面积，单位km2。

10.异常走向：异常长轴走向，单位十进制度。

11.异常特征：异常的总体特征描述。

12.地质特征：异常所处部位地质特征描述。

13.异常的推断解释：推断解释异常的引起原因。

3.5 激电中梯测量图层

3.5.1 激电中梯测量观测点(TX△△△06T)

表3-11                           激电中梯测量观测点(TX△△△06T)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工区索引号 | GQSYH | C10 |  |
| 2 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 3 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 4 | 地理经度 | DLJD | N10.2 | DDDMMSS.SS |
| 5 | 地理纬度 | DLWD | N9.2 | DDMMSS.SS |
| 6 | 测线号 | CXH | N4 |  |
| 7 | 测点号 | CDH | N4 |  |
| 8 | AB距离 | ABJL | N4 | m |
| 9 | MN距离 | MNJL | N3 | m |
| 10 | 视极化率 | SJHL | N4.1 | % |
| 11 | 视电阻率 | SDZL | N8.1 | Ωm |

数据项说明

1.工区索引号：记录点所属工区名称。

2.X坐标：记录点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

3.Y坐标：记录点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

4.地理经度：记录点空间位置地理经度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

5.地理纬度：记录点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

6.测线号：记录点在测区内的测线号。

7.测点号：记录点在测区内的测点号。

8.AB距离：填写激电中梯装置的供电极距AB距离，单位：m。

9.MN距离：填写激电中梯装置的接收极距MN距离，单位：m。

10.视极化率：填写记录点测得的最终视极化率值，单位：%。

11.视电阻率：填写记录点取得的最终视电阻率值，单位：欧姆米。

3.5.2 激电联剖测量观测点(TX△△△06P)

表3-12                       激电联剖测量观测点(TX△△△06P)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工区索引号 | GQSYH | C10 |  |
| 2 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 3 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 4 | 地理经度 | DLJD | N10.2 | DDDMMSS.SS |
| 5 | 地理纬度 | DLWD | N9.2 | DDMMSS.SS |
| 6 | 测线号 | CXH | N4 |  |
| 7 | 测点号 | CDH | N4 |  |
| 8 | AO距离 | AOJL | N4 | m |
| 9 | MN距离 | MNJL | N3 | m |
| 10 | 视极化率A | SJHLA | N4.1 | % |
| 11 | 视极化率B | SJHLB | N4.1 | % |
| 12 | 视电阻率A | SDZLA | N8.1 | Ωm |
| 13 | 视电阻率B | SDZLB | N8.1 | Ωm |

数据项说明

1.工区索引号：记录点所属工区名称。

2.X坐标：记录点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

3.Y坐标：记录点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

4.地理经度：记录点空间位置地理经度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

5.地理纬度：记录点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒，秒精确到小数后两位。

6.测线号：记录点在测区内的测线号。

7.测点号：记录点在测区内的测点号。

8.AO距离：填写激电联剖装置的供电极距AO距离，单位：m。

9.MN距离：填写激电联剖装置的接收极距MN距离，单位：m。

10.视极化率A：填写记录点A极供电测得的最终视极化率值ηSA，单位：%。

11.视极化率B：填写记录点B极供电测得的最终视极化率值ηSB，单位：%。

12.视电阻率A：填写记录点A极供电取得的最终视电阻率值ρSA，单位：欧姆米。

13.视电阻率B：填写记录点B极供电取得的最终视电阻率值ρSB，单位：欧姆米。

3.5.3视极化率异常属性表(TX△△△06Y)

表3-13                       视极化率异常属性表(TX△△△06Y)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图元编号 | TYBH | N6 |  |
| 2 | 异常编号 | YCBH | C9 |  |
| 3 | X坐标 | XZB | N7 | m |
| 4 | Y坐标 | YZB | N8 | m |
| 5 | 地理经度 | DLJD | N8 | DDDMMSS |
| 6 | 地理纬度 | DLWD | N7 | DDMMSS |
| 7 | 异常长度 | YCCD | N4.1 | km |
| 8 | 异常宽度 | YCKD | N4.1 | km |
| 9 | 异常面积 | YCMJ | N8.2 | km2 |
| 10 | 异常走向 | YCZX | N3 | 度 |
| 11 | 异常特征 | YCTZ | C255 |  |
| 12 | 地质特征 | DZTZ | C255 |  |
| 13 | 异常的推断解释 | YCJS | C255 |  |

数据项说明

1.图元编号：对激电异常多边形按自然顺序编号。

2.异常编号：圈定异常的编号。

3.X坐标：异常中心点高斯投影平面纵坐标值，精确到米。

4.Y坐标：异常中心点高斯投影平面横坐标值，精确到米，前面加带号。

5.地理经度：异常中心点空间位置地理经度坐标，单位度分秒。

6.地理纬度：异常中心点空间位置地理纬度坐标，单位度分秒。

7.异常长度：填写异常的长度，单位km。

8.异常宽度：填写异常的宽度，单位km。

9.异常面积：填写异常的面积，单位km2。

10.异常走向：异常长轴走向，单位十进制度。

11.异常特征：异常的总体特征描述。

12.地质特征：异常所处部位地质特征描述。

13.异常的推断解释：推断解释异常的引起原因。

3.6 遥感图层

3.6.1遥感影像数据表(TX△△△03Y)

表3-14                           遥感影像数据表(TX△△△03Y)

| 序号 | 数据项名 | 数据项代码 | 数据类型及长度 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 像片图幅号 | XPTFH | C10 |  |
| 2 | 像片类型 | XPLX | C6 |  |
| 3 | 像片时间 | XPSJ | N9 |  |
| 4 | 波段组合 | BDZH | C20 |  |
| 5 | 比例尺 | BLC | N6 |  |
| 6 | 投影参数 | TYCS | C20 |  |
| 7 | 备注 | NOTE | C255 |  |

数据项说明

1.像片图幅号：填写1:50000图幅号。

2.像片类型：填写遥感数据获取的类型，如TM、ETM、MSS、SPOT等。

3.X像片时间：遥感原始数据获取时间。

4.Y波段组合：填写假彩色合成及数据融合所用波段。

5.比例尺：图象处理后的比例尺。

6.投影参数：图象处理后的投影参数。

4  成果汇交

4.1 成果汇交内容

4.1.1成果数据

汇交的成果数据为MAPGIS6.7的高斯投影及经纬度投影的两套数据。

4.1.2 彩色喷墨图

全要素图彩色喷绘地质图、矿产图。

4.1.3 其它资料

4.1.3.1 原图扫描栅格文件，全要素图形文件，元数据文件及说明文件等。

4.1.3.2 成果数据库说明书。

4.3 汇交数据文件格式

汇交的数据文件按以下（表4-1）物理路径存储（存储介质一律采用光盘）所有字母均为大写格式。文件命名中△△△代表图幅名称的汉语拼音首字母缩写，其中若图名超过3个汉字，则取前两个字和最后一个字的汉语拼音的首字母；若图名出现重名时，则前两位不变，第三位改为数字顺序编号；图名不足三位时，在第三位补“F”。成果数据库说明书为WORD格式，存放在根目录下。

表4-1                               数据存储路径

| 一级 目录 | 二级目录文件名及内容 |  |  |  | 三级目录文件名约定及内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 路径名 |  |  | 内容 | 文件名 |
| 图幅 代码 | 栅格文件 | RASTER |  |  | 扫描栅格文件 校准前控制点文件 与栅格图像投影一致对应的mapgis矢量文件 | △△△＋00A.tif △△△＋00A.wl △△△＋00A.wt △△△＋00A.pnt …… |
|  | 全要素图形文件 | MAP |  |  | 输出的全要素图形数据和工程文件以及图外整饰文件 | △△△ + X .wt …… |
|  | MAPGIS文件 | MAPGIS | 高斯 | 2000 |  | 按规范 |
|  |  |  | 经纬度 |  |  |  |
|  | 属性库 | DBF |  |  | 各图层属性文件 | 按规范 |
|  | 元数据 | METALFILE |  |  | 元数据 | 图幅代码.txt 图幅代码.xml |
|  | 说明文件(WORD 文件) | README |  |  | 图式图例库说明及图形要素参数说明 | LEGEND |
|  |  |  |  |  | 工作日志 | DAILY_RECO |
|  |  |  |  |  | 自检 | CHECK_Z |
|  |  |  |  |  | 互检 | CHECK_H |
|  |  |  |  |  | 抽检 | CHECK_C |
|  |  |  |  |  | 原图错误汇总表 | ERRORS_LOG |
|  |  |  |  |  | 为制图要求添加注释图层说明 | ADD_LAYER |
|  |  |  |  |  | 修改字段说明 | FILED_CHANGE |

4.3.1.全要素图形文件

全要素图形文件保持与地质图一致，与标准图框套合，无需旋转和平移。

△△△ + X .wt(wl,wp)

图幅名称的

汉语拼音字母                 L—地理

X—地形

D—地质

Z—整饰

工程文件名为△△△.mpj，工程文件和图层文件应包括投影参数信息，在工程文件中各图层文件的排列顺序为：地质、地理、整饰面文件，地形、地理、地质、整饰线文件，地形、地理、地质、整饰点文件。

4.3.2 .MAPGIS图层文件

工程文件名为△△△.mpj，工程文件应包括正确的投影参数信息，所有图层文件必须包括正确的投影参数和Tic点信息。在工程文件中各图层文件的排列顺序为：地质图层（地质各图层按图层名升序排列后将地质界线图层移至脉岩图层下）、地理图层（地理各图层按图层名升序排列）、专题图层（专题各图层按图层名升序排列），图内整饰图层（面、线、点文件），图外整饰图层（面、线、点文件）。

4.3.3 元数据文件

按中国地质调查局发布的《地质调查元数据标准2006版》执行，填写方法及内容参考《1:50000区域地质图空间数据库元数据库建设说明》，元数据文件名为图幅代码。其中地理坐标范围信息以十进制“度”为单位，并保留6位小数。

# 附录G：资料归档要求

资料归档要求

1 整理归档

原始资料归档以项目为单元，档案号采用一项目一号。

档案号由项目编号确定。项目编号中数字即为档案号，例如：项目编号HLJKD2005-01，档案号为200501）。

1.1 归档封皮：

- 案卷号、类别、代字、件号与档案文件目录一致；

件号：以类目为单位，从1开始，编流水号，一件一号，采用4位阿拉伯数字表示，不足4位的前面填充“0”

档案号：一档一号。

分类代字：一类一代字，用汉字；

顺序号：以类为单位，一件一号，用阿拉伯数字，每类从1开始编流水号。

b. 种类：1:5万矿调

c. 名称：项目名称

d. 页数：填实际页数

e. 工作单位：实施单位

f. 归档日期：归档完成日期

1.2 地质档案文件目录

一档一本，包括封面、目录索引表、文件目录、电子文件使用说明书、备考表五部分。地质档案目录应由立卷人填写完成。

a. 封面内容:

案卷号：档案号；

案卷题名：项目名称；

工作单位：实施单位；

工作时间：项目起止时间；

归档日期：归档完成日期。

b. 目录索引表：一类一行，填类别名称和数量、页数；

c. 文件目录：按类顺序填写。序号不分类别从1开始统一编流水号，一件一号；件号每类分别从从1开始，编流水号，一件一号，采用4位阿拉伯数字表示，不足4位的前面填充“0”；

d. 电子文件使用说明书：填写硬件、软件环境及有关说明，与电子文件登记表一致。

e. 备考表: 需要说明的情况及责任人签字。

2 原本档案的检查、验收

原始资料通过整理归档形成原本档案。归档材料必须全面、系统、真实、完整地反映项目的全过程和成果。项目管理办公室将根据需要安排资料管理人员对项目原本档案进行检查和验收，以保证项目原始资料归档及时、质量可靠。

检查验收标准应参照最新标准进行验收。建议参照DA/T41-2008《原本地质资料立卷归档规则》及DB23/T2320-2019黑龙江省地方标准《汇交原始地质资料接收验收技术规程》执行。

1:5万矿调原本档案验收合格后需出具《科技档案合格证》（格式附后），验收合格后的原本档案由1:5万矿调办公室统一保管并提供利用服务。

3 说明

4.1 项目原始资料立卷归档工作应在成果报告终审前完成。

4.2 原本档案验收应在项目成果报告评审前或评审时进行。

附件F-1：科技档案封皮格式

附件F-2：科技档案合格证

## 附件G-1：科技档案封皮格式

| 档 案 号 |  |
| --- | --- |
| 分类代字 |  |
| 顺 序 号 |  |

科 学 技 术 档 案

地  质  档  案

种 类       1:5万矿调

名   称

共      页

工作单位

归档日期

## 附件G-2：科技档案合格证

科技档案合格证 档 案 号: 档案类别: 档案名称: 该档案共 类 件，经检查合格，予以验收。质量 。

检查记事: 检 查 人： 检查日期：