ICS 11.220

B 44

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXXX—XXXX

实验动物 犬腺病毒检测方法

（征求意见稿）

主要起草单位： 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 联 系 人：韩凌霞 联系电话：13903601380 联系信箱：hanlingxia@caas.cn

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局   发布

前  言

本标准依据 GB/T 1.1-2009 的编写规则起草。

本标准由黑龙江省农业农村厅提出。

本标准由黑龙江省实验动物专业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国农业科学院哈尔滨兽医研究所。

本标准主要起草人：韩凌霞、陈洪岩、张圆圆、赵丽丽、王玉娥、廉传江、王伟。

实验动物 犬腺病毒检测方法

- 范围

本标准规定了实验动物犬腺病毒的术语和定义、原理、样品处理和PCR检测。

本标准适用于犬腺病毒的PCR检测。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14926.58  实验动物 传染性犬肝炎病毒检测方法

GB 19489  实验室生物安全通用要求

NY/T 541  兽医诊断样品采集、保存与运输技术规范

NY/T 683  犬传染性肝炎诊断技术

SN/T 4749  犬传染性肝炎检疫技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 犬腺病毒I型（CAV-1）

属于腺病毒科，哺乳动物腺病毒属，呈二十面体立体对称，直径为70 nm～90 nm，为无囊膜双股DNA病毒，犬腺病毒I型（CAV-1）主要引起犬和其它犬科动物的犬传染性肝炎。

- 犬腺病毒II型（CAV-2）

属于腺病毒科，哺乳动物腺病毒属，呈二十面体立体对称，直径为70 nm～90 nm，为无囊膜双股DNA病毒，主要引起幼犬呼吸道疾病和肠炎，致病性较弱。

- 原理

CAV-1和CAV-2具有相同的免疫原性，实践中多采用CAV-2作为疫苗免疫保护CAV-1感染。CAV-1的早期转录E3区比CAV-2缺失500 bp，可用于鉴别检测。

- 样品处理

  - 采样前准备

    - 有关动物采集的实验室风险按照GB 19489的规定执行。

    - 按照NY/T 541的规定准备采样工具和器械。

  - 拭子

    - 按照NY/T 541的规定采集咽拭子。

    - 按照NY/T 541的规定采集肛拭子

    - 按照NY/T 541的规定采集鼻拭子。

  - 血清

    - 按照NY/T 541的要求，在犬的前肢隐静脉或颈静脉采血。

    - 按照NY/T 541的规定进行采血。

    - 按照NY/T 541的规定制备并储存血清。

  - 采样后处理

样品采集结束后，所用到的锐器（如针头）和产生的废物处理按照GB 19489的规定进行。

- PCR检测

  - 引物

P1：5'-CGCGCTGAACATTACTACCTTGTC-3'。

P2：5'-CCTAGAGCACTTCGTGTCCGCTT-3'。

  - 基因组DNA提取

按照SN/T 4749制备犬样品中的DNA。或者按照商品化的基因组DNA提取试剂盒说明书，提取样品中的基因组DNA。提取的DNA，质量和浓度检测合格后，作为PCR检测反应模板，立即进行检测，或于-20 ℃低温保存。

  - PCR反应

PCR反应体系：模板1 μL，DNA聚合酶1 μL，P1和P2（10 μmol/L）各1 μL，ddH2O 7 μL。反应条件为：95 ℃ 5 min，94 ℃ 30 s,62 ℃ 30 s,72 ℃ 70 s,35个循环,72 ℃ 10 min。设立阳性对照和阴性对照，阳性对照为CAV-1病毒培养液或阳性病料,阴性对照为无菌水。

  - 电泳

反应结束后，取5μL PCR产物与上样缓冲液混合，以醋酸盐缓冲液为电泳缓冲液，于1 %的琼脂糖凝胶中电泳。同时以包含500 bp 和1000 bp大小的适合的DNA分子质量标准物为参照。150 V恒压电泳25 min，紫外灯下观察。

  - 结果判定

    - 对照检测结果应成立。

    - 被检样品仅在1030 bp处出现条带，判定被检样品中含有CAV-2核酸。

    - 被检样品同时在508 bp和1030 bp处各出现一条条带，判定被检样品中同时含有CAV-1和CAV-2核酸。

    - 无条带出现，则判定样品中CAV-1和CAV-2核酸阴性。

    - 必要时，对扩增产物进行序列测定验证。

_________________________