DB /T 1496.29—××××


ICS 13.340.01     
C 75     
	     


DB23
黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXX—2021
	


黑龙江省燃料乙醇生产企业
风险辨识与防范导则
标准起草单位：黑龙江省安全生产技术中心
 标准主要起草人：于静  联系方式：18545166819

 邮箱：191002475@qq.com
	

	(征求意见稿)


2021- XX - XX发布
2021 - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局   发布


目  次
I目  次


II前    言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


24 基本要求


1附　录　A （规范性附录） 燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施


8附　录　B （规范性附录） 燃料乙醇生产企业粉碎单元风险辨识与防范措施


11附　录　C （规范性附录） 燃料乙醇生产企业生产单元主要风险辨识与防范措施


18附　录　D （规范性附录） 燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施




前    言

    本部分依据GB/T 1.1-2009给出的规则编写。
本部分由黑龙江省应急管理厅提出并归口。

本部分起草单位：黑龙江省安全生产技术中心。

本部分主要起草人：于静、张圣龙、王戈、赵春雨、王惠峰。

DB23/T XXXX—2021为首次修订。

黑龙江省燃料乙醇生产企业                                          风险辨识与防范导则

1　 范围

本标准辨识了燃料乙醇生产企业的主要风险，并提出了针对性的防范措施。
本标准适用于指导黑龙江省内燃料乙醇生产企业的风险辨识和防范措施制定工作。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441    企业职工伤亡事故分类
GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 18218   危险化学品重大危险源辨识

GB 35181   重大火灾隐患判定方法

DB 23/T 2296  企业安全风险分级管控体系建设通则

《黑龙江省企业构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南（试行）》
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

风险

指发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
注:改写DB 23/T 2296-2019,定义3.1
风险单元
指风险辨识过程中结合工艺流程、建筑布局以及危险源类别等因素将辨识对象划分成若干个单元。
风险点 

指风险单元中可能导致事故发生的具体部位、装置、关键点或伴随在风险部位、设施、场所和区域的作业过程。

[DB 23/T 2296-2019,定义3.2]
危险源 

也称风险源，指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
注: 改写DB 23/T 2296-2019,定义3.3

风险辨识

也称风险识别，指针对不同风险种类及特点，识别其存在的危险、危害因素，分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。
4　 基本要求

4.1  风险辨识过程和方法按照DB 23/T 2296 规定执行。

4.2  危险源选择从人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面参照GB/T 13861规定执行。
4.3  事故类型按照GB 6441规定执行。燃料乙醇生产企业主要涉及易燃易爆场所，事故类型以火灾爆炸为主，其他可能发生的事故类型有物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、高处坠落、坍塌、中毒和窒息以及其他伤害等。
4.4  防范措施从工程控制、管理措施、个体防护、应急处置和教育培训五个方面提出减少和消除危险源造成事故的办法。其中应急处置应按照企业制定的事故现场应急处置方案和应急预案执行。

4.5  教育培训防范措施常规内容包括三级安全教育培训、日常安全教育培训、变更岗位人员培训和班前、班后会安全提示、培训考核和培训效果评价，主要涉及《安全管理制度》、《操作规程》、《应急预案》和典型事故案例等。具体风险点根据其特点增加培训教育内容。

4.6  燃料乙醇生产企业风险单元可划分为基础单元、粉碎单元、生产单元和储存单元。
4.7  燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施见本标准附录A。

4.8  燃料乙醇生产企业粉碎单元主要风险辨识与防范措施见本标准附录B。

4.9  燃料乙醇生产企业生产单元主要风险辨识与防范措施见本标准附录C。

4.10  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施见本标准附录D。

附　录　A 
（规范性附录）
燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施

燃料乙醇生产企业基础单元的风险指燃料乙醇生产企业所有风险点均存在的人的因素、安全管理、常规安全设施（平台、钢直梯、斜梯和护栏）和检维修作业区危险源。燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施应符合但不限于表A.1的规定。

表 A.1  燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施
	风险点

名称
	风险辨识
	风险控制

	
	危险源

类别
	危险源

描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	燃料乙醇生产企业
	人的因素
	情绪异常
	工作、家庭矛盾
	根据岗位可能会发生火灾爆炸、机械伤害等事故
	/
	上岗前管理人员对作业人员进行观察询问、发现有情绪
	作业人员在作业前按照要求正确佩戴劳动防护用品
	根据具体事故类型现场应急处置方案处理，及时呼救、上报，并拨打急救电话。
	正文4.5条款常规内容和心理健康课

	
	
	健康状况异常
	酒后作业、带病作业、职业禁忌症
	
	
	上岗时管理人员对作业人员身体、精神状态进行检查确认。
	
	
	正文4.5条款常规内容

	
	
	操作失误
	误操作
	
	
	正确操作
	
	
	

	
	
	指挥失误
	生产过程中各级管理人员的指挥
	
	
	各级管理人员在生产过程中正确指挥
	
	
	

	
	
	体力负荷超限
	负荷超限、疲劳、劳损作业
	
	
	不超过身体承受能力
	
	
	

	
	
	违章操作
	违规清理高处的卫生防范措施不到位、违规清理带电的部分
	
	
	高处清理卫生踩踏部位牢固、系好安全带； 操作人员禁止清理设备带电部位。
	
	
	


表 A.1（续）  燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施
	风险点

名称
	风险辨识
	风险控制

	
	危险源

类别
	危险源

描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	燃料乙醇生产企业
	人的因素
	易燃易爆场所违章使用易发生火花工具和设备设施或地面撞击产生静电火花
	作业人员或检维修人员在易燃易爆场所使用易发生火花的工具  易燃易爆场所未采用不发生火花的地面
	火灾、爆炸
	购置铜质工具；易燃易爆场采用不发生火花的地面。
	作业人员或检维修人员在易燃易爆场所应使用不发生火花的工具。
	作业人员进入易燃易爆场所应穿防静电工作服和防静电鞋
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆管理制度》《爆炸危险环境电力设备设计规范》。

	
	
	易燃易爆场所违章带入静电和杂散电流
	作业人员或外来人员进入厂房携带手机或在厂房内接打手机
	
	/
	在醒目位置设置“禁打手机”标志。作业人员或外来人员进入禁止携带手机。
	
	
	

	
	
	易燃易爆场所进入人员身体带静电
	作业人员进入易燃易爆场所未触摸静电释放器或静电释放器失效，产生静电火花
	
	入口外设置人体消静电装置
	作业人员进入易燃易爆场所应触摸静电释放器并保证完好，将体内静电释放方可进入。
	
	
	

	
	
	易燃易爆场所未释放静电
	未连接静电报警器产生的静电大量聚集
	
	/
	作业前连接好静电接地报警器
	
	
	

	
	
	易燃易爆场所明火
	作业人员在仓内吸烟
	
	/
	在醒目位置设置“禁止烟火”标志。作业人员禁止吸烟或携带明火。
	
	
	

	
	
	休息室违规用火用电
	作业人员在休息内吸烟、用电热毯等违规用火、用电
	
	/
	休息室内不准吸烟、用电热毯等违反规定的用火用电情况
	/
	
	


表 A.1（续）  燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施
	风险点

名称
	风险辨识
	风险控制

	
	危险源

类别
	危险源

描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	燃料乙醇生产企业
	人的因素
	违章取样、巡检、清理卫生
	违章操作，接触到运转的设备
	易燃易爆场所火灾爆炸，其他场所机械伤害或其他伤害等
	转动部位设置防护罩
	取样时必须使用取样器，严禁用手代替工具；禁止踩踏运转的设备；禁止直接用手擦拭运转的设备的危险部位。
	根据岗位要求
佩戴个体防护
	根据具体事故类型现场应急处置方案处理，及时呼救、上报，并拨打急救电话。
	正文4.5条款常规内容。
                      

	
	
	违章检修设备
	以手代替工具、违反操作规程
	
	/
	检修作业严格执行操作规程；作业过程中严禁以手代替工具。
	
	
	

	
	
	人员未按规定系安全带进仓作业
	作业人员未系安全带进仓作业，采用从下部往上掏洞清理
	坍塌
	在仓壁上设置安全绳挂钩
	进仓作业开清仓作业许可证，作业前进行安全技术交底。
	进仓作业佩戴安全带、安全绳
	造成人员被埋、被压的，应保护好现场，在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员,挖掘时不要伤及被埋人员。
	正文4.5条款常规内容和《筒仓作业安全许可标准》。 

	
	
	进入受限空间未按规定进行有毒有害气体检测
	通风不良， 易造成
有毒有害气体（二氧化碳等）积聚
	中毒和窒息
	在顶部增设吸风口。
	作业点应设置醒目的警示标识和清仓、维修作业流程。有限空间作业应执行审批程序。作业先通风， 再检测，合格后进行监护作业。进入仓内作业时应正确佩戴安全绳、安全帽及防毒用品。监护人员到位， 并配备急救用品和正压呼吸器。在自然通风不良的环境内作业时， 应采用机械通风置换空气， 在作业过程中不得停风。
	/
	将人员救出，放置在干燥通风温暖的地方平卧，将口鼻堵塞物清理干净，没有呼吸采用胸部按压法进行急救。
	


表 A.1（续）  燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施
	风险点

名称
	风险辨识
	风险控制

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	燃料乙醇生产企业
	人的
因素
	泵房和开关阀门扳手未固定、损坏、人员用力过猛。
	阀门扳手未固定或损坏、作业人员注意力不集中用力过猛
	其他伤害
	/
	作业时严格检查阀门扳手完好性；作业人员缓慢开关；作业人员注意力集中，正确姿势开关阀门。
	根据岗位要求
佩戴个体防护如易燃易爆场所穿防静电工作服
	脱离危险源，救助人员
	正文4.5条款常规内容

	
	
	易燃易爆场所装卸、封车、清理卫生、维修等作业。
	未穿戴防静电工作服、防静电鞋、戴防静电手套、未使用铜质工具操作
	火灾爆炸
	
	上岗前严格穿戴防静电工作服、防静电鞋、手套；操作时使用铜质工具。
	
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火
	

	
	安全

管理
	安全管理制度、管理规定、操作规程、应急预案缺失或不健全
	未定期或及时对安全管理制度、管理规定、操作规程、应急预案进行修订
	易燃易爆场所火灾爆炸，其他场所机械伤害或其他伤害等
	
	定期对安全管理制度、预案进行一次修订；安装新设备、工艺流程改动、人员变动时，应急预案、操作规程等要同时变动和修改
	
	根据具体事故类型现场应急处置方案处理，及时呼救、上报，并拨打急救电话。
	

	
	
	责任制未落实
	管理责任不清或负责管理事项不清
	
	
	严格落实安全生产责任，明确责任人和负责管理事项
	
	
	

	
	
	隐患管理缺陷
	未定期开展自检自查，或未对发现的隐患进行及时整改关闭
	
	
	应加强对作业人员的教育培训，严格落实隐患排查治理制度，定期开展自检自查，发现隐患及时整改。
	
	
	

	
	
	危险作业管理不严格
	危险作业票未经审批和未进行安全监管
	
	
	执行危险作业安全管理制度；加强危险作业监管
	
	
	

	
	
	安全知识、外部及内部事故案例未培训
	安全知识未培训到位，外部及内部事故案例未培训，安全培训时间不足，未对变更岗位人员进行培训
	
	
	加强培训考核和培训效果评价、加强内部审核。
	
	
	


表 A.1（续）  燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施
	风险点

名称
	风险辨识
	风险控制

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	燃料乙醇生产企业
	设施

安全
	平台
	强度不足，覆盖不严，没有挡脚板
	高处坠落
	平台、护栏
	设备安装时，车间设备、安全工程师对平台进行安全验收；在维修过程中，拆除的要及时恢复；岗位员工每天要进行巡检，发现破损立即汇报。
	防滑鞋
	不要轻易搬动受伤人员，防止出现二次伤害，对出现处采用止血包扎固定搬运的方法。
	正文4.5条款常规内容和《高处作业安全许可标准》、《固定式钢直梯及平台安全要求》。

	
	
	钢直梯和斜梯
	强度不足，未按要求安装护笼，局部开焊
	
	钢直梯、斜梯
	
	防滑鞋
	
	

	
	
	护栏
	强度不足，开焊，间隙过大、高度不足
	
	护栏
	
	/
	
	

	
	危险
作业
	高处作业
	安全带未正确佩戴；未穿防滑鞋；上下爬梯手持工具；作业平台不牢固；作业过程中高空抛掷物品
	
	设置平台或悬挂安全带的支架
	作业前开具高处作业证；安全带高挂抵用；地面设监护人，设立警戒区域。
	安全带
	
	正文4.5条款常规内容和《高处作业安全许可标准》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)。  

	
	
	受限空间作业

（污水池（井）、罐等）
	受限空间内存在有害气体；氧气含量不足
	中毒和窒息
	配备通风设施
	应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。作业前开具受限空间作业证。作业前进行受限空间内气体检测。作业前进行安全技术交底。
	气体检测报警器、呼吸器和救生绳等个体防护用品
	不可盲目施救。应科学地将人员救出，放置在干燥通风温暖的地方平卧，将口鼻堵塞物清理干净，没有呼吸采用胸部按压法进行急救。
	正文4.5条款常规内容和《受限空间作业安全许可标准》、《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)。

	检维修

作业
	设备

安全
	外形缺陷
	电焊机焊钳子与焊线接触不良；长时间使用，焊钳温度过高。
	灼烫
	/
	焊钳与焊线接头处固定牢固，防止虚接；作业人员佩戴电焊防护手套。
	焊接作业戴手套、焊帽；设备打磨戴手套、护目镜。
	立即冲洗伤口，严重的立即送医。
	正文4.5条款常规内容和《检维修作业管理规定》。

	
	
	外形缺陷
	电焊机手把线破损、接触易燃物
	火灾
	作业范围配备
灭火器等
	检查手把线，破损处作绝缘处理或更换；作业前清理现场可燃物；
	
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火
	

	
	
	飞溅物
	电焊机焊花飞溅引起可燃物
	
	
	采取防火花飞溅措施并清理可燃物
	
	
	


表 A.1（续）  燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施
	风险点

名称
	危险识别
	风险控制

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	检维修

作业
	设备

安全
	漏电
	电源线破损、开关损坏，漏电
	触电
	/
	作业前检查电源线是否破损；检查电源开关损坏立即更换。
	焊接作业戴手套、焊帽；设备打磨戴手套、护目镜。
	立即切断电源或用不导电物，使伤员脱离电源
	正文4.5条款常规内容和《检维修作业管理规定》。

	
	
	
	未有效接地，外壳带电
	
	
	使用前检查接地线是否完好
	
	
	

	
	
	外形缺陷
	外壳接地保护线松动或断裂
	
	
	使用前做外观检查，发现接地线松动紧固或更换。
	
	
	

	
	
	其他防护缺陷
	漏电保护器失灵、失效
	
	
	定期校验漏电保护器，对失效的漏电保护器进行更换。
	
	
	

	
	
	气泵
	电源线破损、漏电击伤作业人员
	
	
	作业前检查一次，电源线与漏电保护器。
	
	
	

	
	
	稳定性差
	砂轮、台钻等机底座不稳，固定松动砂轮片易破损伤人
	物体打击
	
	使用前检查机底座垫实，防止动平衡不稳。检查固定螺栓缺失立即更换。
	按岗位要求做好个人防护
	立即停止危险作业，抢救伤员
	

	
	
	防护装置、设施缺陷
	防护罩损坏或不牢固；磨片磨损过大
	
	
	使用前检查防护罩并固定牢固，及时更换。更换无齿锯片。
	
	
	

	
	作业

环境
	采光不良
	作业过程中视线不清、不足或过强
	其他伤害
	配置照明设施
	改善照明灯
	
	脱离危险源，救助人员
	

	
	
	地面湿滑、环境不良
	地面湿滑、环境不良，作业时，人员反应迟缓
	
	必要时配置

鼓风设施
	夏季穿雨鞋、冬季室外作业时间长，要交替进入室内取暖
	
	
	


表 A.1（续）  燃料乙醇生产企业基础单元风险辨识与防范措施
	风险点

名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源
类别
	危险源
描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	检维修

作业区
	设备安全
	氧气瓶、

乙炔瓶
	未放置到支架上；没有防护帽；没有防护胶圈
	火灾爆炸
	岗位配备正压式呼吸器、灭火器等
	将氧气瓶、乙炔瓶放置到支架上；瓶冒加装防护帽；瓶体加装防护胶圈。
	根据岗位要求
佩戴个体防护如易燃易爆场所穿防静电工作服。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容

	
	危险作业
	动火作业
	乙炔气瓶摆放不规范或未设安全防护装置同动火点距离近
	
	
	氧气气瓶摆放规范、设安全防护装置、同动火点距离10米以外。
	
	
	正文4.5条款常规内容和《特殊作业安全规范》。

	
	
	
	动火维修时未清理可燃物
	
	
	清理可燃物、配备消防器材、设监护人。
	
	
	

	
	
	未正确驾驶三轮车
	三轮车载人；人货混载
	车辆伤害
	
	驾驶三轮车不准载人；不准人货混载。
	
	车辆应立即熄火、制动，抢救伤员。
	正文4.5条款常规内容

	
	危险物质
	乙炔
	乙炔泄漏
	火灾爆炸
	
	乙炔气瓶摆放规范、设安全防护装置、同动火点距15米，有防止倾倒措施
	日常穿防静电工作服。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
	正文4.5条款常规内容


附　录　B 
（规范性附录）
燃料乙醇生产企业粉碎单元风险辨识与防范措施

    燃料乙醇生产企业粉碎单元风险点包括：润水仓、粉碎机、刮板机、绞龙、皮带输送机、斗提机、磨粉机、破碴机、循环风选器、高方筛（挑担筛）、振动筛、脉冲除尘器和风机。燃料乙醇生产企业粉碎单元风险辨识与防范措施应符合但不限于表B.1的规定。

表 B.1  燃料乙醇生产企业粉碎单元风险辨识与防范措施
	风险点

名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	粉碎单元
	作业

环境
	粉尘
	车间粉尘扬起后引发 爆炸， 存在伤亡扩大 的危险。通风不良。
	火灾爆炸
	设置脉冲除尘器和通风设施。
	岗位员工每两小时对设备进行一次巡检；岗位员工每两小时对通风除尘装置进行一次巡检。
	防静电工作服、

防尘口罩
	出现爆炸，人员立即撤离；出现火情，立即用灭火器扑救，如不能控制火势，人员马上撤离，立即报火警和车间领导。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》。

	
	
	照度
	照明灯具损坏没及时恢复。
	其他伤害
	设置照明灯
	岗位员工夜间每两小时对照明进行一次巡检。
	
	脱离危险源，

救助人员
	正文4.5条款常规内容

	
	危险

物质
	粉尘
	未使用防爆工具，受限空间内通风不良，电器设备产生火化。
	火灾爆炸
	设置通风除尘装置
	对电器设备和通风装置定期进行检查。
	建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	出现爆炸，人员立即撤离；出现火情，立即用灭火器扑救，如不能控制火势，人员马上撤离，立即报火警和车间领导。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》。

	
	设备
安全
	粉碎单元

机械设备
	传动、转动部位防护失效
	机械伤害
	转动部位设置防护罩
	每天对防护罩进行一次检查，查看是否松动破损。
	防静电工作服、

防尘口罩
	停止设备运行，伤情严重送医治疗。
	正文4.5条款常规内容


表 B.1（续）  燃料乙醇生产企业粉碎单元风险辨识与防范措施
	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	粉碎单元
	设备
安全
	粉碎单元

机械设备
	带电部分漏电或绝缘失效
	触电
	配电盘设置漏电保护器
	电工每两小时进行一次巡检，发现漏电及时处理；岗位员工禁止触碰带电部位。
	电工穿绝缘鞋带绝缘手套，现场作业人员穿防静电工作，带防尘口罩。
	立即切断电源或用不导电物，使伤员脱离电源。
	正文4.5条款常规内容和《电气安全规程》。

	润水仓
和面仓
	设备

安全
	电气设备产生电火花或高温
	仓内电气设备不防爆或防爆等级不够
	火灾爆炸
	仓内电气设备防爆等级应不低于IIAT2级。
	按规定设计、施工、验收并规范检查。
	现场作业人员
穿防静电工作。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》。

	
	危险

作业
	清仓作业
	清仓作业前未使用防爆工具
	
	购置铜质工具。
	作业前开具清仓作业证；作业前将仓内通风；进行氧气浓度监测；作业前进行安全技术交底；现场负责人对防护措施现场检查确认。
	
	
	

	
	
	
	摩擦、碰撞火花和静
电等因素， 容易引起
粉尘爆炸。
	
	静电释放器等。
	爆炸性粉尘环境的电气装置符合防爆等级的要求。应在粉碎机前设置金属磁选设备，并规范使用。使用皮带、绞龙、刮板等输送设备时， 应防止机械转动部位摩擦与碰撞， 定期润滑， 并采取防静电措施。在产生静电危险的设备和管道， 应有防静电接地措施。粉碎设备设施运行中应密闭， 防止粉尘扩散。
	
	
	


表 B.1（续）  燃料乙醇生产企业粉碎单元风险辨识与防范措施
	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源

描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	脉冲除尘器
	设备

安全
	脉冲

除尘器
	布袋上静电积聚，接地不良无法消除
	火灾爆炸
	设备接地
	岗位员工每两小时对设备接地进行一次巡检；
	现场作业人员穿防静电工作，带防尘口罩。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。

	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》、《防火防爆安全规程》。  

	
	
	
	除尘系统未采取预防
和控制粉尘爆炸措施，
导致粉尘爆炸。
	
	干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作， 运行工况应是连续卸灰、连续输灰。
	１.除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施， 设置监控装置， 选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。２.除尘器应在负压状态下工作。３.除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。４.除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入， 风管内不出现厚度大于１ｍｍ 积尘， 风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的２５％计算。
	
	
	


附　录　C 
（规范性附录）
燃料乙醇生产企业生产单元主要风险辨识与防范措施

燃料乙醇生产企业生产单元主要风险点包括蒸馏塔、换热器、分离机和蒸发器。燃料乙醇生产企业生产单元主要风险辨识与防范措施应符合但不限于表C.1的规定。
表 C.1  燃料乙醇生产企业生产单元风险辨识与防范措施

	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故
类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	蒸馏塔
	设备

安全
	塔层护栏
	塔层护栏锈蚀损坏
	高处

坠落
	/
	定期巡检进行一次检查，查看是否松动破损；
	防静电工作服

和工作鞋
	不要轻易搬动受伤人员，防止出现二次伤害，采用止血包扎固定搬运的方法。
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》。

	
	
	支撑不当 
	支承板螺栓松动，检修作业时易发生高处坠落事故
	
	
	作业前仔细检查，严格按操作规程操作，发现隐患及时处理
	
	
	

	
	
	管道保温 
	管道未做保温或者保温破损 
	灼烫
	
	蒸汽管道安装保温，定期检查保温情况
	
	立即冲洗伤口，严重的立即送医
	

	
	
	带电部位裸露
	接线盒、电源开关等带电部位漏电或绝缘失效、或蒸馏塔未接地
	触电
	
	电工每两小时进行一次巡检，发现漏电及时处理；岗位员工定期巡检，做好检查确认，发现问题及时整改。
	
	立即切断电源或用不导电物，使伤员脱离电源
	

	
	
	刚度、强度不够
	防护设施刚度、强度不够
	机械

伤害
	
	定期检查及时维修保证刚度、强度
	
	停止设备运行，伤情严重送医治疗。
	


表 C.1(续)  燃料乙醇生产企业生产单元风险辨识与防范措施

	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故

类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	蒸馏塔
	设备

安全
	泄漏
	机械密封、法兰螺栓松动
	灼烫
	/
	岗位员工每两小时对机械密封进行一次巡检，发现漏及时处理。
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	立即冲洗伤口，严重的立即送医。
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》

	
	作业

环境
	作业场所空气不良
	蒸馏塔群酒精浓度达到爆炸极限
	火灾

爆炸
	可燃气体报警设施等
	酒精浓度检测报警装置应按期校验。应定期检查蒸馏塔群酒精浓度检测报警装置和事故排风设施，保证其完好。
	
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》、《防火防爆安全规程》。

	
	
	恶劣气候与环境
	冬季室外温度低，作业时，人员反应迟缓
	其他

伤害
	/
	冬季室外作业时间长，要交替进入室内取暖
	
	脱离危险源，救助人员。
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》

	
	危险

物质
	酒精
	酒精泄漏
	火灾

爆炸
	可燃气体报警设施等
	做好酒精泵及输送酒精管路阀门、法兰的日常巡检，发现泄漏，及时处理；做好酒精泵及输送酒精管路阀门、法兰的定期检维修。
	
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》、《防火防爆安全规程》。


表 C.1(续)  燃料乙醇生产企业生产单元风险辨识与防范措施

	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故

类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	蒸馏塔
	设施

安全
	酒精输送泵或管道静电积聚
	酒精泵未设置导静电接地设施。       输送酒精管路法兰、阀门连接处未设置导静电跨接线。
	火灾

爆炸
	厂房应设置导静电接地设施。                   输送易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试。
	应对防静电接地设施定期检测，日常巡检保证防静电接地设施和导静电跨接线完好。
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》、《防火防爆安全规程》。

	
	
	工业管道识别色及识别符号缺陷
	酒精输送管道未按要求涂识别色及识别符号。
	
	/
	酒精输送管道应按要求涂棕色及识别符号和流向等。
	
	
	

	
	
	灭火器配置不符合要求
	灭火器选型不当；灭火器配置数量不足；灭火器未设置在明显且便于取用的场所。
	
	
	根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。根据灭火器的最大保护距离设置数量。灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。灭火器应每日巡检，发现问题及时更换维修。
	
	
	


表 C.1(续)  燃料乙醇生产企业生产单元风险辨识与防范措施

	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故

类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	蒸馏塔
	设施

安全
	液位计
	蒸馏塔上的液位计缺失或失灵
	其他

伤害
	使用DCS系统(选配SIS系统)，设置可燃气体报警，配合完善的消防系统等。
	操作员工每两小时对液位计进行一次巡检，发线液位不准及防护缺失及时处理。
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，
	脱离危险源，救助人员
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》、《防火防爆安全规程》。

	
	
	爆炸危险场所泄压面积不符合要求
	塔群泄压面积不符合要求
	火灾

爆炸
	有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗，门、窗应向外开启。泄压面积应经过计算，并符合要求。
	按规定设计、施工和验收并规范检查
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	

	
	
	可燃气体报警器
	厂房内可燃气体报警器损坏、失灵
	
	按间距要求设置
	操作员工每两小时对可燃气体报警器进行一次外观检查；每季度对可燃气体报警器进行一次报警测试
	
	
	

	
	
	轴流连锁风机
	厂房内轴流连锁风机损坏、失灵
	
	设置备用机
	操作员工每两小时对轴流连锁风机进行一次外观检查；每月对轴流见机进行一次启动检验
	
	
	


表 C.1(续)  燃料乙醇生产企业生产单元风险辨识与防范措施

	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故

类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	蒸馏塔
	设施

安全
	压力表
	酒精输送泵压力表缺失或失灵
	火灾

爆炸
	使用DCS系统(选配SIS系统)，设置可燃气体报警，配合完善的消防系统等
	每半年对压力表进行一次校验；岗位员工每两小时对压力表外观完好性进行一次检查。
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》、《防火防爆安全规程》。

	
	
	安全阀
	酒精输送管线安全阀不动作
	
	
	每年对安全阀进行一次校验；岗位员工每两小时对安全阀外观完好性进行一次检查。
	
	
	

	
	
	防雷、防静电设施
	厂房避雷针、防雷网、防雷带、防雷接地防静电跨接线缺失、断开或未定期检测
	其他

爆炸
	/
	岗位员工定期巡检；每年聘请专业机构定期检测。
	
	防止二次爆炸，救治伤员
	

	换热器
	设备

安全
	 外形缺陷
	换热器壳体泄漏
	灼烫
	使用符合要求的材料制作的换热器
	岗位员工每2小时巡检一次，每年大修对换热器进行全面检查
	
	立即冲洗伤口，严重的立即送医
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》。

	
	危险

物质
	蒸汽
	蒸汽管线垫漏；蒸汽管线腐蚀严重
	
	/
	岗位员工每2小时巡检一次
	
	
	

	分离机
	设备

安全
	防护缺陷
	人员触及无防护或防护损坏的转动部位
	机械

伤害
	
	设备转动部位必须安装防护，并保证完好
	
	车间应急柜内备有药品
	

	
	
	漏电、带电部位裸露
	人员接触带电部位
	触电
	电气设备必须配备漏电保护器
	操作工2小时巡检一次，发现无防护或防护损坏及时处理；严禁湿手操作电气设备
	
	立即切断电源或用不导电物，使伤员脱离电源
	


表 C.1(续)  燃料乙醇生产企业生产单元风险辨识与防范措施

	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故

类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	分离机
	作业环境
	室内作业场所狭窄
	作业场所通道不畅
	其他

伤害
	/
	保持作业场所通道畅通
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	脱离危险源，救助人员
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》。

	
	危险

物质
	高温液体
	密封、法兰损坏泄露，取样、下料口封闭不严
	灼烫
	
	操作工每两小时巡检一次，发现保温损坏及时处理
	
	应急柜内备有烫伤膏，立即冲洗伤口，严重的立即送医
	

	蒸发器
	设备

安全
	密封不良
	未定期对蒸发器壁厚做检测
	
	每年对蒸发器罐壁厚进行检测
	岗位员工每2小时巡检一次
	
	
	

	
	
	泄漏
	蒸发器封头、法兰、视镜、壳体泄漏、蒸发器垫漏造成物料泄漏
	
	/
	
	
	
	

	
	
	漏电
	电机、接线盒、电源开关等带电部位漏电或绝缘失效、或设备未接地
	
	
	
	
	
	

	
	
	密封不良
	罐体材料变形、腐蚀严重
	
	
	加强设备维护保养
	
	
	

	
	作业

环境
	高温
	设备保温缺失造成现场温度过高
	其他伤害
	设备、管线进行保温防护
	岗位员工每2小时巡检一次，发现保温破损及时修复
	
	脱离危险源，救助人员
	

	
	
	室内地面湿滑
	室内地面、通道润湿，结冰或有其他易滑物
	
	/
	及时清理室内地面，保持地面干净。
	
	
	

	
	
	恶劣气候与环境
	冬季室外温度低，作业时，人员反应迟缓
	
	
	冬季室外作业时间长，要交替进入室内取暖
	
	
	

	
	危险

物质
	高温物料
	设备封闭不严，高温物料喷溅灼伤作业人员
	灼烫
	
	岗位员工每2小时巡检一次
	
	立即冲洗伤口，严重的立即送医
	


表 C.1(续)  燃料乙醇生产企业生产单元风险辨识与防范措施

	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故

类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	蒸发器
	危险

物质
	蒸汽
	蒸汽管线垫漏；蒸汽管线腐蚀严重
	灼烫
	做防腐
	岗位员工每2小时巡检一次
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	立即冲洗伤口，严重的立即送医。
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》。

	
	设施

安全
	灭火器配置不符合要求
	灭火器选型不当；灭火器配置数量不足；灭火器未设置在明显且便于取用的场所。
	火灾

爆炸
	/
	应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。应根据灭火器的最大保护距离设置数量。             灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。灭火器应每日巡检，发现问题及时更换维修。
	
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。

	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》、《防火防爆安全规程》。

	
	
	压力表
	压力表缺失或不准，设备超压造成泄漏
	灼烫
	每半年对压力表进行一次校验
	岗位员工每两小时对压力表外观完好性进行一次检查
	
	立即冲洗伤口，严重的立即送医。
	正文4.5条款常规内容和《设备安全管理制度》。

	
	
	防雷、防静电设施
	厂房避雷针、防雷网、防雷带、防雷接地防静电跨接线缺失、断开或未定期检测
	其他

爆炸
	配合完善的消防系统
	岗位员工定期巡检；每年聘请专业机构定期检测
	
	防止二次爆炸，救治伤员
	


附　录　D 
（规范性附录）
燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施

燃料乙醇生产企业储存单元包括燃料乙醇储罐区、燃料乙醇泵房、燃料乙醇汽车、火车栈桥和硫酸罐区风险点。燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施应符合表C.1的规定。
表 D.1  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施

	风险点

名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	燃料乙醇储罐区
	设备

安全
	作业人员燃料乙醇罐取样测量违章作业
	未把扶防护栏、未正确使用安全带
	高处坠落
	/
	作业人员把扶防护栏上下
	要求从业人员作业时正确佩戴劳动防护用品；上罐时把扶防护栏，系好安全带
	不要轻易搬动受伤人员，防止出现二次伤害，采用止血包扎固定搬运的方法。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》、《罐区安全规定》。

	
	
	燃料乙醇储罐壁破损
	储罐壁未定期防腐处理，罐壁破损发生泄漏燃料乙醇事故
	火灾爆炸
	设置可燃气体报警，

配合完善的消防系统
	日常巡检，发现问题及时维修；定期对罐壁进行防腐处理
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	

	
	
	燃料乙醇管路阀垫损坏
	燃料乙醇管路阀垫损坏燃料乙醇跑冒滴漏
	
	
	日常巡检，发现滴漏，及时维修更换阀垫
	
	
	

	
	设施

安全
	可燃气体探测器、防雷接地、静电跨接线失效或损坏
	可燃气体探测器、防雷接地、静电跨接线失效或损坏未及时处理
	
	
	日常巡检、发现可燃气体探测器、防雷接地、静电跨接线问题及时修复
	
	
	


表 D.1（续）  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施
	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	燃料乙醇储罐区
	设施

安全
	温度计、压力表、液位计、呼吸阀、安全阀等安全附件损坏或失效
	温度计、压力表、液位计、呼吸阀、安全阀等安全附件损坏或失效未及时处理
	火灾爆炸
	设置可燃气体报警，

配合完善的消防系统
	日常巡检、发现温度计、压力表、液位计、呼吸阀、安全阀问题及时修复
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》、《罐区安全规定》。

	
	
	燃料乙醇罐发生泄漏罐区围堰封闭不严或渗漏
	燃料乙醇罐发生泄漏罐区围堰封闭不严或渗漏未及时处理
	
	
	日常巡检、发现罐区围堰封闭不严问题及时修复
	
	
	

	
	
	灭火器配置不符合要求
	1、灭火器选型不当；灭火器配置数量不足；
2、灭火器未设置在明显且便于取用的场所。
	
	配合完善的
消防系统
	应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器；应根据灭火器的最大保护距离设置数量；灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散；灭火器应每日巡检，发现问题及时更换维修。
	
	
	

	
	作业

环境
	甲级防爆区
	燃料乙醇储罐、燃料乙醇管线泄漏
	
	设置可燃气体报警，
配合完善的消防系统
	岗位员工每两小时对燃料乙醇罐区进行一次巡检；发现问题及时处理
	
	
	

	
	
	在燃料乙醇罐上取样、测量作业面湿滑
	雨、雪、大风在燃料乙醇罐上取样、测量作业
	高处坠落
	护栏等
	雨、雪、大风上不准上罐作业；及时清理梯子积雪
	作业人员
穿防滑鞋
	不要轻易搬动受伤人员，防止出现二次伤害，采用止血包扎固定搬运的方法。
	正文4.5条款常规内容、《罐区安全规定》


表 D.1（续）  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施
	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	燃料乙醇储罐区
	危险

物质
	燃料乙醇
	燃料乙醇泄漏
	火灾爆炸
	按规定设置防火堤、事故存液池、可燃气体报警和完善的消防系统等。
	做好燃料乙醇罐、输送管路、阀门、法兰的日常巡检，发现泄漏，及时处理；做好燃料乙醇罐、燃料乙醇输送管路、阀门、法兰的定期检维修
	建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》、《罐区安全规定》。


表 D.1（续）  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施

	风险点
名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	燃料乙醇储罐区
	危险

作业
	清理燃料乙醇罐未落实各项防护措施
	清理燃料乙醇罐未使用劳动防护用品
	中毒窒息
	/
	佩戴空气呼吸器
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	将人员救出，放置在干燥通风温暖的地方平卧，将口鼻堵塞物清理干净，没有呼吸采用胸部按压法进行急救。
	正文4.5条款常规内容和《特殊作业安全规范》、《罐区安全规定》。

	
	
	清理燃料乙醇罐未落实各项防护措施
	清理燃料乙醇罐未使用防爆工具、穿防静电工作服
	火灾爆炸
	
	使用防爆工具、穿防静电工作服
	
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》、《罐区安全规定》。

	
	设备

安全
	电气设备产生电火花或高温表面
	酒泵房内电气设备不防爆或防爆等级不够
	
	酒泵房内电气设备防爆等级应不低于IIAT2级
	按规定设计、施工和验收，并规范检查。
	
	
	

	燃料乙醇泵（泵房）
	设施

安全
	燃料乙醇输送泵或管道静电积聚
	燃料乙醇泵未设置导静电接地设施；输送燃料乙醇管路法兰、阀门连接处未设置导静电跨接线
	
	燃料乙醇泵应设置导静电接地设施；       输送易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试
	应对防静电接地设施定期检测，日常巡检保证防静电接地设施和导静电跨接线完好
	
	
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》、《泵房安全规定》。

	
	
	工业管道识别色及识别符号缺陷
	燃料乙醇输送管道未按要求涂识别色及识别符号
	
	/
	燃料乙醇输送管道应按要求涂棕色及识别符号和流向等
	
	
	

	
	
	灭火器配置不符合要求
	同燃料乙醇罐区
	
	——
	——
	
	
	


表 D.1（续）  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施

	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	
	设施

安全
	爆炸危险场所泄压面积不符合要求
	燃料乙醇泵房泄压面积不符合要求
	火灾爆炸
	有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗，门、窗应向外开启；泄压面积应计算符合。
	按规定设计、施工和验收，并规范检查。
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》、《泵房安全规定》。

	燃料乙醇泵（泵房）
	
	疏散指示标志缺陷
	燃料乙醇泵房安全出口正上方未设置灯光疏散指示标志或设置的灯光疏散指示标志故障
	
	/
	燃料乙醇泵房安全出口正上方应设置灯光疏散指示标志，请应保证其完好
	
	
	

	
	
	阀门、叶轮、泵体损坏
	阀门、叶轮、泵体损坏未及时修复
	其他伤害
	
	定期检查，及时修复阀门、叶轮、泵体维修
	
	脱离危险源，救助人员。
	

	
	
	电机漏电保护器失效、电机接地线断使设备带电
	电机漏电保护器失效、电机接地线断使设备带电未及时更换或修复
	触电
	
	定期巡查，每月定期检查电机接地线，定期测试漏电保护器
	
	立即切断电源或用不导电物，使伤员脱离电源。
	

	
	作业

环境
	作业场所空气不良
	酒泵房内燃料乙醇浓度达到爆炸极限
	火灾爆炸
	酒泵房内设置燃料乙醇浓度检测报警装置；酒泵房内设置事故排风设施，且事故排风设施应与燃料乙醇浓度检测报警装置联锁
	燃料乙醇浓度检测报警装置应按期校验；应定期检查酒泵房内燃料乙醇浓度检测报警装置和事故排风设施，保证其完好
	
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	

	
	危险

物质
	燃料乙醇
	同燃料乙醇罐区
	
	——
	——
	
	
	


表 D.1（续）  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施

	风险点

名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	汽车和火车栈桥
	设备

安全
	栈桥鹤管配重铁连接杆断裂
	未及时对鹤管配重铁连接杆进行检查、未及时 更换连接杆
	其他伤害
	/
	定期检查，及时维修，增加配重铁防护
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	脱离危险源，救助人员。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》、《栈桥安全规定》。

	
	
	栈桥鹤管连接部位密封损坏
	鹤管连接部位密封损坏产生燃料乙醇泄漏
	火灾爆炸
	设置可燃气体报警器和完善消防系统
	使用前能鹤管进行全面检查
	
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	

	
	设施

安全
	燃料乙醇管道静电积聚
	燃料乙醇管道或鹤管未设置导静电接地设施；输送燃料乙醇管路或鹤管、法兰、阀门连接处未设置导静电跨接线
	
	完善消防系统
	应对防静电接地设施定期检测，日常巡检保证防静电接地设施和导静电跨接线完好
	
	
	

	
	
	工业管道识别色及识别符号缺陷
	同燃料乙醇泵房
	
	——
	——
	
	
	

	
	
	灭火器配置不符合要求
	同燃料乙醇罐区
	
	
	
	
	
	

	
	
	栈桥折叠梯子缓冲胶垫破损或脱落
	梯子与罐车撞击产生火花
	
	完善消防系统
	使用折叠梯子前进行检查，损坏更换
	
	
	

	
	
	栈桥（罐车）梯子破损
	栈桥或罐车梯子打滑、损坏
	其他伤害
	/
	上下梯子前进行全面检查
	
	脱离危险源，救助人员。
	


表 D.1（续）  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施

	风险点

名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	汽车和火车栈桥
	作业

环境
	高温天气未及时对燃料乙醇装车槽车进行喷淋
	高温天气未及时对燃料乙醇装车槽车进行喷淋高温产生静电火花
	火灾爆炸
	完善消防系统
	要求现场人员按照要求进行喷淋降温；管理人员通过行为观察或监控回放等方式进行监督
	现场作业人员防静电工作服和工作鞋，应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	正文4.5条款常规内容和《防火防爆安全规程》、《栈桥安全规定》。

	
	
	雨天气违章燃料乙醇装车作业
	燃料乙醇装车作业雷雨天气产生的雷电火花
	
	
	雷雨天气严禁装车作业
	
	
	

	
	危险

物质
	燃料乙醇
	同燃料乙醇罐区
	
	——
	——
	
	
	

	
	危险

作业
	燃料乙醇装车传递鹤管过程中未接稳
	燃料乙醇装车传递鹤管过程中未接稳被鹤管碰撞
	其他伤害
	/
	传递鹤管时两人互相配合，轻拿轻放
	
	脱离危险源，救助人员
	

	
	
	静电释放报警器连接错误
	静电释放报警器连接到汽车电瓶线上
	火灾爆炸
	完善消防系统
	将静电释放报警器连接到槽车罐体静电触点上
	
	先救人后救物，初期先切断根源，后灭火，中期先控制范围，再灭火。
	

	
	
	未固定好鹤管
	未固定好鹤管装车时鹤管被冲起发生燃料乙醇泄漏
	
	
	装车时将鹤管固定牢固
	
	
	

	
	
	装完车燃料乙醇液面静止时间不足
	装完车燃料乙醇液面未静止足够时间拔鹤管静电没有完全消除
	
	
	装车完成后静止10分钟再拔鹤管
	
	
	

	汽车和火车栈桥
	危险作业
	装燃料乙醇火车时未在首车醒目位置插好警示旗
	铁路运输处人员未看到警示旗认为燃料乙醇装车作业完毕，进行火车连接作业，发生车辆碰撞事故
	车辆伤害
	/
	作业前由专人在首车醒目位置插好警示旗
	
	车辆应立即熄火、制动，抢救伤员。
	

	
	
	燃料乙醇装车作业不符合要求
	空车及重车未分区；装卸现场未人车分流；检查车辆，车辆未停稳未制动
	
	
	空车及重车分区；装卸现场人车分流；检查车辆时，车辆必须停稳制动
	
	
	


表 D.1（续）  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施
	风险点
名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施

	硫酸罐区
	设备

安全
	硫酸管路
	管路阀垫损坏硫酸跑冒滴漏
	灼烫
	配备安全淋浴和洗眼设备
	日常巡检，发现滴漏，及时维修更换阀垫
	耐酸碱手套等
	立即冲洗伤口，严重的立即送医。
	正文4.5条款常规内容和《腐蚀性化学品罐区安全规程》。

	
	
	硫酸罐
	储罐壁破损发生泄漏硫酸事故
	
	
	日常巡检，发现问题及时修复
	
	
	

	
	
	鹤管
	配重铁连接杆断裂
	
	
	定期检查，及时维修，增加配重铁防护帽
	
	
	

	
	
	硫酸泵
	阀门、叶轮、泵体损坏
	
	
	定期检查，及时维修
	
	
	

	
	
	硫酸罐
	罐顶防护栏损坏
	其他伤害
	/
	日常巡检，发现问题及时修复
	安全绳等
	脱离危险源，救助人员。
	

	
	
	电机
	电机漏电保护器失效使设备带电
	触电
	
	定期巡查，每月定期检查漏电保护器
	绝缘手套等
	立即切断电源或用不导电物，使伤员脱离电源。
	

	
	设施

安全
	罐区围堰封闭不严或渗漏
	硫酸罐发生泄漏罐区围堰封闭不严或渗漏
	灼烫
	配备安全淋浴和洗眼设备
	通过定期检查，及时修复，确保罐区围堰封闭密实无渗漏
	耐酸碱手套等
	立即冲洗伤口，严重的立即送医。
	

	
	
	扶手、梯子、护栏开焊或破损
	开焊或破损
	高处坠落
	/
	通过定期检查，确保罐体扶手、梯子、护栏焊接牢固
	安全绳等
	不要轻易搬动受伤人员，防止出现二次伤害，采用止血包扎固定搬运的方法。
	

	
	作业

环境
	上罐测量、清理卫生等作业
	雨、雪、六级天气大风
	
	
	雨雪、六级天气大风上不准上罐作业，及时清理梯子积雪
	
	
	

	硫酸

罐区
	危险

作业
	卸硫酸作业违规
	1、连接卸硫酸管线时未检查接口是否连接紧密；
2、卸车管破损未及时修复
	灼烫
	配备安全淋浴和洗眼设备
	1、连接卸硫酸管线时检查接口必须连接紧密；
2、卸车前检查卸车管，如果有破损马上更换
	耐酸碱手套等
	立即冲洗伤口，严重的立即送医。
	

	
	
	硫酸卸车
	车辆未停稳未制动
	车辆伤害
	/
	车辆停稳并制动后在进行卸车作业
	工作服
	车辆应立即熄火、制动，抢救伤员。
	


表D.1（续）  燃料乙醇生产企业储存单元主要风险辨识与防范措施
	风险点名称
	风险辨识
	防范措施

	
	危险源类别
	危险源描述
	可能导致事故的原因
	事故类型
	应采取控制措施

	
	
	
	
	
	工程技术措施
	管理措施
	个体防护
	应急处置措施
	教育培训措施


__________
	硫酸罐区
	危险

物质
	硫酸
	硫酸泄漏
	灼烫
	设置围堤，配备安全淋浴和洗眼设备，以及干粉、二氧化碳、砂土或水等应急措施。
	及时维护和处理储罐及管路泄漏处
	可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器；穿橡胶耐酸碱服；戴橡胶耐酸碱手套
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统，避免直接将水喷入硫酸，以免遇水会放出大量热灼伤皮肤。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置
	正文4.5条款常规内容和《腐蚀性化学品罐区安全规程》。





























II

