ICS 13.060 Z 16

DB23

黑龙江省地方标准

DB23/T XXX—XXXX

水质阴离子表面活性剂监测技术规范

主要起草单位：黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心 联系人：颜焱 联系电话：13945051046 邮箱：yanyan82828@126.com

XXXX-XX - XX发布

XXXX-XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局 发布

目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　采样技术要求	1

5　实验室管理	3

6　基本要求	3

附录A（规范性附录）阴离子表面活性剂的采样和样品保存要求	4

附录B（资料性附录）阴离子表面活性剂样品采样记录	5

附录C（资料性附录）阴离子表面活性剂样品交接记录	7

前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省哈尔滨生态环境监测中心。

本文件起草人:颜焱、赵淑芳、白昕、李伯娜、王伟华、张景新、陈莹、姜蔚然、霍寅龙、李春晖、石野、许桂芬。

水质阴离子表面活性剂监测技术规范

- 范围

本文件规定了水中阴离子表面活性剂监测过程中的采样技术要求、实验室管理、基本要求等技术内容。

本文件适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中阴离子表面活性剂的监测。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14848-93 地下水质量标准

GB3838-2002地表水环境质量标准

GB 7494	水质 阴离子表面活性剂的测定	亚甲蓝分光光度法

HJ/T 164 地下水环境监测技术规范

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 630 环境监测质量管理技术导则

HJ 826-2017 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法

RB/T 214 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 阴离子表面活性剂 anionic surfactants

- 主要包括直链烷基苯磺酸钠、烷基磺酸钠和脂肪醇硫酸钠类物质。

- 采样技术要求

- 阴离子表面活性剂监测方案的制定应结合当地水质状况、污染物排放实际情况，并符合HJ 91.1 和 HJ/T 164 的相关规定。

  - 采样器材的要求

- 4.1.1  采样器材主要包括采样器和采样瓶。采样器可选用聚乙烯、聚四氟乙烯材质，要求内壁表面光滑，易于清洗、处理。采样瓶应为硬质玻璃或聚乙烯材料。

- 4.1.2  污水监测应配置专用采样器材，不能与地表水、地下水等环境样品的采样器材混用。

4.1.3  所使用的采样器材可按照HJ 826-2017规定的方法使用清洗溶液和水清洗，不宜用合成洗涤剂清洗。

  - 样品的采集

    - 采样前要认真检查采样器具、样品容器及其瓶塞（盖），及时维修并更换采样工具中的破损和不牢固的部件。样品容器确保已盖好，减少污染的机会并安全存放。

    - 地下水采集

      - 地下水水质监测通常采集瞬时水样，应符合HJ/T 164的规定。

      - 对需测水位的井水，在采样前应先测地下水位。

      - 采样深度应在地下水水面0.5 m以下， 以保证水样能代表地下水水质。

      - 对封闭的生产井可在抽水时从泵房出水管放水阀处采样，采样前应将抽水管中存水放净。

    - 地表水采集

      - 地表水水质监测通常采集瞬时水样。

      - 采样时不可搅动水底部的沉积物。

      - 采样时应保证采样点位置准确。必要时使用定位仪（GPS）定位。

      - 若采样现场水体不均匀，应详细记录不均匀的情况和实际采样情况，并向生态环境行政主管部门反映。

    - 污水采集

      - 采集的水样应具有代表性，应符合HJ 91.1的规定。

      - 采样时应去除水面的杂物、垃圾等漂浮物，不可搅动水底部的沉积物。

      - 当排污单位的生产工艺过程连续且稳定，有污水处理设施并正常运行，其污水能稳定排放的（浓度变化不超过 10%），可用瞬时水样的浓度代表采样时间段内的采样浓度。下列情况适用瞬时采样：
    a） 不能连续排放的污水， 如间歇排放；
    b） 需要考察特定时间的污染物浓度；
    c） 需要得到污染物最高值、 最低值或变化情况的数据；
    d） 需要得到短期（一般不超过 15 min） 的数据以确定水质的变化规律；
    e） 需要确定水体空间污染物变化特征；
    f）相关环境管理工作中规定采集瞬时水样。

      - 下列情况适用混合采样：
    a） 计算一定时间的平均污染物浓度；
    b） 计算单位时间的污染物质量负荷；
    c） 污水特征变化大；
    d）相关环境管理工作中规定采集混合水样。

    - 阴离子表面活性剂须单独采集储存。所需采样量可参见附表A。此采样量已考虑重复分析和质量控制的需要，并留有余地。

    - 采样完成后应在每个样品容器上贴上标签，标签内容包括样品编号或名称、采样日期和时间、监测项目名称等，同步填写采样记录。用文字描述水的颜色、浑浊度、气味（嗅）等样品状态、水面有无油膜等表观特征。采样记录包含的内容可参照附录B。

    - 采样结束后，核对监测方案、现场记录与实际样品数，如有错误或遗漏，应立即补采或重采。如采样现场未按监测方案采集到样品，应详细记录实际情况。

  - 样品管理

    - 样品运输和保存

确保样品在规定的保存期限内分析完成，保存方式按照GB 7494执行。采用的分析方法中未明确采样容器材质、保存方法、保存期限等内容可按照附录A执行。水样装箱前检查采样瓶是否盖（拧）紧，应用聚乙烯薄膜封住瓶口。同一采样点的采样瓶尽量装在同一箱内， 与采样记录逐件核对。装箱时应用泡沫塑料或波纹纸板垫底和间隔防震。有盖的样品箱应有 “切勿倒置”等明显标志。运输时应有押运人员，防止样品损坏或受玷污。

    - 样品交接

样品送达实验室后， 由样品管理员接收。样品管理员对样品进行符合性检查， 包括：
    a）样品包装、 标志及外观是否完好；
    b）样品名称、采样地点、样品数量、形态等是否与采样记录单一致；
    c）核对保存剂加入情况；

d）发现样品有异常或对样品是否适合监测有疑问时， 样品管理员应及时向送样人员或采样人员询问，并记录有关说明及处理意见。
    e）样品管理员进行样品符合性检查、标识和登记并在交接记录上签字。样品交接记录内容可参照附录C。

    - 样品贮存

a）每个监测中心应设样品贮存间，贮存间应置冷藏柜，用于测试前及留样样品的存放，两者需分区设置， 以免混淆。
    b）保持样品贮存间清洁、通风、无腐蚀的环境，并对贮存环境条件加以维持和监控。
    c）对于测试结果异常样品、应急监测和仲裁监测样品， 应按样品保存条件要求保留适当时间。 留样样品应有留样标识。

- 实验室管理

  - 监测机构、 监测人员、 监测仪器与设备设施等按 RB/T 214和HJ 630的相关内容执行。

  - 实验室应保持整洁、通风良好，测试区域应与办公场所分离。

  - 应配置合适的排风系统，实验操作应在通风厨内进行。

  - 应采用符合分析方法所规定等级的化学试剂。一般应采用不低于分析纯级的试剂。 注意试剂的分类保存，严格防止试剂被玷污。固体试剂不宜与液体试剂或试液混合贮存。经常检查试剂质量，一经发现变质、失效，应及时废弃。化学试剂贮藏室必须防潮、防火、防爆、防毒、避光和通风。

  - 对分析过程中产生的废液应妥善处理，确保符合环保、健康、安全的要求。

- 基本要求

  - 所选分析方法的检出限应低于相关环境质量标准中阴离子表面活性剂的标准限值。地表水环境质量标准中阴离子表面活性剂的浓度限值为≤0.2 mg/L，按照GB 3838-2002执行。地下水环境质量标准中阴离子表面活性剂的浓度限值为≤0.1 mg/L，按照GB/T 14848-93执行。

  - 所选用分析方法的测定下限应低于排污单位的污染物排放限值。

附 录 A
（规范性附录）
阴离子表面活性剂的采样和样品保存要求

分析中关于采样容器材质、保存方式、保存期限和采样体积等内容可参照表 A.1 。

表A.1阴离子表面活性剂的采样和水样保存要求

| 监测项目 | 采样容器 | 采集或保存方法 | 保存期限（天） | 建议采样量（ml） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴离子表面活性剂 | P或G | 冷藏 | 1 | 250 |  |
|  | G | 1%（V/V） 的甲醛，冷藏 | 7 | 250 |  |
|  | G | 氯仿饱和，冷藏 | 8 | 250 |  |
|  | P | -20℃冷冻 | 30 | 100 |  |
| 注： P 为聚乙烯瓶等材质塑料容器， G 为硬质玻璃容器。 |  |  |  |  |  |
| 冷藏温度范围为： 0~5℃。 |  |  |  |  |  |

附 录 B
（资料性附录）
阴离子表面活性剂样品采样记录

地表水、地下水、污水中阴离子表面活性剂采样记录表见表B.1和表B.2。

表B.1地表（下）水采样记录

采样单位

| 采样日期 |  |  | 天气状况 |  | 经 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 纬 度 |  |  |  |
| 采样时间 | 样品编号 |  | 监测项目 | 样品数量（个） | 采样体积 （ml） | 保存 方式 （序号） | 样品状态 感官描述 | 备注 |
| 样品状态（感官描述）： 水体有无颜色、有无气味、有无漂浮物等 |  | 保存方式： 1）冷藏 2）冷冻 3）避光 4）1%（V/V）甲醛 5）饱和氯仿 |  |  |  | 备注： |  |  |

采样人：                                     复核人：

年    月    日                              年    月    日

表B.2污水采样记录

监测单位

| 排污单位名称 |  |  | 采样日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理设施运行状况： □正常 □不正常 |  |  | 排放量（吨/天） |  |  | 天气状况 |  |
| 采样时间 | 采样位置 | 样品编号 | 监测 项目 | 流量（m3/h） | 保存 方式 （序号） | 样品状态 感官描述 | 备注 |
| 现场情况： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态（感官描述）：水体浑浊或澄清；有无颜色；有无气味；有无漂浮物等。 保存方式： 1）冷藏 2）冷冻 3）避光 4）1%（V/V）甲醛 5）饱和氯仿。 |  |  |  |  |  |  |  |

采样人：                  受测单位：                      复核人：

年    月    日            年    月    日                 年    月    日

附 录 C
（资料性附录）
阴离子表面活性剂样品交接记录

水质阴离子表面活性剂样品交接记录见表C.1。

表C.1样品登记表

监测单位

| 送样 时间 | 样品编号 | 监测 项目 | 样品数量 | 保存 方式 （序号） | 样品状态 感官描述 | 送样人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态（感官描述）：水体浑浊或澄清；有无颜色；有无气味；有无漂浮物等。 保存方式： 1）冷藏 2）冷冻 3）避光 4）1%（V/V）甲醛 5）饱和氯仿。 |  |  |  |  |  |  |  |

接样人：

接样时间：       年    月    日

____________________________