DB23/T XXXX—XXXX

ICS 65.020.20

B 05

黑龙江省地方标准

DB23

蓝靛果忍冬水肥一体化栽培技术规程

（征求意见稿）

主要起草单位：黑龙江峰然生物科技有限公司

黑龙江省科学院自然与生态研究所

联   系  人：王锋

联 系 电 话：17745108277

联 系 邮 箱：44021809@qq.com

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

黑龙江省市场监督管理局  发 布

前   言

本标准依据GB/T 1.1-2009编写规则起草。

本标准由黑龙江省市场监督管理局提出。

标准起草单位：黑龙江峰然生物科技有限公司、黑龙江省科学院自然与生态研究所、黑龙江德盛粮食深加工有限公司、黑龙江省林业科学院、黑龙江省林业科学研究所、东北农业大学园艺学院、黑龙江省黑河市应急保障中心。

本标准主要起草人：王锋、魏殿文、王进发、张金波、张亚楠、张静、程义强、周琳、霍俊伟、尹海龙、魏丹、赵瑞婷、李慧刚、王艳军、车汶峻、石德山、黄宏、王福德。

蓝靛果忍冬水肥一体化栽培技术规程

1  范围

本标准规定了蓝靛果忍冬(Lonicera caerulea)水肥一体化栽培的园地选择、水源选择、设备配置、系统使用及维护、灌溉施肥、配套栽培技术、生产档案。

标准适用于蓝靛果忍冬的水肥一体化栽培。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618  土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准

GB 5084  农田灌溉水质量标准

GB/T 10002.1  给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 10002.2  给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件

GB/T 13663 （所有部分）给水用聚乙烯(PE)管材

GB/T 13664  低压输水灌溉用硬聚乙烯(PNC-UD)管材

GB/T 19812.3  塑料节水灌溉器材内镶式滴灌管、带

NY/T 2623  灌溉施肥技术规范

NY/T 2624  水肥一体化技术规范  总则

NY 1106  含腐殖酸水溶肥料

NY 1107  大量元素水溶肥料

NY 1428  微量元素水溶肥料

NY 1429  含氨基酸水溶肥料

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

LY/T 2471  蓝靛果忍冬栽培技术规程

DB23/T 1573  蓝靛果忍冬栽培技术规程

3  园地选择

生产基地应远离工矿区、工业污染源、生活垃圾场等。选择靠近水源、光照充足、地势开阔、排灌方便、土质疏松、富含腐殖质的平地或缓坡地。土壤环境质量应符合GB 15618的规定。

4 水源选择

可就近选择井、河、水库、蓄水池等水源。水质量应符合GB 5084的规定。

5  设备配置

5.1  首部工程

5.1.1  水泵和动力机

根据水源状况、灌溉面积、设计扬程等选用适宜的水泵，配置相应的动力机。田间灌溉水流量一般每 667 m2为1.5 t/h～4.5 t/h，供水压力为50 kPa～100 kPa。

5.1.2  控制设备

系统中应安装水肥匹配器、 流量和压力调节设备等。系统可选择自动化控制和手动控制两种方式，100亩以上的果园宜采用自动化控制方式；现代果园控制系统应与物联网系统相匹配，实现精准远程控制。

5.1.3  保护设备

在水肥一体化系统的合适位置应安装阀门、流量表、压力表、安全阀、进排气阀等。特别应在过滤器前后安装压力表，水源首部安装逆止阀，管网最高处安装进排气阀。

5.1.4  过滤器

一般采用二级以上过滤器，保证杂质粒度小于120目。水源水质较差时，应采用不同类型的过滤器组合进行多级过滤，对于含沙量较大的水源，应修建调蓄池沉淀泥沙。

5.1.5  施肥设备

种植面积较小时，使用文丘里施肥器和水动比例式施肥器；种植面积大于0.33 hm2时，采用施肥机或施肥泵。采用离心泵灌溉系统时，可采用在吸水管上安装吸水阀的泵前吸肥法，同时配套营养液灌。

5.2  管网铺设

5.2.1  铺设原则

滴灌管网分干管、支管、毛管三级。管网铺设应使管道总长度短，少穿越其他障碍物。干管宜沿地势较高位置布设，支管宜垂直于作物种植行布设，毛管应顺种植行布设。

5.2.2  给水管

管材及管件应符合 GB/T 10002.1 和 GB/T 10002.2的规定。

5.2.3  输配管

干管和支管管径应大于系统设计流量所需管径，可承受0.6 Mpa以上压力，高差较大的地块需安装压力调节器。干管、支管一般埋于冻土层以下，管道末端要安装排气阀。根据具体情况，也可铺设明管。干管管材及管件应符合GB/T 13664的规定要求，支管、毛管管材及管件应符合GB/T 13663(所有部分)的规定。

5.2.4  滴灌带

应选择均匀性、抗堵性、耐用性好的滴灌带，质量应符合GB/T 19812.3的规定。根据株距和浸润面积确定滴孔间距，靠近树干平行铺设1条～2条滴灌带，滴孔朝上。砂质土宜选择滴孔流量为2.0 L/h～3.0 L/h，壤土宜选择滴孔流量为1.5 L/h～2.0 L/h。

6 系统使用及维护

供肥前和供肥后，应用清水冲洗管道15 min～30 min，每30 d清洗肥料罐1次，明管铺设的，应及时排空管道内存水，冬季应排空管道。定期清洗过滤器，当过滤器前后压力差超过80 kPa时，应及时清洗过滤器。定期检修、保养系统设备。

7  灌溉施肥

7.1  灌溉

依据蓝靛果忍冬需水特点和土壤墒情，适时灌溉，保证湿润层深度35 cm左右。在雨季灌水应以补肥为主。

7.2  施肥

7.2.1  施肥原则

少量多次原则，并按NY/T 2623和NY/T 2624的规定制定施肥制度。

7.2.1  施肥时期

每年春季蓝靛果忍冬萌动时开始施肥，开花至采果前增加施肥次数，采果后控制施肥次数，7月中旬至8月中旬蓝靛果忍冬高温休眠，停止施肥，休眠结束开始二次生长时开始施肥，9月上旬增加施肥次数，9月下旬停止施肥。一般全年施用 8 次～12 次。

7.2.2  肥料选用

肥料应在田间温度条件下能完全、迅速地溶于水，不引起灌溉水pH值剧烈变化。可选液态或固态肥料，如氨水、尿素、磷酸二铵、硫酸钾、硫酸二氢钾、硫酸镁等肥料，不应选择颗粒状复合肥和中、高氯肥料。如果用沼液或腐殖酸液肥应先过滤，固态肥料应预溶解过滤后施用。矿化度较高的灌溉水，宜选用酸性肥料或者添加螯合增效剂的功能性水溶肥料。肥料质量应符合NY 1106、NY 1107、NY 1428、NY 1429和NY/T 496的规定。

7.2.3  施肥方法

幼树生长季前期宜采用高氮、低磷、低钾配方，生长季后期采用低氮、高磷、低钾配方；成龄果树生长期宜采用高氮、低磷、中钾配方，花期宜采用高氮、高磷、低钾配方，果实发育期采用中氮、低磷、高钾配方肥料。适时加强钙、镁、硼等中微量元素供应，预防出现缺素症，一般采用“因缺补缺”原则进行。

8  配套栽培技术

8.1  除草

8.1.1  中耕除草

在蓝靛果忍冬生长期适时进行中耕除草。宽行距栽植的可在行间进行旋耕除草，垄面采用人工除草；窄行距栽植的全园进行人工除草。进行垄面除草时应避开滴灌管。

8.1.2 覆盖除草

在滴灌管布设完成后，采用园艺除草布在定植行两侧覆盖，除草布连接处搭接5 cm～10 cm，每隔0.8 m～1 m用地钉固定，两侧用土压实。人工拔除除草布开口处的杂草，行间可进行旋耕除草。

8.2 其它栽培技术

可参照LY/T 2471和DB23/T 1573操作。

9  生产档案

建立生产档案，详细记蓝靛果忍冬水肥一体化栽培过程中的肥料种类、用量、灌溉时间、灌溉量、设备维护及使用信息等数据。