ICS 07.040

A 75

DB23

黑龙江地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

灌区农业取用水基本信息调查技术规程

Technical regulations for basic information investigation of agricultural water intake in irrigation area

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

起草单位：黑龙江省水利科学研究院 自然资源部黑龙江基础地理信息中心 联 系 人：孙丽梅 联系电话：13945633549 电子信箱：30858477@qq.com.

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

黑龙江省测绘地理信息局

黑龙江省水利厅

联合发布

目  次

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 产品规格要求	2

5 技术流程	2

6 基础资料收集	3

7 数据预处理	4

8 数据处理	5

9 地理实体数据处理	6

10 信息统计	7

11 图件编制	7

12 成果汇交	7

附　录　A （规范性附录） 灌区农业取用水基本信息调查数据库分层	9

附　录　B （规范性附录） 灌区农业取用水基本信息调查数据库属性结构	10

附　录　C （规范性附录） 地理实体编码	13

附　录　D （规范性附录） 灌区农业取用水基本信息调查统计表样例	15

参考文献	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件首次发布。

本文件由黑龙江省测绘地理信息局、黑龙江省水利厅提出。

本文件由黑龙江省测绘地理信息局标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：黑龙江省水利科学研究院、自然资源部黑龙江基础地理信息中心。

本文件主要起草人： 。

灌区农业取用水基本信息调查技术规程

- 范围

本文件规定了黑龙江省行政区（含加格达奇区和松岭区）范围内灌区农业取用水基本信息调查的术语和定义、产品规格要求、基础数据、数据处理要求、信息统计、图件编制和成果汇交的基本要求。

本文件适用于黑龙江省（含加格达奇区和松岭区）灌区农业取用水基本信息调查工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

CH/T 1015.3—2007 基础地理信息数字产品1:10000 1:50000生产技术规程第 3 部分：数字正射影像图（DOM）

CH/Z 9010—2011 地理信息公共服务平台 地理实体与地名地址数据规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 灌区  irrigated area

通过一定引水、提水及输水设施利用河流、湖泊、水库等水源进行农田灌溉且具有相应排水设施的特定区域。

- 农业取用水  agricultural water intake

通过一定水利设施从河流、湖泊、水库等水源引水进行灌溉等农业生产活动的用水。

- 基本信息调查  basic information survey

主要包括调查灌区内水利设施分布、灌区管理范围、用水户协会管理范围和灌区农业取用水地块及其相关信息等。

- 用水户协会  water users association

为维护灌区当地农民用水户基本权利，由灌区当地农民用水户自愿组建、自主管理、自我服务的农民用水合作组织。

- 水利设施  water conservancy facilities

本文件中水利设施主要包括引水渠、排水沟、闸、坝、渡槽、倒虹吸、涵洞、跌水、桥、监测点和机电井等。

- 产品规格要求

  - 基础地理信息数据源

为保证数据的权威性、标准性、统一性，基础地理信息数据来源于省级测绘地理信息部门。

  - 数学基础

对数据的坐标系统、高程基准和地图投影做出如下规定：

- ——坐标系统：2000国家大地坐标系；

- ——高程基准：1985国家高程基准；

- ——地图投影：采用地理坐标系统，坐标单位为度。

  - 成果规格

灌区农业取用水基本信息调查数据库、调查统计表、专题图件和文档成果规格规定如下：

- ——灌区农业取用水基本信息调查数据库和统计表以灌区为单元编制；

- ——灌区农业取用水基本信息调查数据应符合建库要求；

- ——专题图件和文档说明按灌区实际情况和需求进行编制。

  - 成果精度

- 数据精度

- 成果数据平面精度优于2.5米。

- 属性精度

- 各属性项赋值应符合附录中各具体属性项定义要求。

- 技术流程

灌区农业取用水基本信息调查技术流程见图1。

- 灌区农业取用水基本信息调查技术流程图

- 基础资料收集

  - 基础地理信息数据

基础地理信息数据包括覆盖灌区范围内的高分辨率卫星遥感影像、航摄影像、地形要素数据（DLG）和数字高程模型（DEM）等（见表1）。

- 基础地理信息数据

| 数据类别 | 数据名称 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 遥感影像数据 | 高分辨率卫星遥感影像 | 黑龙江省测绘地理信息部门 |
|  | 高分辨率航摄影像 |  |
| 基础测绘数据 | 地形要素数据（DLG） |  |
|  | 数字高程模型（DEM） |  |

- 遥感影像数据

- 优先选用优于1米高分辨率卫星遥感影像和高分辨率航摄影像。

- 地形要素数据（DLG）

- 优先选用1:10 000地形要素数据（DLG），主要包括高程、境界与行政区界线、地名地址等。

- 数字高程模型（DEM）

- 优先选用1:10 000以上比例尺数字高程模型（DEM），采样间隔宜5~10米。

  - 专题数据资料

专题数据资料主要包括灌区、用水户协会相关文字资料、灌区工程布置图、灌区渠系规划图和农村土地确权数据（见表2）。

- 专题数据资料

| 数据类别 | 数据名称 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 文字资料 | 灌区相关文字资料 | 水务或水资源部门、灌区管理部门等 |
|  | 用水户协会相关文字资料 |  |
| 图件资料 | 灌区工程布置图 |  |
|  | 灌区渠系规划图 |  |
| 矢量数据资料 | 农村土地确权数据 | 自然资源部门、农业农村部门 |

- 灌区、用水户协会相关文字资料

- 主要包括灌区报批文件、设计灌溉面积、实际灌溉面积、灌区内管理人员情况、水费收缴情况、历年取用水计划、水资源论证情况、灌区初设报告、灌溉水利用系数测算报告、新建改建扩建工程设计报告等相关文字资料。

- 灌区工程布置图和灌区渠系规划图

- 主要包括灌区渠系、闸等水利工程设施分布情况、流量情况。

- 农村土地确权数据

- 主要包括地块位置分布、地块类型、实测面积等。

- 数据预处理

  - 原始影像处理

原始遥感影像应按 CH/T 1015.3—2007 技术要求，进行影像纠正、影像融合、图像增强和质量检查等工作。

  - 数据格式转换

对多种格式的原始数据进行数据格式转换，统一数据格式。

  - 统一坐标系统

对多种坐标系统及投影的矢量数据进行坐标格式转换，统一转换至2000国家大地坐标系地理坐标系统。

  - 属性信息录入

对坐标点位和相关文字信息，按照原始坐标系统进行矢量化和属性录入。

  - 数据提取整合

对基础地理信息和专题数据进行提取、裁切、整合处理，形成覆盖灌区区域范围的数据。

- 数据处理

  - 数据库分层

灌区农业取用水基本信息调查数据库包括矢量数据共6层，数据分层具体规定见附录A；各数据分层属性项定义见附录B。各灌区可根据实际情况对数据分层和属性项进行相应补充。

  - 数据处理要求

    - 遥感影像数据

对经数据预处理后的遥感影像数据进行拼接和裁切，作为灌区农业取用水基本信息调查的工作底图。

    - 基础地理数据

从地形要素数据中提取高程信息、境界与行政界线、地名地址数据等并对数字高程模型进行裁切，作为灌区农业取用水基本信息调查基础地理参考数据。

    - 水利设施数据

- 确定水利设施分布

- 需确定分布情况的水利设施主要有：引水干渠、引水支渠、引水斗渠、排水干沟、排水支沟、排水斗沟、闸、坝、渡槽、倒虹吸、涵洞、跌水、桥、监测点、机电井等。

- 对经数据预处理后转换为矢量数据格式的水利设施数据，参照遥感影像进行修正，确定水利设施分布情况，对于无法确定其分布情况的水利设施，宜采用外业核查或咨询当地负责人等方式确定水利设施分布情况。

- 确定水利设施水流流向

- 需要确定水流方向的水利设施主要有：引水干渠、引水支渠、引水斗渠、排水干沟、排水支沟、排水斗沟等。

- 根据相关专题数据资料结合数字高程模型和地形要素数据提取出的高程信息等，综合确定水利设施水流流向，采用水利设施采集方向来表示，对于无法确定其水流流向的水利设施，宜采用外业核查或咨询当地负责人等方式确定水利设施水流方向。

- 确定水利设施水流流量

- 需要确定水流流量的水利设施主要有：引水干渠、引水支渠、引水斗渠、排水干沟、排水支沟、排水斗沟等。

- 根据相关专题数据资料确定水利设施水流流量，对于无法确定的，宜采用外业核查或咨询当地负责人等方式来确定。

    - 灌区管理范围数据

基于遥感影像数据，结合水利设施分布情况，灌区计划灌溉面积、实际灌溉面积等相关文字资料，确定灌区管理范围，对于通过遥感影像无法确定，宜采用外业核查或咨询当地负责人等方式确定灌区管理范围。

    - 用水户协会管理范围数据

基于遥感影像数据，结合水利设施分布情况和灌区管理范围，综合考虑境界和行政界线完整性，确定用水户协会管理范围和用水户协会名称，对于无法确定的，宜采用外业核查或咨询当地负责人及有关专家意见后，综合确定用水户协会管理范围和用水户协会名称。

    - 灌区农业取用水地块数据

根据农村土地确权数据，按照灌区管理范围及用水户协会管理范围提取灌区农业取用水地块数据，结合灌区水利设施分布及水流方向，根据农业取用水地块分布情况确定地块取用水方式、排水路径等。对于无法确定的地块，宜采用外业核查或咨询当地负责人等方式，综合确定灌区农业取用水地块分布及取用水方式、排水路径等相关信息。

  - 空间协调关系处理

    - 数据层内部协调关系处理

对数据层内部协调关系进行处理，避免出现数据重叠、裂隙、打折、不合理压盖及不连通等情况。

    - 数据层间协调关系处理

对各数据层之间协调关系、逻辑关系进行处理，原则上水利设施、用水户协会管理范围、灌区农业取用水地块应位于灌区管理范围内；灌区农业取用水地块应位于用水户协会管理范围内；水利设施（线）与灌区农业取用水地块空间关系应合理。

- 地理实体数据处理

  - 数据实体分类

数据实体内容分为水利设施实体、灌区管理范围实体、用水户协会范围实体和灌区农业取用水地块实体：

- ——水利设施实体由点和线构成。其中，由点构成的水利设施实体有闸、坝、渡槽、倒虹吸、涵洞、跌水、桥、监测点、机电井等实体数据；由线构成的水利设施实体有引水干渠、引水支渠、引水斗渠、排水干沟、排水支沟、排水斗沟等实体数据，由线构成的水利设施实体数据应保证数据的连通性。

- ——灌区管理范围实体由封闭面构成。

- ——用水户协会管理范围实体由封闭面构成。

- ——灌区农业取用水地块实体由封闭面构成。

  - 数据实体处理

地理实体数据处理以 CH/Z 9010—2011 为依据，进行地理实体数据的属性编辑。在地理实体数据处理时，必须包含（但不限于）附录B属性项，此外还应保留数据源中其他所有属性字段及相应取值。

    - 水利设施实体数据处理

水利设施实体数据处理包括水利设施实体（点）数据和水利设施实体（线）数据处理，实体编码原则应符合附录C的规定。

    - 灌区管理范围实体数据处理

灌区管理范围实体数据处理时，结合灌区管理范围所在行政区进行编制，实体编码原则应符合附录C的规定。

    - 用水户协会管理范围实体数据处理

用水户协会管理范围实体数据处理时，结合用水户协会管理范围所在行政区进行编制，实体编码原则应符合附录C的规定。

    - 灌区农业取用水地块实体数据处理

- 灌区农业取用水地块实体数据处理时，结合农村土地确权数据进行编制，对农村土地确权数据编码进行延用。

- 信息统计

以下仅为灌区农业取用水基本信息统计表的命名和统计的基本内容，灌区可根据实际情况进行增加，信息统计样表见附录D。

- 灌区管理范围基本信息统计

包括灌区管理范围四至点（东、南、西、北的四个地理位置）坐标统计、面积统计（面积为投影平面，下同）。

- 水利设施基本信息统计

统计闸、坝、渡槽、倒虹吸、涵洞、跌水、桥、监测点、机电井等水利设施的数量及其他相关信息；统计引水干渠、引水支渠、引水斗渠、排水干沟、排水支沟、排水斗沟等水利设施的长度、流量及其他相关信息。

- 用水户协会管理范围基本信息统计

统计用水户协会的名称、面积及其他相关信息。

- 灌区农业取用水地块基本信息统计

按照用水户协会、引水支渠划分情况统计所在灌区农业取用水地块面积及其他相关信息。

- 图件编制

  - 图件类型

主要包括灌区运行管理图、水利设施分布图、用水户协会分布图、农民用水户协会管理范围图等，灌区可根据实际情况和需求制作图件。

  - 图件主要要素

按成果图件图面的表示内容，主要分为基础地理信息、灌区农业取用水基本信息要素、图廓、图名、图例、比例尺、编制单位、图件说明等。

  - 图件原则

灌区农业取用水基本信息调查图件成果，应符合以下总体原则：

——灌区农业取用水基本信息应表达完整；

——比例尺的确定应符合图面信息的承载量；

——灌区农业取用水基本信息要素应突出表达；

——专题图底图应根据图面表达的要素进行选择。

- 成果汇交

  - 数据目录要求

灌区农业取用水基本信息调查工作成果分为一、二级目录。一级目录名称为“灌区所在县级行政区名称+灌区名称+工作内容”，如“虎林市阿北灌区农业取用水基本信息调查工作成果”。二级目录名称分为“数据成果”、“专题图成果”、“表格成果”和“文档成果”。

  - 成果文件命名

灌区农业取用水基本信息调查工作成果文件命名规则如下：

- 数据成果

数据成果名称=灌区所在县级行政区名称+灌区名称+基本信息数据成果，例如：“虎林市阿北灌区基本信息数据成果”。

- 专题图成果

专题成果图成果名称=灌区所在县级行政区名称+灌区名称+专题图类型；例如“虎林市阿北灌区运行管理图”。

- 统计表成果

统计表成果名称=灌区所在县级行政区名称+灌区名称+信息统计名称+统计表类别；例如“虎林市阿北灌区管理范围基本信息统计表”。

- 文档成果

文档成果名称=灌区所在县级行政区名称+灌区名称+农业取用水基本信息调查+文档类别；例如“虎林市阿北灌区农业取用水基本信息调查工作方案”

- （规范性附录）
灌区农业取用水基本信息调查数据库分层

表A.1给出了灌区农业取用水基本信息调查数据库的分层命名、数据类型及数据内容。

  - 灌区农业取用水基本信息调查数据库分层表

| 序号 | 数据分层 | 数据类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水利设施 | 点 | 排水闸、进水闸、分水闸、拦河坝、渡槽、倒虹吸、涵洞、跌水、桥、监测点等 |
| 2 | 机电井 | 点 | 机电井、柴油机井 |
| 3 | 水利设施 | 线 | 引水干渠、引水支渠、引水斗渠、排水干沟、排水支沟、排水斗沟等 |
| 4 | 灌区管理范围 | 面 | - |
| 5 | 用水户协会管理范围 | 面 | - |
| 6 | 灌区农业取用水地块 | 面 | - |

- （规范性附录）
灌区农业取用水基本信息调查数据库属性结构

表B.1至表B.6规定了灌区农业取用水基本信息调查数据库中各数据层属性表结构，各数据层必须包含（但不限于）表B.1至表B.6属性项，此外还应保留数据源中其他所有属性项及相应取值（下文属性结构处均与此同）。

  - 水利设施（点）属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项中文名称 | 是否必填 | 类型 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM | 编码 | Yes | Char(20) | 230128CLHSSLYZ010001 |
| 2 | NAME | 名称 | No | Char(50) | 东兴进水闸 |
| 3 | TYPE | 类型 | Yes | Char(20) | 进水闸 |
| 4 | X | X坐标 | Yes | FLOAT | 130.884926 |
| 5 | Y | Y坐标 | Yes | FLOAT | 47.571939 |
| 6 | BZ | 备注 | No | Char(50) | - |
| - X（X坐标）、Y（Y坐标）采用十进制度 |  |  |  |  |  |

  - 机电井属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项中文名称 | 是否必填 | 类型 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM | 编码 | Yes | Char(20) | 230128CLHSSL00DJ0001 |
| 2 | USER | 使用人姓名 | Yes | Char(20) | 张三 |
| 3 | YEAR | 建成年份 | No | Char(4) | 2018 |
| 4 | CQQK | 产权情况 | No | Char(20) | 公有/个人 |
| 5 | JSXM | 建设项目 | No | Char(20) | 水利/国土/自建 |
| 6 | CLASSIFY | 分类 | Yes | Char(20) | 钢管/水泥管/塑料管 |
| 7 | X | X坐标 | Yes | FLOAT | 130.884926 |
| 8 | Y | Y坐标 | Yes | FLOAT | 47.571939 |
| 9 | ZQHF | 支渠划分 | Yes | Char(50) | 山弯支渠 |
| 10 | XHHF | 协会划分 | Yes | Char(50) | 胜利农民用水户协会 |
| 11 | SZCT | 所在村屯 | Yes | Char(50) | 城东村 |
| 12 | TYPE | 类型 | Yes | Char(20) | 机电井/柴油机井 |
| 13 | BZ | 备注 | No | Char(50) | - |
| - X（X坐标）、Y（Y坐标）采用十进制度 |  |  |  |  |  |

  - 水利设施（线）属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项中文名称 | 是否必填 | 类型 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM | 编码 | Yes | Char(20) | 230128CLHS00YG000001 |
| 2 | NAME | 名称 | No | Char(50) | 总干渠 |
| 3 | TYPE | 类型 | Yes | Char(20) | 引水干渠 |
| 4 | LONG | 长度（米） | Yes | FLOAT | 177.575539 |
| 5 | FLOW | 流量（立方米） | Yes | FLOAT | 100 |
| 6 | LINING | 衬砌类型 | No | Char(50) | 混凝土预制板 |
| 7 | LINLONG | 衬砌长度（米） | No | FLOAT | 35.00 |
| 8 | BZ | 备注 | No | Char(50) | - |

  - 灌区管理范围属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项中文名称 | 是否必填 | 类型 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM | 编码 | Yes | Char(20) | 230128ABGQ0000000001 |
| 2 | NAME | 名称 | Yes | Char(50) | 阿北灌区 |
| 3 | MJ | 面积（亩） | Yes | FLOAT | 30000.4023 |
| 4 | EFFICIENCY | 灌溉水利用系数 | Yes | FLOAT | 0.53 |
| 5 | BZ | 备注 | No | Char(50) | - |

  - 用水户协会管理范围属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项中文名称 | 是否必填 | 类型 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM | 编码 | Yes | Char(20) | 230128CLHSSL00000001 |
| 2 | NAME | 名称 | Yes | Char(50) | 胜利农民用水户协会 |
| 3 | MJ | 面积（亩） | Yes | FLOAT | 1567.3288 |
| 4 | BZ | 备注 | No | Char(50) | - |

  - 灌区农业取用水地块属性结构表

| 序号 | 属性项名称 | 属性项中文名称 | 是否必填 | 类型 | 填写实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DKBM | 地块编码 | Yes | Char(19) | 2301282012040100682 |
| 2 | SCMJ | 实测面积（平方米） | Yes | FLOAT | 3204.08 |
| 3 | SCMJM | 实测面积（亩） | Yes | FLOAT | 4.81 |
| 4 | ZJRXM | 指界人姓名 | Yes | Char(20) | 张三 |
| 5 | SZCT | 所在村屯 | Yes | Char(50) | 新柳村 |
| 6 | PSLJ | 排水路径 | Yes | Char(50) | 一排干 |
| 7 | X | X坐标 | Yes | FLOAT | 128.771716 |
| 8 | Y | Y坐标 | Yes | FLOAT | 45.987991 |
| 9 | ZQHF | 支渠划分 | Yes | Char(50) | 蜂蜜河支渠 |
| 10 | XHHF | 协会划分 | Yes | Char(50) | 黎明农民用水户协会 |
| 11 | XH | 序号 | Yes | Char(20) | 1 |
| 12 | BZ | 备注 | No | Char(50) | - |
| - XH（序号）为同一用水户协会内部地块序号 - DKBM（地块编码）、SCMJ（实测面积）为农村土地确权数据原始资料属性项 - X（X坐标）、Y（Y坐标）为取水地块质心坐标，采用十进制度 |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
地理实体编码

灌区地理实体编码采用20位编码结构（见图C.1），由行政区划代码、灌区地理实体编码和顺序码三部分组成，具体编码方法见表C.1、编码示例见表C.2。

顺序码

水利设施（点）

水利设施（线）

灌区名称

用水户协会名称

行政区划代码

  - 灌区地理实体编码结构图

  - 灌区地理实体编码方法说明表

| 编码分类 | 编码名称 | 编码长度 | 编码描述或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政区划代码 | 省、市、县级行政代码 | 6 | 按（GB/T 2260）执行 |
| 灌区地理实体编码 | 灌区管理范围 | 4 | 灌区名称前四位首字母 |
|  | 用水户协会管理范围 | 2 | 用水户协会名称前两位首字母 |
|  | 水利设施（线） | 2 | YG-引水干渠，YZ-引水支渠，YD-引水斗渠 PG-排水干沟，PZ-排水支沟，PD-排水斗沟 |
|  | 水利设施（点） | 2 | 01-排水闸，02-进水闸，03-分水闸，04-拦河坝，05-渡槽， 06-倒吸虹，07-涵洞，08-跌水，09-桥，10-监测点， DJ-机电井，CJ-柴油机井 |
| 顺序码 |  | 4 | 0001-9999 |
| - 若灌区存在其他水利设施地理实体可采用两位首字母编码 - 顺序码宜每一地理实体独立编码 |  |  |  |

  - 灌区管理范围地理实体编码示例

| 行政区划代码 |  |  | 灌区地理实体编码 |  |  |  | 顺序码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 | 市 | 县 | 灌区管理范围 | 用水户协会管理范围 | 水利设施（线） | 水利设施（点） | - |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 通河县 | 浓河灌区 | - | - | - |  |
| 23 | 01 | 28 | NHGQ | 00 | 00 | 00 | 0001 |
| 编码示例 |  |  | 230128NHGQ0000000001 |  |  |  |  |

  - 用水户协会管理范围地理实体编码示例

| 行政区划代码 |  |  | 灌区地理实体编码 |  |  |  | 顺序码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 | 市 | 县 | 灌区管理范围 | 用水户协会管理范围 | 水利设施（线） | 水利设施（点） | - |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 通河县 | 岔林河三号坝灌区 | 胜利农民用水户协会 | - | - |  |
| 23 | 01 | 28 | CLHS | SL | 00 | 00 | 0001 |
| 编码示例 |  |  | 230128CLHSSL00000001 |  |  |  |  |

  - 水利设施（线）地理实体编码示例

| 行政区划代码 |  |  | 灌区地理实体编码 |  |  |  | 顺序码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 | 市 | 县 | 灌区管理范围 | 用水户协会管理范围 | 水利设施（线） | 水利设施（点） | - |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 通河县 | 岔林河三号坝灌区 | - | 引水干渠 | - |  |
| 23 | 01 | 28 | CLHS | 00 | YG | 00 | 0001 |
| 编码示例 |  |  | 230128CLHS00YG000001 |  |  |  |  |

  - 水利设施（点）地理实体编码示例

| 行政区划代码 |  |  | 灌区地理实体编码 |  |  |  | 顺序码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 | 市 | 县 | 灌区管理范围 | 用水户协会管理范围 | 水利设施（线） | 水利设施（点） | - |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 通河县 | 岔林河三号坝灌区 | 胜利农民用水户协会 | 引水支渠 | 量测点 |  |
| 23 | 01 | 28 | CLHS | SL | YZ | 10 | 0001 |
| 编码示例 |  |  | 230128CLHSSLYZ100001 |  |  |  |  |

  - 机电井地理实体编码示例

| 行政区划代码 |  |  | 灌区地理实体编码 |  |  |  | 顺序码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 | 市 | 县 | 灌区管理范围 | 用水户协会管理范围 | 水利设施（线） | 水利设施（点） | - |
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 通河县 | 岔林河三号坝灌区 | 胜利农民用水户协会 | - | 机电井 |  |
| 23 | 01 | 28 | CLHS | SL | 00 | DJ | 0001 |
| 编码示例 |  |  | 230128CLHSSL00DJ0001 |  |  |  |  |

- （规范性附录）
灌区农业取用水基本信息调查统计表样例

  - 灌区管理范围基本信息统计表样例

| 灌区名称 | 四至点 | X坐标 | Y坐标 |
| --- | --- | --- | --- |
| ××灌区 | 东 |  |  |
|  | 南 |  |  |
|  | 西 |  |  |
|  | 北 |  |  |
|  | 灌区管理范围面积（亩） |  |  |

  - 水利设施基本信息统计表样例

| 灌区名称 | 用水户协会名称 | 水利设施名称 | 数量（个） | 长度（米） | 流量（立方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××灌区 | ××用水户协会1 | 引水干渠 |  |  |  |
|  |  | 引水支渠 |  |  |  |
|  |  | 引水斗渠 |  |  |  |
|  |  | 排水干沟 |  |  |  |
|  |  | 排水支沟 |  |  |  |
|  |  | 排水斗沟 |  |  |  |
|  |  | 机电井 |  |  |  |
|  |  | 排水闸 |  |  |  |
|  |  | 进水闸 |  |  |  |
|  |  | 分水闸 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | ××用水户协会2 | 引水干渠 |  |  |  |
|  |  | 引水支渠 |  |  |  |
|  |  | 引水斗渠 |  |  |  |
|  |  | 排水干沟 |  |  |  |
|  |  | 排水支沟 |  |  |  |
|  |  | 排水斗沟 |  |  |  |
|  |  | 机电井 |  |  |  |
|  |  | 排水闸 |  |  |  |
|  |  | 进水闸 |  |  |  |
|  |  | 分水闸 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| - 水利设施（点）不统计长度和流量 |  |  |  |  |  |

  - 用水户协会管理范围基本信息统计表样例

| 灌区名称 | 用水户协会名称 | 用水户协会管理范围面积（亩） |
| --- | --- | --- |
| ××灌区 | ××用水户协会1 |  |
|  | ××用水户协会2 |  |
|  | ××用水户协会3 |  |
|  | … |  |
|  | 合计 |  |

  - 灌区农业取用水地块基本信息统计表样例

| 灌区名称 | 用水户协会名称 | 支渠名称 | 面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- |
| ××灌区 | ××用水户协会1 | ××支渠1 |  |
|  |  | ××支渠2 |  |
|  |  | ××支渠3 |  |
|  |  | … |  |
|  | ××用水户协会2 | ××支渠1 |  |
|  |  | ××支渠2 |  |
|  |  | … |  |
|  | … | … |  |
|  | 合计 |  |  |

参 考 文 献

[1] GB/T 20257.2—2006 国家基本比例尺地图图式 第2部分：1∶5 000 1∶10 000地形图图式

[2] CH/T 1015.1—2007 基础地理信息数字产品1∶10 000 1∶50 000生产技术规程 第1部分：数字线划图（DLG）

[3] CH/T 9006—2010 1:5 000 1:10 000基础地理信息数字产品更新规范

[4] 《1:10 000（1:50 000）基础地理信息地形要素数据规范》（试行稿）国家测绘地理信息局 2012，11

[5] 《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）

[6] 《黑龙江省人民政府办公厅关于推进农业水价综合改革的实施意见》（黑政办发〔2016〕58号）

_________________________________