ICS 13.020.01

Z 67

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXX—XXXX

城市户外LED广告屏干扰光条件

限制规范

（征求意见稿）

主要起草单位：黑龙江省生态环境监测中心

联   系   人：邢延峰

联 系 信 箱：980386569@qq.com

联 系 电 话：15845002877

XXXX - XX - XX发布

XXXX -XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局  发布

目  次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  测试要求	1

5  测试方法	2

6  限值要求	2

7  LED广告屏的功能特性要求	2

8  安装及测试合格报告和记录	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省生态环境厅提出并归口。

本文件参与起草单位：黑龙江省生态环境监测中心、中国环境监测总站、天津大学、哈尔滨电气环保有限公司。

本文件主要起草人：白煜、王鹏杰、张明宇、张頔、关吉鑫、邢延峰、李博、曹胜、姜景阳、张蕊、顾平、郝影、赵杉杉、罗皓杰、刘丽

引  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，保护生态环境，保障人体健康，规范城市户外LED广告屏设置，制定本文件。

城市户外LED广告屏干扰光条件限制规范

- 范围

本文件规定了城市户外LED广告屏干扰光条件限制规范的术语和定义、测试要求、测试方法、限值要求、LED广告屏的功能特性要求、安装及测试合格报告和记录。

本文件适用于城市道路、居住建筑、室外公共活动区等区域安装的户外LED广告屏。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12454  光环境评价方法

GB/T 36101  LED广告屏干扰光评价要求

GB/T 38439  室外照明干扰光测试规范

SJ/T 11281   发光二极管(LED)显示屏测试方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

LED广告屏

由LED器件阵列组成的广告显示屏幕，通常包括控制系统、显示模组、电源和结构件。

照度

指单位面积上所接受可见光的光通量，简称照度，单位勒克斯（Lux或lx）。

亮度

指单位投影面积上的发光强度。简称亮度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）。

水样在一定的时间和条件下与发光细菌接触后，发光细菌的发光强度变化与水样中毒性组分总浓度呈负相关关系，通过生物发光光度计测定水样与发光细菌接触一定时间后的发光抑制率来表征水样的急性毒性水平。

- 测试要求

  - 测定条件

测试应在排除自然光影响，能见度良好，无雨雪，且被测面干燥的条件下进行。测试光路应无人为遮挡。

  - 测试方式

采用现场测试。

  - 测试仪器

除另有规定外，所有测试仪器仪表性能应满足测试具体要求。

亮度计、照度计的要求应符合SJ/T 11281-2007 3.2的要求。

- 测试方法

LED广告屏的干扰光测试应对产生干扰光的LED广告屏表面的平均亮度进行测试。

- 确定受干扰的位置，对产生干扰光的LED广告屏进行测试；

- 测试方向为测试位置与LED广告屏显示区域的连线，在广告屏正常播放时任意选择显示区域，用亮度计进行连续测试，采集时间不少于一个完整的播放周期，采集不少于50组亮度数据，采集亮度数据应覆盖亮度的显示场景、画面和区域，光探头采集范围不得少于16个相邻像素；

- 取其中的最大值作为干扰光评价时的最大亮度。

- 限值要求

城市户外不同面积LED广告屏亮度限制值见表1，照度需满足《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）要求。

表1 不同面积LED广告屏亮度限制值(cd/m2)

| LED广告屏面积（m2） | 亮度限制值（cd/m2） |
| --- | --- |
| S≤100 | 1000 |
| 100＜S≤200 | 750 |
| 200＜S≤300 | 500 |
| 300＜S≤450 | 50 |
| ＞450 | 10 |

- LED广告屏的功能特性要求

抑制LED广告屏的干扰光，LED广告屏应具备以下功能：

- LED广告屏应具备可随环境照明变化自动调节亮度的功能；

- LED广告屏应在熄灯时段内控制亮度和画面切换速度；

- LED广告屏应具备可随环境照明变化自动调节色度的功能。

- 安装及测试合格报告和记录

安装报告和记录应包括以下内容

- LED广告屏的基本信息，包括名称、型号、规格、安装位置、安装角度、用途；

- 测试的时间和日期；

- 测试所用的仪器设备型号，校准有效期；

- 测试点所在位置、方向和测试数据；

- 确认广告屏是否符合限值要求；

- 测试人员、记录人员、校核。

________________________