ICS 13.030.10

CCS Z 70

DB23

黑龙江省地方标准

DB 23/ xxxx—202x

油田含油污泥处置与利用污染控制要求

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

主要起草单位：大庆百世环保科技开发有限公司 联 系 人：路学喜 联 系 信 箱：baishihuanbao@163.com 联 系 电 话：13903699701

202x - XX - XX发布

202x - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	2

5　监测	2

6　判定规则	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黑龙江省生态环境厅提出并归口。

本文件参与起草单位：黑龙江省生态环境技术保障中心、大庆百世环保科技开发有限公司、大庆百世环保研究院、百世环保油田石油化工污油泥治理和土壤修复院士工作站、中石化广州工程有限公司、中国昆仑工程有限公司、三峡水发科技有限公司。

本文件主要起草人：李继凤、王龙、路学喜、吕丰民、白伟民、王亚娟、胡敏、冯英明、修太春、王香红、王芊月、张焕航、王刻文、王帆、高小荣、朱雷鸣、牛春林、周小松、代志华、方贵锋、李良 朱磊

引  言

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，保护生态环境和人体健康、改善人类生活环境，结合黑龙江省油田所处地区自然环境条件、环境质量要求及含油污泥处置技术水平，对《油田含油污泥综合利用污染控制标准》（DB23/T 1413—2010）进行修订，制定本文件。

本文件规定了油田含油污泥的处置与利用的污染控制要求、污染物监测项目、污染物控制浓度限值、污染物监测方法及判定规则等内容。

本文件首次发布于2010年，本次为第一次修订。本文件将根据国家社会经济发展状况和环境保护要求适时修订。

本次修订的主要内容：

——文件名称由《油田含油污泥综合利用污染控制标准》变更为《油田含油污泥处置与利用污染物控制要求》；

——调整了适用范围（见第1章）；

——更新了规范性引用文件（见第2章）；

——更新了油田含油污泥的术语和定义（见第3章）；

——调整了一般要求的内容（见4.1）；

——调整了油田含油污泥污染控制项目（见4.2）；

——更新了油田含油污泥石油类污染控制限值（见4.2）；

——增加了样品采样、制样和保存的执行标准（见5.1）；

——增加了监测项目检测的执行标准（见5.2）；

——调整了判定规则的内容（见第6章）；

自本文件实施之日起，《油田含油污泥综合利用污染控制标准》（DB23/T 1413—2010）废止。

油田含油污泥处置与利用污染控制要求

- 范围

本文件规定了油田含油污泥经处置后综合利用的污染物控制、监测与判定规则等内容。

本文件适用于油田含油污泥经处置后泥渣，在油田区域内外的综合利用。作为通井路和井场建设、筑路和铺路、作业场地地面覆盖、围堰等基础材料的环境污染控制；作为油田作业区外物流仓储用地、工业厂区道路与交通设施用地以及危险废物填埋场、固体废物填埋场封场等基础材料的环境污染控制。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15555.1  固体废物 总汞的测定冷原子吸收分光光度法

GB/T 15555.3  固体废物 砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T 15555.4  固体废物 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 15555.12  固体废物  腐蚀性测定玻璃电极法

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

CJ/T 221  城市污水处理厂污泥检验方法

HJ/T 20  工业固体废物采样制样技术规范

HJ 557  固体废物浸出毒性浸出方法水平振荡法

HJ 751   固体废物 镍和铜的测定火焰原子吸收分光光度法

HJ 786  固体废物  铅、锌和镉的测定火焰原子吸收分光光度法

HJ 2025  危险废物收集、贮存、运输技术规范

SY/T 7300  陆上石油天然气开采含油污泥处理处置及污染控制技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

油田含油污泥 oily sludge from oilfield

指石油天然气（包括页岩气和页岩油）勘探、开采、集输、废水（液）处理过程中产生的油、水与土壤混合形成的泥砂、罐底泥等混合物以及在钻井过程中使用油基泥浆产生的油基岩屑。

[来源：SY/T7300-2016，3.1，有修改]

泥渣 sludge

油田含油污泥经减量化、资源化、无害化处置后产生的剩余固体物。

油田含油污泥处置 oily sludge disposal

利用物理、化学、生物的技术原理，依托工艺及设备改变含油污泥的物理、化学、生物等性质，实现减少含油污泥数量、缩减含油污泥体积、减少或者消除其危险因素的活动。

油田含油污泥综合利用 utilization of oily sludge

油田含油污泥经处置后的泥渣，达到本标文件污物控制限值要求，在油田区域内用于通井路和井场建设、筑路和铺路、作业场地地面覆盖、围堰等基础材料活动；或者在油田区域内用于物流仓储用地、工业厂区道路与交通设施用地以及危险废物填埋场、固体废物填埋场封场等基础材料的活动。

- 要求

  - 一般要求

    - 企业应采用清洁化生产技术，从源头上减少含油污泥产生量。

    - 处置含油污泥的场所应有接收和防漏措施。

    - 现场接收的含油污泥，应及时装入具有防渗漏功能的容器中，并及时安全转运或处理处置

    - 含油污泥的收集、贮存和运输过程，应满足GB18597、HJ2025的有关规定。

  - 油田含油污泥污染控制限值

油田含油污泥经处置后的泥渣，进行综合利用时污染物控制限值须达到表 1 要求。

- 油田含油污泥经处置后泥渣综合利用污染物控制限值

| 序号 | 控制项目 | 控制限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | As（以干基计）（mg/kg） | ≤30 |
| 2 | Hg（以干基计）（mg/kg） | ≤0.8 |
| 3 | Cr6+（以干基计）（mg/kg） | ≤5 |
| 4 | Cu（以干基计）（mg/kg） | ≤150 |
| 5 | Zn（以干基计）（mg/kg） | ≤600 |
| 6 | Ni（以干基计）（mg/kg） | ≤150 |
| 7 | Pb（以干基计）（mg/kg） | ≤375 |
| 8 | Cd（以干基计）（mg/kg） | ≤3 |
| 9 | 石油类（以干基计）（mg/kg） | ≤3000 |
| 10 | pH值 | 6.5~9 |
| 11 | 含水率（质量百分比） | ≤40% |

- 监测

  - 样品采样、制样和保存

- 样品采样、制样和保存须按照HJ/T 20规定进行。

  - 检测方法

- 油田含油污泥经处置后泥渣样品的污染物浓度宜采用表 2  规定的检测方法。

- 油田含油污泥经处置后残渣样品污染物浓度检测方法

| 序号 | 分析项目 | 方法标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | As | 固体废物 砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 15555.3 |
| 2 | Hg | 固体废物 总汞的测定冷原子吸收分光光度法 | GB/T 15555.1 |
| 3 | Cr6+ | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 15555.4 |
| 4 | Cu | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 751 |
| 5 | Zn | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | HJ 786 |
| 6 | Ni | 固体废物 镍的测定直接吸入火焰原子吸收分光光度法 | HJ 751 |
| 7 | Pb | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | HJ 786 |
| 8 | Cd | 固体废物 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 | HJ 786 |
| 9 | 石油类 | 城市污水处理厂污泥检验方法 矿物油的测定 红外分光光度法 | CJ/T 221 |
| 10 | pH值（无量纲） | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 | GB/T 15555.12 |
| 11 | 含水率 | 固体废物 浸出毒性浸出方法水平振荡法 | HJ 557 |

- 判定规则

油田含油污泥经处置后，其检测结果必须满足表 1 所对应的所有控制限值要求，如有一项不满足则判为不合格,不得进入利用环节。

_______________________