| ICS | 35.240.50 |
| --- | --- |
| CCS | M 12 |

23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXX—2021

黑龙江工业互联网标识解析（综合型）
二级节点标识赋码规则

Heilongjiang industrial Internet (comprehensive)

Identification analysis of Secondary node identification coding rules

单位：黑龙江省工业信息化发展中心（黑龙江省电子技术研究所）

联系人：李辉

联系方式：18846766359

邮箱：453996682@qq.com

2021 - XX - XX发布

2021 - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  编码原则	1

5  编码的组成	2

6  标识的前缀	2

7  标识的后缀	3

附录A（规范性）  地区代码	4

附录B（规范性）  行业性质分类及代码	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由黑龙江省工业和信息化厅提出并归口。

本文件由XXX组织实施。

本文件起草单位：黑龙江省工业信息化发展中心（黑龙江省电子技术研究所）、黑龙江省标准化研究院、黑龙江然也科技有限公司、哈尔滨宇龙自动化有限公司。

本文件主要起草人：郑显生、董力、张敬、王淼庚、陈要武、施晓林、赵金晓、李宝才、车涵、李辉、王军、朱颖滨、王丹丹、周文华、姜欣、张智、郭宇亮、左晓英、刘鹏林、刘昊、曲鹏飞。

本文件为首次发布。

黑龙江工业互联网标识解析（综合型）

二级节点标识赋码规则

范围

本文件规定了黑龙江工业互联网标识解析体系基本码编码原则和编码组成，以及标识前缀和标识后缀的赋码规则。

本文件适用于在统计、计划、财政、税收、工商、工信、通信等国家宏观管理中，黑龙江所有行业在黑龙江工业互联网标识解析体系标识编码分配和管理、标识解析应用对接和推广，以及各行业标识解析体系信息处理和信息对接交换。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754-2017 国民经济行业代码

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

标识编码 Identifier code

能够唯一识别机器、产品等物理资源和算法、工序等虚拟资源的身份符号。

标识解析 Identifier resolution

根据标识编码查询目标对象网络位置或者相关信息。

标识解析二级节点 Secondary-Level node of identification and resolution

面向特定行业或者多个行业提供标识服务的公共节点。

行业 Industry

从事相同性质的经济活动的所有单位的集合。

编码原则

唯一性

在工业互联网领域内，标识编码应保证不重复，每一个编码仅对应一个对象。

兼容性

与国内已有的本行业相关编码标准应协调一致，保持继承性和实际使用的延续性。满足相关信息系统之间进行数据交换的要求。

实用性

以满足本行业资源管理和信息交换为目标，编码规则应符合该行业的普遍认识，考虑企业信息化系统建设和标识实际应用现状，设计相对全面、合理、有用的编码结构。

可扩展性

应根据本行业工业互联网应用需求，规划合理的编码容量并预留适当空间，以保证可在本编码体系下进行扩展、细化。

科学性

编码结构应简洁明确，必要时设置校验码位、安全码，以保证编码的正确性和安全性。编码结构一旦确定，应保持相对稳定。

编码的组成

黑龙江工业互联网标识解析体系编码由标识前缀和标识后缀两部分组成，前缀与后缀之间以UTF-8 字符“/”分隔；其中标识前缀由国家代码、黑龙江标识解析二级节点代码、企业代码组成，用于唯一标识企业主体；标识后缀由各企业根据行业标准自定义（可参考基础分类代码、品牌代码、型号代码、流通特征代码、生产日期代码）代码组成，用于唯一识别标识对象。其结构如下：

标识前缀	    标识后缀

X1X2  .   Y1Y2Y3  .   Z1 … ZN  /   W1 … WN

企业自定义代码

企业代码

二级节点代码

国家代码

标识的前缀

标识前缀组成

标识前缀由国家代码、行业代码、企业代码组成，以UTF-8字符“.”分隔，其结构如下：

88  .  210  .  Z1…ZN

企业代码

二级节点代码

国家代码

标识前缀各代码段长度、数据类型及其代码含义见表1。

标识前缀组成

| 代码段 | 长度（字符） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | 2位 | 字符型 | 国家代码 |
| 210 | 3位 | 字符型 | 黑龙江标识解析二级节点代码 |
| Z1－ZN | N≤20位 | 字符型 | 企业代码 |

企业代码组成

企业代码由地区代码、行业代码、企业序号组成，各段代码间无分隔符。其中，行业代码应按照GB/T 4754-2017 给出的规则进行编码。

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5…ZN

企业序号

行业代码

地区代码

企业代码各段长度、数据类型及其代码含义见表2。

企业代码组成

| 代码段 | 长度（字符） | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1Z2 | 2位 | 字符型 | 地区代码 （见附录A） |
| Z3Z4 | 2位 | 字符型 | 行业代码 （见附录B） |
| Z5－ZN | N≤20位 | 字符型 | 企业序号 |

标识的后缀

标识后缀由各企业根据行业标准自定义，用于唯一识别标识对象。

（规范性）
地区代码

企业代码中地区代码部分参见表A.1

地区代码表

| 地区代码 | 地区 |
| --- | --- |
| 51 | 哈尔滨市 |
| 52 | 齐齐哈尔市 |
| 53 | 牡丹江市 |
| 54 | 佳木斯市 |
| 55 | 绥化市 |
| 56 | 黑河市 |
| 57 | 大兴安岭地区 |
| 58 | 伊春市 |
| 59 | 大庆市 |
| 64 | 七台河市 |
| 67 | 鸡西市 |
| 68 | 鹤岗市 |
| 69 | 双鸭山市 |
| 20 | 黑龙江省外 |
| 其他 | 保留给园区、行业协会等 |

（规范性）
行业性质分类及代码

标识行业性质分类及代码见表B.1。

标识行业性质分类及代码表

| 行业类别名称 （门类代码） | 行业分类 | 行业代码 |
| --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业（A） | 农业 | 1 |
|  | 林业 | 2 |
|  | 畜牧业 | 3 |
|  | 渔业 | 4 |
|  | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 5 |
| 采矿业（B） | 煤炭开釆和洗选业 | 6 |
|  | 石油和天然气开釆 | 7 |
|  | 黑色金属矿釆选业 | 8 |
|  | 有色金属矿釆选业 | 9 |
|  | 非金属矿釆选业 | 10 |
|  | 开釆专业及辅助性活动 | 11 |
|  | 其他釆矿业 | 12 |
| 制造业（C） | 农副食品加工业 | 13 |
|  | 食品制造业 | 14 |
|  | 酒、饮料和精制茶制造业 | 15 |
|  | 烟草制造业 | 16 |
|  | 纺织业 . | 17 |
|  | 纺织服装、服饰业 | 18 |
|  | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 19 |
|  | 木材加工和水、竹、藤、棕、草制品业 | 20 |
|  | 家具制造业 | 21 |
|  | 造纸和纸制品业 | 22 |
|  | 印刷和记录媒介复制业 | 23 |
|  | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 |
|  | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 25 |
|  | 化学原料和化学制品制造业 | 26 |
|  | 医药制造业 | 27 |
|  | 化学纤维制造业 | 28 |
|  | 橡胶和塑料制品业 | 29 |
|  | 非金属矿物制品业 | 30 |
|  | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 31 |
|  | 有色金属冶炼和压延加工业 | 32 |
|  | 金属制造业 | 33 |
|  | 通用设备制造业 | 34 |
|  | 专用设备制造业 | 35 |
|  | 汽车设备制造业 | 36 |
|  | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 37 |
|  | 电气机械和器材制造业 | 38 |
|  | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39 |
|  | 仪器仪表制造业 | 40 |
|  | 其他制造业 | 41 |
|  | 废弃资源综合利用业 | 42 |
|  | 金属制品、机械和设备修理业 | 43 |
| 电力、热力、燃气机水生产和供应业(D) | 电力、热力生产和供应业 | 44 |
|  | 燃气生产和供应业 | 45 |
|  | 水的生产和供应业 | 46 |
| 建筑业(E) | 房屋建筑业 | 47 |
|  | 土木工程建筑业 | 48 |
|  | 建筑安装业 | 49 |
|  | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 50 |
| 批发和零售业(F) | 批发业 | 51 |
|  | 零售业 | 52 |
| 交通运输业(G) | 铁路运输业 | 53 |
|  | 道路运输业 | 54 |
|  | 水上运输业 | 55 |
|  | 航空运输业 | 56 |
|  | 管道运输业 | 57 |
|  | 多式联运和运输代理业 | 58 |
|  | 装卸搬运和仓储业 | 59 |
|  | 邮政业 | 60 |
| 住宿和餐饮(H) | 住宿业 | 61 |
|  | 餐营业 | 62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务(I) | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 63 |
|  | 互联网和相关服务 | 64 |
|  | 软件和信息技术服务业 | 65 |
| 金融业(J) | 货币金融服务 | 66 |
|  | 资本市场服务 | 67 |
|  | 保险业 | 68 |
|  | 其他金融业 | 69 |
| 房地产业(k) | 房地产业 | 70 |
| 租赁和商务服务业(L) | 租赁业 | 71 |
|  | 商务服务业 | 72 |
| 科学技术研究技术服务(M) | 研究和试验发展 | 73 |
|  | 专业技术服务业 | 74 |
|  | 科技推广和应用项目服务业 | 75 |
| 水利、环境和公共设计(N) | 水利管理业 | 76 |
|  | 生态保护和环境治理业 | 77 |
|  | 公共设施管理业 | 78 |
|  | 土地管理业 | 79 |
| 居民服务、修理和其他(0) | 居民服务业 | 80 |
|  | 机动车、电子产品和日用品修理业 | 81 |
|  | 其他服务业 | 82 |
| 教育(P) | 教育 | 83 |
| 卫生和社会工作(Q) | 卫生 | 84 |
|  | 社会工作 | 85 |
| 文化、体育和娱乐业(R) | 新闻和出版业 | 86 |
|  | 广播、电视、电影和录音制作业 | 87 |
|  | 文化艺术业 | 88 |
|  | 体育 | 89 |
|  | 娱乐业 | 90 |
| 公共管理、社会保障⑸ | 中国共产党机关 | 91 |
|  | 国家机构 | 92 |
|  | 人民政协、民主党派 | 93 |
|  | 社会保障 | 94 |
|  | 群众团体、社会团体和其他成员组织 | 95 |
|  | 基层群众自治组织及其他组织 | 96 |
| 国际组织(T) | 国际组织 | 97 |