| ICS | 13.200 |
| --- | --- |
| CCS | C 66 |

23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXX—2022

纺织行业企业风险辨识与防范导则

标准起草单位：黑龙江省安全生产技术中心

标准主要起草人：郭琳  联系方式：18904505970

邮箱：18904505970@163.com

2022-XX- XX发布

2022 - XX- XX实施

黑龙江省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  风险辨识	2

5  防范措施	4

6  风险辨识及相应的防范措施	4

附录A（规范性）  亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施	5

附录B（规范性）  棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施	11

附录C（规范性）  染整加工主要风险辨识与防范措施	18

附录D（规范性）  服装行业主要风险辨识与防范措施	22

附录E（规范性）  非家用纺织制品成品行业主要风险辨识与防范措施	23

附录F（规范性）  公共部分主要风险辨识与防范措施	24

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由黑龙江省应急管理厅提出并归口。

本文件起草单位：黑龙江省安全生产技术中心。

本文件主要起草人：郭琳、庞金福、李长宏、岳强、王建国、甄佳、姜丹丹。

本文件为首次发布。

纺织行业企业风险辨识与防范导则

  - 范围

本文件给出了纺织行业企业主要风险辨识和防范的术语和定义、风险辨识、防范措施和风险辨识及相对应的防范措施。

本文件适用于纺织行业企业的风险辨识、防范措施工作。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754   国民经济行业分类

GB 6441     企业职工伤亡事故分类

GB/T 11651  个体防护装备选用规范

GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 15577    粉尘防爆安全规程

GB 18218    危险化学品重大危险源辨识

GB 19881    亚麻纤维加工系统粉尘防爆安全规程

GB/T 23694  风险管理 术语

GB/T 28001  职业健康安全管理体系 要求

GB/T 28002  职业健康安全管理体系实施指南

GB 32276    纺织工业粉尘防爆安全规程

GB/T 33000  企业安全标准化基本规范

GB 35181    重大火灾隐患判定方法

GB 50016    建筑设计防火规范

GB 50477    纺织工业企业职业安全卫生设计规范

GB/T 50597  纺织工程常用术语、计量单位及符号标准

AQ 4241     纺织工业除尘设备防爆技术规范

AQ 7002     纺织工业企业安全管理规范

AQ 7003     棉纺织企业安全生产规程

DB23/T 2296 企业安全风险分级管控体系建设通则

黑龙江省企业构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南（试行）

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 风险

发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

[来源：DB 23/T 2296，定义3.1，有修改]

- 风险单元

风险辨识过程中结合工艺流程、建筑布局以及危险源类别等因素将辨识对象划分成若干个单元。

- 风险点

风险单元中可能导致事故发生的具体部位、装置、关键点或伴随在风险部位、设施、场所和区域的作业过程。

[来源：DB 23/T 2296，定义3.2]

- 危险源

也称风险源，指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

[来源：DB 23/T 2296，定义3.3，有修改]

- 风险辨识

也称风险识别，指针对不同风险种类及特点，识别其存在的危险、危害因素，分析可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。

- 纺织行业

主要包括纺织业，纺织服装、服饰业等两大类所包含的全部企业。

- 麻（棉、毛、丝绢和针织）纺织加工

包括：纺纱加工、织造加工、针织、染整、非织造布制造等。

纺纱加工指以麻、棉、毛、丝等天然纤维及棉型、毛型等化学纤维为原料进行的纺纱加工。

织造加工指以天然纤维纱线及化学纤维纱线为原料进行的机织物织造加工。

针织指以天然纤维纱线及化学纤维纱线为原料，采用经编、纬编、横编及钩针编工艺进行的针织物织造加工。

染整指对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程。

非织造布制造指定向或随机排列的纤维，通过机械、热粘或化学等方法加固而成，或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫的生产活动；所用纤维可以是天然纤维、化学纤维和无机纤维，也可以是短纤维、长丝或直接形成的纤维状物。

- 染整加工

指对天然纤维和化学纤维及其织物进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工。

- 服装加工

服装制造指以机织或针织面料为主要原料，缝制各种男、女服装，以及儿童成衣的活动；包括非自产原料制作的服装，以及固定生产地点的服装制作活动。

  - 风险辨识

    - 风险辨识范围

风险辨识范围的确定按照DB 23/T 2296执行。

    - 风险单元划分

      - 风险单元划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，纺织行业风险单元划分应依据区域、工序（工艺）和作业范围等合理地予以划分。所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。识别过程中应避免出现重复。

      - 由于纺织行业有麻、棉、丝、毛、针织、染整、服装等多个门类，生产特点是多工序、连续化的大量生产、多机台作业、劳动密集型、轮班作业。一般可按如下方法划分：

  - 按生产（工艺）流程的阶段划分；

  - 按生产区域划分；

  - 按生产装置划分；

  - 按作业任务划分；

  - 上述几种方法的结合。

- 行业中亚麻纺织单元划分，按照“区域”可划分为梳麻车间、前纺车间、后纺车间、织布车间、染整车间、动力车间、机修车间等，每个一级子系统内部划分为多个二级子系统，例如：前纺车间中又划分为长麻工区、短麻工区、除尘工区、维修工区，其中长麻工区又分为成条区、并条区、粗纱区三个分区，对所有生产区域进行全覆盖辨识。

- 行业中服装单元划分，按照生产流程可划分为匹布检验制版、裁剪、成衣制作、整烫、检验入库；每个一级子系统内部划分为多个二级子系统，例如：成衣制作系统中又划分为前衣片制作、后衣片制作、前后片组合、装领、装袖五个二级子系统，对所有生产过程进行全覆盖辨识。

    - 风险点辨识

      - 纺织行业企业应在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点辨识，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，形成风险点清单。

      - 纺织行业企业在辨识风险时，可将以下内容作为辨识重点：

- 保险粉、硫酸、盐酸、双氧水、亚氯酸钠、硝酸钠、硅酸钠、氢氧化钠、雕白粉（吊白块）等储存区。

- 纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等。

- 特种设备（例如：起重机械、叉车、压力容器和管道等）。

- 特种作业（例如：电工作业、高处作业、焊接与热切割作业、危化品作业等）。

- 危险作业（例如易发生中毒窒息的密闭浆池、地坑、容器、设备等有限空间作业、动火作业等），滤尘室（除尘室）、空压室。

      - 企业可以依据国家标准GB/T13861或GB6441对辨识出安全风险进行分类。

      - 企业在风险辨识后，应将辨识出的风险点形成清单，即风险点清单，以便用于风险评估分级，风险点清单应至少包括：单元编号、风险点序号、风险点编号、风险点名称、风险类型、检查事项、管控措施等。

    - 危险源辨识

依据GB/T13861从潜在的人、物、环境、管理等危害因素方面进行辨识。各风险点共存危险源，宜采用集中辨识，分散管理的模式。

    - 事故类型

事故类型辨识依据GB6441执行。纺织行业企业易发生的事故类型主要有火灾、爆炸、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、高处坠落、坍塌、中毒和窒息以及其他伤害等。

  - 防范措施

    - 防范措施从工程技术措施、管理措施、个体防护、应急处置措施和教育培训措施五个方面提出预防、控制、减少和消除危险源造成事故的办法。

    - 工程技术措施包括报警装置、通风设施、防爆工具、消防系统等安全设施。

    - 管理措施包括维护保养、巡检、检测检验、作业纪录等管理要求。

    - 个体防护措施依据GB/T 11651执行，包括防静电工作服、空气呼吸器、防尘口罩、防护手套、防护眼镜和安全帽等。

    - 应急处置措施包括该危险源发生异常和事故状态下的控制措施。控制措施内容参考该工序或场所的现场处置方案，措施内容要具体而直接，主要是现场员工应采取的紧急措施。

    - 教育培训防范措施常规内容包括三级安全教育培训、日常安全教育培训、变更岗位人员培训和班前、班后会安全提示、培训考核和培训效果评价，主要涉及安全管理制度、操作规程、应急预案和典型事故案例等。具体风险点根据其特点增加培训教育内容。

  - 风险辨识及相应的防范措施

    - 亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施见附录A。

    - 棉（麻、毛、丝绢和针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施见附录B。

    - 染整加工主要风险辨识与防范措施见附录C。

    - 服装行业主要风险辨识与防范措施见附录D。

    - 非家用纺织制成品行业主要风险辨识与防范措施见附录E。

    - 公共部分主要风险辨识与防范措施见附录F。

- （规范性）
亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施

  - 亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施见表A.1。

  - 亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （一）梳麻工序 | 栉梳、联梳，混麻加湿、黄麻回丝 | 1.电气火花、违章动火和吸烟等点火源； 2.原料缠绕转动轴发热等引发火灾； 3.梳麻落物过多，卷入毛刷摩擦起火； 4.设备的日常加油保养和维护不到位造成轴承或轴瓦研磨过热引发火灾； 5.针帘观察窗损坏； 6.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 7.处理故障违规操作； 8.自停装置失灵或缺损； 9.设备运转时清理缠麻，触摸运转部位； 10.机台运转的时进行维修或清扫工作； 11.开松过程打击金属块、丝等杂物产生金属火花； 12.混麻加湿机下卷操作不当，夹住手； 13.大滚筒没停稳前打开后门； 14.出条平台无防护栏或防护栏高度设置不符合要求； 15.挡车工衣服肥大，不戴工作帽，长发外露，卷入设备运转部件； 16.有机粉尘。 | 火 灾 中毒和窒息 机械伤害 高处坠落 尘肺病 | 1.控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置；应制定相应管理和检查制度； 2.检查和清洁：及时清除机械设备的转动部位上的缠麻，及时现场巡查清除可燃杂物；应制定分级管理检查责任制；有火险现场处置方案并做好培训； 3.针帘观察窗应做到完整、可靠、有效；应落实分级管理检查责任制； 4.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度； 5.按标准设置操作和检修； 6.排除金属杂物：联梳机喂入机构安装磁铁金属收集器，严格执行“三抖三喂”（人工喂入机型）的安全操作规程，将喂入、打开、扯松的原料中的金属杂物排除；建立保障安全装置、设备设施的维修保养制度。 7.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制。 | 1.制定日常保养、维护和检查制度，保证设备完好； 2.现场原料储存不得过量，避免堆积过多；应制定相应的管理和检查制度； 3.执行安全操作规程，应制定相应的管理和检查制度； 4.执行安全操作规程，大滚筒停稳后才能打开后门； 5.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠麻，触摸运转部位； 6.按照国家标准规定，设置有效可靠的防护栏；作业现场设置安全警示标识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽，长发不外露。 | 1.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 2.开车前先发出警示信号，确认设备各处无人，方可开车，在加油检查时没给信号不得开车。 | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表A.1 亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施（第2页/共6页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （二）前纺工序 | 针梳，再割，精梳，成条，混条、并条，粗纱 | 1.电气火花、违章动火和吸烟等点火源； 2.原料缠绕转动轴发热等引发火灾； 3.精梳机落麻大量堆积，卷入毛刷摩擦起火； 4.设备的日常加油保养和维护不到位造成轴承或轴瓦研磨过热引发火灾；电机长期使用过热引燃麻绒； 5.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 6.设备运转时，清理罗拉、轴头等处缠麻，触摸运转部位，导致手臂卷入运转部件； 7.使用钩刀操作不当，用力过猛，造成伤害 8.自停装置失灵； 9.抬起精梳机顶梳、针梳机梳箱时未挂好制动钩，顶梳、梳箱落下伤人； 10.机台运转的时进行维修或清扫工作； 11.挡车工衣服肥大，不戴工作帽，长发外露，卷入设备运转部件； 12.有机粉尘。 | 火 灾 中毒和窒息 机械伤害 物体打击 尘肺病 | 1.控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置；应制定相应的管理和检查制度； 2.检查和清洁：及时清除机械设备的转动部位上的缠麻，及时现场巡查清除可燃杂物；应制定分级管理检查责任制；有火险现场处置方案并做好培训； 3.及时运送精梳落麻；应制定相应的管理和检查制度； 4.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 5.抬起顶梳、梳箱时要确认挂好制动钩再进行操作； 6.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制。 | 1.制定日常保养、维护和检查制度，保证设备完好； 2.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度； 3.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠麻，触摸运转部位； 4.执行安全操作规程，应制定相应的管理和检查制度； 5.针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作； 6.按照国家标准规定，设置有效可靠的防栏；作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽，长发不外露。 | 1.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 2.开车前先发出警示信号，确认设备各处无人，方可开车，在加油检查时没给信号不得开车。 | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 滤尘室 | 1.滤尘室部位设置不当； 2.滤尘室通风系统不良或滤尘除尘失效； 3.粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状态时发生电气短路及燃烧，导致粉尘爆炸； 4.有违章动火、吸烟和外来火种； 5.粉尘、纤维、花絮积聚，发生自燃； 6.风道与除尘机组的接地连接不良或没 | 其它爆炸 火 灾 中毒和窒息 | 1.合理设置滤尘室，与其他部门应按规定设置防火间距，禁止将滤尘室设置在车间的地下室、厂房的中心位置、多层建筑内、车间与车间之间，以及人员较多的地方，设置明显标志和安全防护区域；与车间连在一起的滤尘室应设置建筑防火防爆分隔，有必要的泄压泄爆措施； 2.按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，满足车间、生产除尘系统的吸风量和粉尘捕集要求；淘汰、更新落后的滤尘设备设施； | 1.建立健全企业的日常清扫维护制度，对容易积尘的部位，做到清扫维护有计划、有周期、有检查、有整改； 2.按照规范严格做好风筒、除尘机组的接地防护，定期检查、定期测试。 3.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | 自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度。 | 针对实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

  - 亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施（第3页/共6页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （二）前纺工序 | 滤尘室 | 有接地连接，有可能静电积累到达一定程度造成放电。 | 同上 | 3.电气控制和动力装置（包括照明）、线路的安装应满足尘密要求，滤尘系统中对可能产生静电的要有消除措施； 4.控制与消除火源：严禁违章动火或外来火种进入滤尘室，及时清除粉尘积聚；有火险现场处置方案并做好培训；检修中，涉及有限空间作业的要严格执行有限空间作业规程；5.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制。 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
| （三）后纺工序 | 粗纱煮漂 | 1.高温高压煮纱设备超压、阀门漏气，造成高温液体或蒸汽泄漏； 2.安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。 3.隔热防烫措施不落实； 4.操作平台无防护栏或防护栏高度设置不符合要求； 5.吊运粗纱架坠落伤人； 6.平台或操作地面湿滑有废液，造成滑倒摔伤; 7.煮锅断电锅盖自动关闭，造成人身伤害。 8.强酸碱、盐等化学品腐蚀地面，造成建筑结构、设备基础破坏。 | 灼 烫 容器爆炸 高处坠落 起重伤害 中毒和窒息 其他伤害 坍塌 | 1.泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好，并在检验周期内使用；高压锅圈应定期更换；设备运转时要检查压力、温度，一旦超过最高限度，要打开安全阀门降压（或打开取样口降压），开降温；应制定相应的管理和检查制度； 2.确保安全附件（安全阀、压力表、温度计、指示灯等）齐全、可靠、有效； 3.蒸汽管道、锅体、排气装置应当采取隔热防烫措施。 | 1.按标准设置操作和检修平台；作业现场设置安全警示标识； 2.严格执行起重作业规章制度和操作规程；对操作人员加强培训；加强现场检查，及时整改问题；按规定及时维护、保养； 3.及时冲洗地面废液; 4.保证锅盖气缸的气密性完好和电器联动自锁装置的完好，定期培训操作工，严格执行安全操作规程； 5.地面应做防腐处理，耐强酸碱、盐等化学品腐蚀，日常加强检查维护； 6.按照国家标准规定，设置有效可靠的防栏；作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表A.1 亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施（第4页/共6页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （三）后纺工序 | 粗纱煮漂工序中的亚氯酸钠、双氧水、酸、碱等危险化学品 | 1.使用亚氯酸钠作业不当造成氯气伤害； 2.亚氯酸钠混入少量有机物时，撞击引发爆炸； 3.双氧水靠近热源或温度过高，未与易（可）燃物等分开存放，缺少泄漏应急处理措施； 4.酸、碱、亚氯酸钠、各种助剂等化学品因操作不当或缺少个体防护而与人体直接接触造成伤害。 | 急性中毒 中毒和窒息 其他爆炸 火 灾 化学灼伤等 | 1.漂白剂储存仓库、设施应达到国家安全技术标准规定，设置明显标志和安全防护区域； 2.设置建筑防火防爆分隔和遮挡强光、机械通风等设施，配料室应保持通风、干燥，相抵触的或发生化学反应的物质分开存放，切忌混储，防止包装及容器损坏； 3.安装易燃易爆、有毒有害气体报警装置。 | 1.建立健全危险化学品安全管理制度并抓好落实； 2.调料桶严禁混用； 3.建立并严格执行安全操作规程或作业指导书、应急预案、危险化学品MSDS等文件，设置安全警示标识； 4.岗前进行安全教育与培训； 5.按规定发放、正确佩戴符合规定的劳动防护用品（包括应急眼罩、空气呼吸器、乳胶手套等），现场安装洗眼器、冲洗淋浴装置； 6.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 湿纺细纱、干纺细纱 | 1.设备运转时，清理罗拉、轴头等处缠麻，操作，触摸运转部位，导致手臂卷入运转部件； 2.机台运转的时进行维修或清扫工作； 3.自停装置失灵 4.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 5.踏板或操作地面有油污造成滑倒摔伤。 6.挡车工衣服肥大，不戴工作帽，长发外露，卷入设备运转部件； 7.湿纺高湿度环境导致电气腐蚀或绝缘失效。 8.设备的日常加油保养和维护不到位造成轴承或轴瓦研磨过热引发火灾； 9.干纺环境有机粉尘。 | 机械伤害 其他伤害 触电和火灾 尘肺病 | 1.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 2.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度； 3.适当缩短电气设备更换周期；加强电气设备检查和维护接零、接地装置； 4.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制。 | 1.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠麻、操作、触摸运转部位； 2.机台运转时进行维修或清扫工作； 3.作业现场设置安全警示标识；及时清洁、冲洗油污； 4.配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合身的工作服，戴好工作帽，长发不外露； 5.制定日常保养、维护和检查制度，保证设备完好； 6.干纺环境配备、和正确使用劳动防护用品；配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制； 7.按照国家标准规定，设置有效可靠的防栏；作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽，长发不外露。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表A.1 亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施（第5页/共6页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （三）后纺工序 | 细纱干燥 | 1.蒸汽外泄，隔热防烫措施不落实； 2.安全附件（温度计、压力表）失灵； 3.射频干燥机屏蔽隔离失效。 | 灼 烫 电离辐射 | 1.蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施； 2.确保安全附件（温度计、压力表）齐全、可靠、有效； 3.应制定相应的管理和检查制度。 | 1.作业现场设置安全警示标识； 2.制定日常保养、维护和检查制度，保证设备完好； 3.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。射频烘干机运行时严禁混入铁器。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 络筒 | 1.电气火花、违章动火和吸烟等点火源； 2.槽筒轴缠纱，摩擦起火； 3.自停装置失灵； 4.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 5.设备运转时，清理罗拉、槽筒、轴头等处缠纱，触摸运转部位，导致手臂卷入运转部件； 6.挡车工衣服肥大，不戴工作帽，长发外露，卷入设备运转部件。 | 火 灾 中毒和窒息 机械伤害 | 1.控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置；应制定相应的管理和检查制度； 2.检查和清洁：及时停车，清除槽筒上的缠纱，及时现场巡查清除可燃杂物；应制定分级管理检查责任制；有火险现场处置方案并做好培训； 3.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 4.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度。 | 1.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠纱，触摸运转部位； 2.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，长发不外露，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 蒸汽 | 1.蒸汽外泄，隔热防烫措施不落实； 2.容器设备超压、阀门漏气，造成高温液体或蒸汽泄漏； 3.安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。 | 灼烫 中毒和窒息 容器爆炸 | 1.汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施；作业场设置排风装置，能够保证外泄蒸汽排放；作业现场设置安全警示标识； 2.泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好，并在检验周期内使用；密封圈应定期更换；设备运转时要检查压力、温度，一旦超过最高限度，要打开安全阀门降压（或打开取样口降压），开降温；应制定相应的管理和检查制度； 3.确保安全附件（安全阀、压力表、温度计、指示灯等）齐全、可靠、有效。 | 1.作业现场设置安全警示标识； 2.制定日常保养、维护和检查制度，保证设备完好； 3.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表A.1 亚麻纺织加工主要风险辨识与防范措施（第6页/共6页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （四）织布工序 | 整经 | 1.自停装置失灵； 2.电气火花、违章动火和吸烟等点火源； 3.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 4.设备运转时，清理轴头等处缠纱，触摸运转部位，导致手臂卷入运转部件； 5.吊运经轴坠落伤人。 | 火 灾 中毒和窒息 机械伤害 起重伤害 | 1.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 2.控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置；应制定相应的管理和检查制度； 3.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度。 | 1.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠纱，触摸运转部位； 2.严格执行起重作业规章制度和操作规程；对操作人员加强培训；加强现场检查，及时整改问题；按规定及时维护、保养； 3.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，长发不外露，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 浆纱 | 1.隔热防烫措施不落实； 2.潮湿环境导致绝缘失效； 3.拽引、压浆辊，浆轴、轴头等部位。 | 灼 烫 触 电 机械伤害 | 1.蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施； 2.浆纱和浆纱烘箱设备内及潮湿处的电气装置、工作照明、电气线路应符合国家规定，采用安全电压及防水、防潮灯具。 3.安装安全联锁装置，严格执行操作规程。 | 1.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠纱，触摸运转部位； 2.加强现场检查，及时整改问题；按规定及时维护、保养； 3.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 织布 | 1.织布机的织口部位操作不当； 2.圆织机卷装区域； 3.机械噪音； 4.有机粉尘。 | 机械伤害 听力损伤 尘肺病 | 1.安装安全联锁装置，严格执行操作规程； 2.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理堵塞。 | 1.严格执行操作规程； 2.配备、和正确使用劳动防护用品；配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制； 3.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽，长发不外露。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- （规范性）
棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施

  - 棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施见表B.1。

  - 棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （一）前纺工序 | 清棉 | 1.开松过程打击金属块、丝等杂物产生金属火花，设备、管道摩擦、撞击产生金属火花； 2.电气火花、违章动火和吸烟等点火源； 3.原料缠绕转动轴发热等引发火灾； 4.机械打手观察窗、检修门损坏或联锁装置缺失、无效，无警示标识； 5.机械轧点部位防护装置缺失或生头板缺失，无警示标识； 6.机械传动、旋转部位防护装置缺失，无警示标识； 7.操作平台无防护栏或防护栏高度设置不符合要求； 8.处理故障违规操作； 9.不使用生头板操作。 | 火 灾 中毒和窒息 机械伤害 高处坠落 | 1.排除金属杂物：在第一道抓棉应安装强力磁辊，在输棉管道等部位安装金属探（吸）除装置，将金属杂物从原料中分离，在输棉管中设置屏障，将打开、扯松的原料中的金属杂物排除；建立保障安全装置、设备设施的维修保养制度； 2.控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置，设置防火分区，采用Ａ1、Ａ2级不燃性建筑材料、装修材料，安装防火门进行分隔；应制定相应的管理和检查制度； 3.在抓棉机吸斗观察窗，混开棉机滚筒部位、滚筒顶盖、打手部位，开棉机打手部位和成卷机综合打手处等机械打手观察窗、检修门应安装电气联锁与机械联锁的保险装置，做到完整、可靠、有效；应落实分级管理检查责任制；机械打手观察窗、检修门使用有机玻璃，厚度不小于3毫米，且无破损缺口；机械打手采用网孔结构补风门时，其开口宽度、直径及圆孔的短轴尺寸必须小于12.5毫米，与危险区域的安全距离必须大于92毫米； 4.成卷压辊棉层轧点部位配备生头防护装置，做到完整、有效，未采取自动成卷的设备应配备生头板；机械传动、旋转部位配备防护装置，做到完整、有效，张贴安全警示标识；按标准设置操作和检修平台；当设备运转时，观察窗、检修门应确保无缺失，不可打开，张贴安全警示标识。 | 1.检查和清洁：及时清除机械设备的转动部位或照明灯具上的纤维、花絮缠绕、积聚，及时现场巡查清除可燃杂物；应制定分级管理检查责任制；有火险现场处置方案并做好培训； 2.配备生头板，加强安全操作培训，应制定相应的管理和检查制度； 3.按照国家标准规定，设置有效可靠的防栏；作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽，长发不外露。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表B.1 棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施（第2页/共7页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （一）前纺工序 | 梳棉 | 1.锡林道夫三角区无防护装置或联锁装置缺失、无效； 2.刺辊后车肚门无防护门，联锁装置缺失、无效，无警示标识，违规清洁刺辊后车肚。 3.电气火花、违章动火和吸烟等点火源； 4.原料缠绕转动轴发热等引发火灾； 5.设备的日常加油保养和维护不到位造成轴承或轴瓦研磨过热引发火灾； 6.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 7.设备运转时清理缠绕原料，触摸设备运转部位； 8.自停装置失灵或缺损； 9.机台运转时进行维修或清扫工作； 10.挡车工衣服肥大，不戴工作帽，长发外露，卷入设备运转部件； 11.有机粉尘。 | 机械伤害 火灾 尘肺病 | 1.锡林道夫三角区应安装安全档板，采取联锁装置，当设备运转时，抄针门打不开，做到完整、可靠、有效； 2.刺辊后车肚门安装防护装置，做到完整、有效；剥棉部位应安装安全防护罩； 3.控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置；应制定相应的管理和检查制度； 4.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 5.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制。 | 1.检查和清洁：及时清除机械设备的转动部位上的缠麻，及时现场巡查清除可燃杂物；应制定分级管理检查责任制；有火险现场处置方案并做好培训； 2.制定日常保养、维护和检查制度，保证设备完好； 3.制定日常保养、维护和检查制度，保证设备完好； 4.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度； 5.执行安全操作规程，张贴安全警示标识；禁止设备运转时清理缠绕原料，触摸运转部位；应制定相应的管理和检查制度； 6.针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作； 7.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽，长发不外露。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 精梳，并条，粗纱 | 1.电气火花、违章动火和吸烟等点火源； 2.原料缠绕转动轴发热等引发火灾； 3.精梳机落物大量堆积，卷入毛刷摩擦起火； 4.设备的日常加油保养和维护不到位造成轴承或轴瓦研磨过热引发火灾； 5.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 6.设备运转时，清理罗拉、轴头等处缠绕原料，触摸运转部位，导致手臂卷入运转部件； 7.使用钩刀操作不当，用力过猛，造成伤害； 8.自停装置失灵； | 火 灾 中毒和窒息 机械伤害 物体打击 尘肺病 | 1.控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置；应制定相应的管理和检查制度； 2.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度； 3.自停装置应完好、可靠、有效；应制 | 1.检查和清洁：及时清除机械设备的转动部位上的缠麻，及时现场巡查清除可燃杂物；应制定分级管理检查责任制；有火险现场处置方案并做好培训； 2.及时运送精梳落麻；应制定相应的管理和检查制度； 3.制定日常保养、维护和检查制度，保证设备完好； 4.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠麻，触摸运转部位； 5.执行安全操作规程，应制定相应的管理 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽，长发不外露。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表B.1 棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施（第3页/共7页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （一）前纺工序 | 同上 | 9.抬起精梳机顶梳未挂好制动钩，顶梳落下伤人； 10.机台运转时进行维修或清扫工作； 11.挡车工衣服肥大，不戴工作帽，长发外露，卷入设备运转部件； 12.有机粉尘。 | 同上 | 定相应的管理和检查制度； 4.抬起精梳机顶梳时要确认挂好制动钩再进行操作； 5.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制。 | 和检查制度； 6.针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作； 7.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 同上 | 同上 | 同上 |
|  | 滤尘室 | 1.滤尘室部位设置不当； 2.滤尘室通风系统不良或滤尘除尘失效； 3.粉尘爆炸危险区域电气设备的选用和安装不符合要求，在粉尘云状态时发生电气短路及燃烧，导致粉尘爆炸； 4.有违章动火、吸烟和外来火种； 5.粉尘、纤维、花絮积聚，发生自燃； 6.风道与除尘机组的接地连接不良或没有接地连接，有可能静电积累到达一定程度造成放电。 | 其它爆炸 火 灾 中毒和窒息 | 1.合理设置滤尘室，与其他部门应按规定设置防火间距，禁止将滤尘室设置在车间的地下室、厂房的中心位置、多层建筑内、车间与车间之间，以及人员较多的地方，设置明显标志和安全防护区域；与车间连在一起的滤尘室应设置建筑防火防爆分隔，有必要的泄压泄爆措施；； 2.按标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，满足车间、生产除尘系统的吸风量和粉尘捕集要求；淘汰、更新落后的滤尘设备设施； 3.电气控制和动力装置（包括照明）、线路的安装应满足尘密要求，滤尘系统中对可能产生静电的要有消除措施； 4.控制与消除火源：严禁违章动火或外来火种进入滤尘室，及时清除粉尘积聚；有火险现场处置方案并做好培训；检修中，涉及有限空间作业的要严格执行有限空间作业规程； 5.按照规范严格做好风筒、除尘机组的接地防护，定期检查、定期测试； 6.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制。 | 1.建立健全企业的日常清扫维护制度，对容易积尘的部位，做到清扫维护有计划、有周期、有检查、有整改； 2.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表B.1 棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施（第4页/共7页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （二）后纺工序 | 细纱 | 1.设备运转时，清理罗拉、轴头等处缠绕原料，操作，触摸运转部位，导致手臂卷入运转部件； 2.机台运转的时进行维修或清扫工作； 3.自停装置失灵； 4.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 5.操作地面有油污造成滑倒摔伤。 6.挡车工衣服肥大，不戴工作帽，长发外露，卷入设备运转部件； 7.设备的日常加油保养和维护不到位造成轴承或轴瓦研磨过热引发火灾； 8.有机粉尘。 | 机械伤害 其他伤害 触电和火灾 尘肺病 | 1.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 2.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度； 3.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制。 | 1.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠麻、操作、触摸运转部位； 2.机台运转的时禁止进行维修或清扫工作； 3.及时清洁、清除油污； 4.制定日常保养、维护和检查制度，保证设备完好； 5.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 络筒 | 1.电气火花、违章动火和吸烟等点火源； 2.槽筒轴缠纱，摩擦起火； 3.自停装置失灵； 4.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 5.设备运转时，清理罗拉、槽筒、轴头等处缠纱，触摸运转部位，导致手臂卷入运转部件； 6.挡车工衣服肥大，不戴工作帽，长发外露，卷入设备运转部件。 | 火 灾 中毒和窒息 机械伤害 | 1.控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置；应制定相应的管理和检查制度； 2.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 3.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度。 | 1.检查和清洁：及时停车，清除槽筒上的缠纱，及时现场巡查清除可燃杂物；应制定分级管理检查责任制；有火险现场处置方案并做好培训； 2.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠纱，触摸运转部位； 3.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽，长发不外露。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
| （三）绢、毛、麻纺重点工序 | 丝绢行业的缫丝场所电气设备 | 高湿度环境导致电气腐蚀。 | 触电和火灾 | 适当缩短更换周期。 | 1.加强检查和维护接零、接地装置； 2.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表B.1 棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施（第5页/共7页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （三）绢、毛、麻纺重点工序 | 毛纺行业的洗毛作业 | 酸洗作业劳动防护用品配备或使用不当。 | 化学灼伤 |  | 按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 重点对面部、手部、上肢等重点部位的防护。按标准配备和正确使用劳动防护用品。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 麻纺行业的脱胶作业 | 使用含氯物质作业不当造成氯气伤害。 | 急性中毒 | 加强排毒通风。 | 按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
| （四）化纤纺丝重点工序 | 化纤纺丝工序中筛料、干燥、纺丝、卷绕、成型和触及可燃、易燃原料 | 1.联苯醚泄漏，遇高热、明火或与氧化剂接触，引起燃烧； 2.有违章动火和烟头、打火机等外来火种； 3.纤维、花絮积聚，发生自燃； 4.电气火灾； 5.联苯醚泄漏燃烧（分解）产生有害气体； 6.法兰漏浆、联苯醚泄漏、喷丝板堵塞造成高温烫伤； 7.粘胶纤维制造过程，五合、磺化工序二硫化碳泄漏，静电未及时消除。 | 火 灾 中毒和窒息 烫 伤 | 1.安装火灾报警联动监控和自动灭火等装置； 2.联苯箱体和直（弯）管应完整无泄漏，联苯装置防爆膜应可靠、有效； 3.现场宜安装气体泄漏自动报警装置，在处理有毒有害气体泄漏或有烟雾的事故时应佩戴好防烟（毒）面具（防护用具保持可靠有效）； 4.二硫化碳管道、五合、磺化工序防静电措施可靠，严格落实维保、检查、分级责任，确保气体泄漏自动报警、联动装置可靠。 | 1.严格落实维保、检查、分级责任，及时发现消除泄漏点； 2.及时巡查，清除机械设备的转动部位或照明灯具上的纤维缠绕和积聚； 3.严禁违章动火和外来火种进入； 4.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 化纤纺丝、集束、牵伸、卷曲、烘干、切断等生产环节 | 1.违章动火、吸烟等外来火种； 2.通风管道不畅积淀物起火； 3.电气火灾； 4.浸胶箱燃气泄漏。 | 火 灾 | 1.严禁热媒泄漏和热媒敞放，及时消除设备泄漏点，确保设备安全防护完好、有效，热媒泄漏应及时处理干净； 2.及时清除积聚设备、管道或照明灯具上的飞花、纤维以及可燃杂物。 | 1.严禁违章动火和外来火种进入，动火作业须按特级动火审批； 2定期保养通风管道，清洁积淀物； 3.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表B.1 棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施（第6页/共7页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （四）化纤纺丝重点工序 | 化纤纺丝、集束、牵伸、卷曲、烘干、切断等生产环节 | 1.纺丝生头时产生硫化氢废气造成人员中毒； 2.调料间化工料毒物泄漏； 3.通风不良、废气排放受堵； 4.纤维燃烧产生有毒烟雾。 | 中 毒 | 粘胶纺丝车门窗要随手关闭，防止硫化氢废气外泄。 | 1.处理有毒有害气体泄漏或有烟雾的事故时应佩戴好防烟（毒）面具； 2.浸胶调料间闲人莫进，执行操作规程； 3.浸胶机每周进行停产测修，每年一次停产大检修； ⑸日常巡检通风电气控制装置，保证通风排气处于良好状态； 4.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  |  | 1.蒸汽泄漏； 2.牵伸热板灼伤； 3.辊筒烫伤； 4.粘胶液体喷出伤人； 5.纺丝酸浴溅入眼睛； 6.纺丝箱体和喷丝组件高温介质意外逸出或泄漏； 7.纺丝浆液管路阀门误操作； 8.生头出浆液操作人员站立位置不正确； 9.未穿戴或不正确使用防护用品。 | 灼 烫 | — | 1.作业现场设置安全警示标识； 2.作业现场划定安全区域； 3.进行专门培训； 4.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  |  | 平台或操作地面有废液造成滑倒摔伤。 | 其他伤害 | — | 1.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识； 2.及时冲洗地面废液。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- 表B.1 棉（麻、毛、丝绢、针织）纺织加工主要风险辨识与防范措施（第7页/共7页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （五）织造工序 | 整经 | 1.自停装置失灵； 2.电气火花、违章动火和吸烟等点火源； 3.机械传动、旋转部位防护罩板缺失，无警示标识； 4.设备运转时，清理轴头等处缠纱，触摸运转部位，导致手臂卷入运转部件； 5.吊运经轴坠落伤人。 | 火 灾 中毒和窒息 机械伤害 起重伤害 | 1.自停装置应完好、可靠、有效；应制定相应的管理和检查制度； 2.控制与消除火源：严禁违章吸烟或外来火种进入，按规定配备灭火器材并定期维护和检测其性能，安装火灾自动报警和喷淋等系统；进入车间机动车采用防护完好的电瓶车或排气管加装火星熄灭防护装置；应制定相应的管理和检查制度； 3.设备运转时，罩板应确保完好，不可打开，张贴安全警示标识；应制定相应的管理和检查制度。 | 1.执行安全操作规程，禁止设备运转时清理缠纱，触摸运转部位； 2.严格执行起重作业规章制度和操作规程；对操作人员加强培训；加强现场检查，及时整改问题；按规定及时维护、保养； 3.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 浆纱 | 1.隔热防烫措施不落实； 2.潮湿环境导致绝缘失效。 3.拽引、压浆辊，浆轴、轴头等部位。 | 灼 烫 触 电 机械伤害 | 1.蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施； 2.浆纱和浆纱烘箱设备内及潮湿处的电气装置、工作照明、电气线路应符合国家规定，采用安全电压及防水、防潮灯具； 3.安装安全联锁装置，严格执行操作规程。 | 1.严格执行操作规程； 2.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |
|  | 织布 | 1.经编机、纬编机、织布机的织口部位操作不当； 2.圆织机卷装区域； 3.机械噪音； 4.有机粉尘。 | 机械伤害 听力损伤 尘肺病 | 1.安装安全联锁装置，严格执行操作规程。 2.配备除尘系统、风量满足生产要求，定期检查，及时清理风筒堵塞、挂麻；应落实分级管理检查责任制。 | 1.严格执行操作规程； 2.按照国家标准规定，作业现场设置安全警示识。 | 配备和正确使用劳动防护用品；必须穿合体的工服，戴好工作帽。 | — | 针对不同工序设备的实际情况，制定安全操作规程，并定期对操作人员进行安全操作的培训和检查工作。 |

- （规范性）
染整加工主要风险辨识与防范措施

  - 染整加工主要风险辨识与防范措施见表C.1。

- 表C.1 染整加工主要风险辨识与防范措施

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （一）烧毛工序 | 纱（线）烧毛 | 1.燃气管道腐蚀、超压等原因造成燃气泄漏； 2.避雷、接地设施缺失、无效，遭受雷电或静电聚积； 3.机械运转发生故障等原因发生纱或布燃烧造成火灾； 4.通风不良导致局部燃气积聚，易产生爆炸。 | 火 灾 爆 炸 | 1.严格按照标准规范设计、安装燃气管道、贮罐、设置汽化室，建筑耐火等级应为一、二级，与其他部门保持符合规定的防火间距，设置明显标志和安全防护区域，禁止将汽化室、贮罐设置在厂房的中心位置、多层建筑内、车间与车间之间，以及人员较多的地方； 2.与车间连在一起的汽化室、贮罐应设置建筑防火防爆分隔，有泄压泄爆、遮挡强光、通风降温等设施； 3.管道、贮罐和设备的焊缝、阀门、法兰和与贮罐壁连接等处完好无泄漏，管道外敷防腐绝缘层，并加设阴极保护装置； | 1.汽化室危险区严禁烟、火； 2.应制定相应的管理和检查制度； 3.现场设置警示标识和危险化学品MSDS； 4.严格落实安全操作规程和现场人工点火程序，按规定落实通风排气、喷淋降温、遮挡强光等措施，防止燃气泄漏；并禁止使用容易产生静电、火星的工具； 5.改善烧毛作业环境，保持车间良好通风。 | 按规定发放、正确穿戴符合规定的劳动防护用品，禁止穿着产生静电、火星的服装进入危险工作区域。 | 1.安装气体泄漏、火灾感温等装置和自动灭火喷淋设施； 2.发生泄漏时，紧急关闭系统、停止设备运转，并及时扑灭烟火；应制定相应的安全装置检修和检查制度。 | — |
|  | 燃气使用 | 1.使用燃气（如天然气、液化石油气、汽化油气、发生炉煤气）烧毛时，燃气管道及汽化室（含有丙烷、丁烷等易燃易爆气体）因腐蚀、超压等原因造成破裂、泄漏； 2.避雷、接地设施缺失或无效，遭受雷电或静电聚积； 3.通风不良，烧毛废气对人体伤害。 | 火 灾 其他爆炸 中毒和窒息 灼 伤 | 1.按照标准规范设计、安装燃气管道、贮罐、设置汽化室，建筑耐火等级应为一、二级，与其他部门保持符合规定的防火间距，设置明显标志和安全防护区域，禁止将汽化室、贮罐设置在厂房的中心位置、多层建筑内、车间与车间之间，以及人员较多的地方； 2.与车间连在一起的汽化室、贮罐应设置建筑防火防爆分隔，有泄压泄爆、遮挡强光、通风降温等设施；管道、贮罐和设备的焊缝、阀门、法兰和与贮罐壁连接等处完好无泄漏。管道外敷防腐绝缘层，并加设阴极保护装置。 | 1.汽化室危险区域严禁烟、火； 2.现场设置警示标识和危险化学品MSDS。 | 进入危险工作区域应穿着防静电服装， 禁止使用容易产生静电、火星的工具。 | 1.安装气体泄漏、火灾探测等装置和自动灭火喷淋设施，对现场燃气浓度含量进行检测，发生系统泄漏时，紧急关闭系统、停止设备运转，并及时扑灭烟火； 2.按规定落实通风排气、喷淋降温、遮挡强光等措施。 | — |

- 表C.1 染整加工主要风险辨识与防范措施（第2页/共4页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （二）印染和漂染工序 | 印染和漂染工序中双氧水、酸、碱、雕白粉等危险化学品 | 1.双氧水储存时靠近热源或温度过高，未与易（可）燃物等分开存放，缺少泄漏应急处理措施； 2.烧碱、硫酸、盐酸在丝光、蜡染过程中蒸发雾化后对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用，严重时烧伤皮肤； 3.雕白粉在漂白过程中分解产生有毒气体使作业人员头痛乏力。 | 其他爆炸 火 灾 中毒和窒息 化学灼伤等 | 1.漂白剂储存仓库、设施应达到国家安全技术标准规定，设置明显标志和安全防护区域； 2.设置建筑防火防爆分隔和遮挡强光、机械通风等设施，相抵触的或发生化学反应的物质分开存放，切忌混储，防止包装及容器损坏。 | 建立并严格执行安全操作规程或作业指导书、应急预案、危险化学品MSDS等文件，设置安全警示标识。 | 按规定发放、正确佩戴符合规定的劳动防护用品（包括应急眼罩、空气呼吸器、乳胶手套等），现场安装洗眼器、冲洗淋浴装置。 | 安装易燃易爆、有毒有害气体报警装置。 | — |
|  | 印染和漂染工序中织物漂白的保险粉 | 保险粉储存不当，遇潮、遇热、遇水等情况会引起自燃、燃烧和爆炸，释放有毒气体。 | 火 灾 其他爆炸 中毒和窒息 | 1.保险粉储存仓库、设施应达到国家安全技术标准规定，设置明显安全警示标识和安全防护区域，实行双人双锁； 2.设置防火防爆、密闭分隔的建筑和吸湿干燥、遮挡强光、机械通风等设施，储存于阴凉、通风的库房，与氧化剂、酸类、易（可）燃物分开存放，切忌混储，防止包装及容器损坏。 | 建立并严格执行安全操作规程或作业指导书、应急预案、危险化学品MSDS等文件。 | 按规定发放、正确佩戴符合规定的劳动防护用品（包括自吸过滤式防尘口罩、安全防护眼镜、化学防护服、乳胶手套等）。 | 远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，安装易燃易爆、有毒有害气体报警装置，配备相应消防器材如砂土、干粉、二氧化碳等灭火器， 发生事故时用干石灰、沙或苏打灰覆盖泄漏物，使用无火花工具收集回收处置。 | — |
|  | 定型工序中热定型、开幅、烘干等燃气使用环节 | 1.燃气管道或储气罐发生泄漏； 2.机械联锁发生故障，排气不良，在关车后燃气未排尽，或燃气末排清点火； 3.毛絮滤网堵塞或风管未定期清理等； 4.采用燃油导热， 高温导热油外喷、泄漏或过热爆管。 | 火 灾 其他爆炸 中毒和窒息 灼 伤 | 1.燃气管道、贮罐、汽化室设置要严格按照标准规范设计、安装，建筑耐火等级应为一、二级，防火间距符合规定，禁止将汽化室、贮罐设置在厂房的中心位置、多层建筑内、车间与车间之间，以及人员较多的地方； 2.与车间连在一起的汽化室、贮罐应设置建筑防火防爆分隔，有泄压泄爆、遮挡强光、通风降温等设施； 3.管道、贮罐和设备的焊缝、阀门、法兰和与贮罐壁连接等处完好无泄漏，管道外敷防腐绝缘层，并加设阴极保护装置； 4.定期做好清洁工作，保持滤网、风管清洁。 | 1.严禁违章动火、非工艺性火源或外来火种进入危险区域； 2.按规定采取通风排气、喷淋降温、遮挡强光等措施，并禁止使用容易产生静电、火星的工具。 | — | 1.安装可燃气体泄漏、火灾报警等装置和自动灭火喷淋设施； 2.机械设备和管道安装有效、可靠的联锁装置，确保设备从点火、送气、排风及运转等程序全过程联锁，箱体设置防爆层和泄压泄爆装置，并定期检查、检测，烟道、箱体内接入蒸汽喷淋装置，如遇意外泄漏和火灾能迅速打开阀门进行喷灭。 | — |

- 表C.1 染整加工主要风险辨识与防范措施（第3页/共4页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （二）印染和漂染工序 | 印染及整理中预缩机和重型轧车、辊筒印花机等 | 1.轧点部位防护隔离装置和电气联锁装置缺失、失效； 2.处理故障违规操作。 | 机械伤害 | 轧点部位防护隔离装置和电气联锁装置相配套，做到完整、可靠、有效。 | 各危险部位应设置安全警示标识。 | — | — | — |
|  | 磅料配料（磅料配料室） | 酸、碱、各种助剂等化学品因操作不当或缺少个体防护而与人体直接接触造成伤害。 | 化学灼伤 | 磅料配料室应保持通风、干燥，易产生化学反应的危化品要分开存放。 | 1.建立健全危险化学品安全管理制度并抓好落实； 2.制定危险化学品使用安全操作规程并严格执行。 | 按规定配备和使用劳动保护用品。 |  | 岗前进行安全教育与培训。 |
|  | 染色（高温染罐） | 染罐安全附件失效、操作不当导致超压。 | 容器爆炸 | 特种设备定期检验检测。 | 1.制定并严格执行特种设备安全管理制度和操作规程； 2.定期组织对设备进行安全检查并做好记录。 | — | 制定相关应急救援预案。 | 特种作业人员持证上岗。 |
|  |  | 染罐未完全泄压情况下开启。 | 灼 烫 物体打击 | 加强现场检查，确保安全联锁装置完好、可靠、有效。 | 严格执行安全操作规程。 | — | — | 特种作业人员持证上岗。 |
| （三）后整理 | 烘干（烘干机） | 1.缺少联锁装置； 2.操作失误。 | 机械伤害 | 设备定期检验检测； | 1.严格执行安全操作规程； 2.定期组织对设备进行安全检查并做好记录。 | — | — | — |

- 表C.1 染整加工主要风险辨识与防范措施（第4页/共4页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （三）后整理 | 液氨后整理，液氨储罐，液氨装卸鹤管 | 液氨储罐、阀体、调节站等，液氨泄漏 | 容器爆炸 中毒和窒息 | 1.必须根据压力管道设计图纸中的工艺设计说明，确定储氨单元的存氨量； 2.机房内事故风机及应急照明均应采用防爆型； 3.机房和设备间（靠近贮氨器处）门外应按有关规定设置消火栓，并采用开花式喷头； 4.每半年对避雷设施、装卸口（防静电接地）进行一次检测。 | 构成重大危险源的，应登记建档、定期检测、评估、监控、备案等。 | 构成重大危险源的单位应至少配备正压式空气呼吸器2套，其他防护器具应满足岗位人员一人一具。非重大危险源单位应根据实际需要至少配备1套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。定期进行液氨泄漏应急演练。 | 1.系统应设超压报警装置，贮氨器上方宜安装水喷淋系统； 2.贮氨器等重要部位上部均应安装氨气泄漏检测报警装置当空气中氨气浓度达到100ppm或150ppm时，应自动发出报警信号，并应自动开启防爆事故排风； 3.制定落实液氨泄漏现场处置方案，每年不少于两次的应急演练。 | — |
|  | 液氨管线 | 液氨管线超压破裂造成液氨泄漏 | 中毒和窒息 | 液氨管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物。 | — | — | — | — |

- （规范性）
服装行业主要风险辨识与防范措施

  - 服装行业主要风险辨识与防范措施见表D.1。

- 表D.1 服装行业主要风险辨识与防范措施

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| 服装制作 | 裁 剪 | 推刀操作不佩戴防护手套。 | 机械伤害 | — | 严格执行操作规程。 | 配备和正确佩戴防护手套。 | — | — |
|  | 缝 纫 | 砸扣机操作不当砸手。 | 机械伤害 | — | 1.严格执行规章制度和操作规程； 2.操作中要集中注意力。 | — | — | 对操作人员加强培训。 |
|  | 整 烫 | 熨斗用完不放置在指定位置或装置上，操作不当。 | 灼 烫 火 灾 | — | 1.严格执行规章制度和操作规程； 2.配置熨斗支架，加强现场检查，发现问题及时整改。 | — | — | 对操作人员加强培训。 |
|  | 压胶机 | 压胶机操作不当压手。 | 机械伤害 | — | 1.严格执行规章制度和操作规程； 2.操作中要集中注意力。 | — | — | 对操作人员加强培训。 |

- （规范性）
非家用纺织制品成品行业主要风险辨识与防范措施

  - 非家用纺织制品成品行业主要风险辨识与防范措施见表E.1。

表E.1 非家用纺织制品成品行业主要风险辨识与防范措施

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （一）动力供应工序 | 加热器（循环泵）管路 | 管路漏油。 | 火 灾 其他爆炸 | 加强通风换气。 | 1.加强设备维护、检查； 2.定期安全检查，发现问题及时处置。 | — | — | — |
| （二）织造工序 | 织 造 | 机台操作时衣物、手臂卷入。 | 机械伤害 | — | 1.严格执行操作规程，加强安全技能培训； 2.增加机械防护措施和安全警示标识。 | — | — | — |
|  |  | 1.针、针板、上托网板、下托网板、输送带和传动罗拉挤压、剪切卷入或陷入、刺伤或刺破的危险； 2.工作时去除挂花，清洁和更换针板时把手带入。 | 机械伤害 | — | 1.严格执行操作规程，加强安全技能培训； 2.增加机械防护措施和安全警示标识； 3.定期检查、维护保持安全联锁装置的可靠有效（如自停杆、拉线开关、压敏装置、非机械操作的跳闸装置与针板提升运动的传动机构实现安全联锁）。 | — | — | — |
| （三）成型工序 | 油模温机加热 | 油模温机加温（一般为250℃）失控或受损，造成加工的内饰材料燃，引燃周围可燃易燃品。 | 火 灾 | 1.安装联锁装置，在作业间隙结束后继续循环降温1小时，待油温降至100℃以下在进行第二轮运转； 2.定期做好清洁工作，保持油模温机清洁。 | 1.实施监控，确保设备运转程序可靠、稳定； 2.经常检查设定温度，发现问题后，及时修复； 3.严禁油模温机周围1米内堆放易燃物品。 | — | — | — |

- （规范性）
公共部分主要风险辨识与防范措施

  - 公共部分主要风险辨识与防范措施见表F.1。

表F.1 公共部分主要风险辨识与防范措施

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （一）电气线路及设备 | 低压电气线路 | 1.电气线路违规安装； 2.用电负荷过载。 | 触 电 火 灾 | — | 1.严格执行电气安装及操作规程； 2.加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改； 3.减少线路负荷。 | — | — | — |
|  | 电气设备操作 | 接线部位损坏。 | 触 电 | — | 1.加强安全检查，确保接线部位完好； 2.安装和定期检查检测漏电保护器。 | — | — | — |
|  | 移动式电气设备 | 1.未按规定进行绝缘电阻安全检测； 2.电源线中间有接头或破损； 3.跨越通道使用未采取防碾压措施。 | 触 电 | — | 1.建立健全相关制度和操作规程； 2.至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整； 3.加强日常检查和监督管理，及时整改。 | — | — | — |
|  | 电气线路和用电设备 | 1.电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良； 2.电气接地、防静电装置缺失或损坏； 3.电气设备、装置，照明器具配置不规范。 | 火 灾 触 电 | 1.电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置应符合规定要求； 2.电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置应符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩； 3.安装电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置； 4.可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置、线路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护，电气开关装置应设置在室外，安装防护箱。 | 定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修。 | — | — | — |

表F.1 公共部分主要风险辨识与防范措施（第2页/共8页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （一）电气线路及设备 | 电焊设备 | 一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。 | 火 灾 触 电 其他爆炸 | 1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电 缆耦合器，且不超过3个； 2.焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地； 3.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。 | — | — | — | — |
| （二）特种设备 | 特种设备定期检验、检测 | 未按规定定期检验、检测。 | 机械伤害 | — | 1.建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项； 2.按规定定期检验、检测，落实责任部门及责任人。 | — | — | — |
|  | 特种设备维护保养 | 未按规定进行维护保养。 | 火 灾 爆 炸 机械伤害 | — | 1.建立健全维护、保养台帐； 2.完善维护、保养制度和规定； 3.按规定进行维护、保养。 | — | — | — |
|  | 特种设备操作 | 作业人员未持证上岗。 | 火 灾 爆 炸 机械伤害等 | — | 严格落实操作规程。 | — | — | 相关人员按规定持证上岗。 |
|  | 锅炉房 | 1.燃气泄漏； 2.锅炉超压。 | 火 灾 锅炉爆炸 | 1.装设可燃气体监测报警装置； 2.确保安全附件（安全阀、压力表、液位计、温度计等）齐全、可靠、有效。 | 1.经常检查各机械部位是否灵敏、有效，严格按照操作规程，规范运作； 2.定期检查观火孔、防爆门、人孔门的密封性，防止锅炉本身运行时震动造成的泄漏； 3.定期检查法兰、密封垫片，防止其老化造成的泄漏。 | — | — | — |

表F.1 公共部分主要风险辨识与防范措施（第3页/共8页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （二）特种设备 | 固定式压力容器的安全附件 | 安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。 | 容器爆炸 | 1.泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好，并在检验周期内使用； 2.用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上应装有防泄漏的保护装置；盛装易燃和毒性介质的压力容器，安全阀或爆破片的排放口应将排放的介质引至安全地点。 | 压力容器及其附件应注册，并在检验周期内使用。 | — | — | — |
|  | 工业气瓶的使用 | 瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。 | 容器爆炸 | 1.瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠； 2.气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40℃的热源对气瓶加热； 3.气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压； | 1.瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB 7144)的相关规定； 2.瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全完好； 3.溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源； 4.气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。 | — | — | — |
|  | 工业管道的安全防护 | 管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。 | 火 灾 其他爆炸 | 1.输送助燃、易燃易爆介质的管道中，少于5枚螺钉连接的法兰应接跨接线，并定期测试； 2.对于TSG D0001-2009第130条和第131条规定的管道应分别设置放空阻火器和管道阻火器，并符合相关规定。 | — | — | 可能产生超压的管道应当设置安全泄放装置，并确保其灵敏、可靠。 | — |
|  | 工业管道的敷设和支架 | 管道敷设位置不合适或支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生爆炸。 | 容器爆炸 | 1.架空管道穿过道路、铁路及人行道等的净空高度，以及管架边缘与其他设施的水平距离均应符合相关规定； 2.B类流体管道不得安装在通风不良的厂房内、室内的吊顶内及建(构）筑物封闭的夹层内，不得穿过与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等，在明沟中不宜敷设密度比环境空气大的B类气体管道； 3.架空管道支撑、吊架应牢固，高度合适。 | — | — | — | — |

表F.1 公共部分主要风险辨识与防范措施（第4页/共8页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （二）特种设备 | 空气压缩机周边环境 | 空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。 | 火 灾 其他爆炸 | — | 1.空压机周边不得存放易燃、易爆物品； 2.周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。 |  | — | — |
|  | 空气压缩机及管道 | 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。 | 其他爆炸 触 电 | 1.安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠； 2.活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳； 3.附属的10KV高压控制柜前应设置高压绝缘垫，高压绝缘用具应定期检测绝缘情况；电器柜应有可靠的PE保护线，且屏护可靠；高压控制系统不得带负荷拉闸。 | — |  | — | — |
|  | 起重作业 | 未按规定使用专用吊具。 | 起重伤害 | — | 1.严格执行规章制度和操作规程； 2.加强现场检查，及时整改问题； 3.按规定及时维护、保养。 | — | — | 对操作人员加强培训。 |
| （三）仓储 | 仓库（原料、成品、辅料、半制品等丙类仓库） | 1.违章吸烟等外来火种； 2.违章动火； 3.电气火花； 4.机动车排气管产生火星； 5.雷电袭击； 6.棉花等自燃。 | 火 灾 | 1.货物堆放应按照“五距”规定存放；库房面积达到或者超过1000平米的库房应设火灾自动报警装置和自动灭火系统； 2.道路照明应与库区、库房的照明线路分开独立设置。电源开关或者电闸箱必须设置在库房之外，并有防雨、防潮等措施； 3.按规定安装防雷装置，并定期检测合格； 4.按规范配备消防设施和消防器材。 | 1.进库人员进行登记，交出火种； 2.禁止违章吸烟和动火作业。因生产需要的动火作业须按动火审批手续进行，并采取有效的防范措施； 3.禁止运输用机动车辆进入库房；进入库区装卸的叉车、铲车等其他机动车辆必须套装尾气防火罩。禁止在库房内停放或者修理机动车辆； 4.加强库区巡逻检查，发现隐患及时整改，定期组织消防应急预案的演练。 | — | — | — |
|  | 装卸作业 | 叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失或违章操作。 | 车辆伤害 | — | 1.完善规章制度和操作规程； 2.加强日常检查，发现问题立即整改。 | — | — | 强化岗位培训。 |

表F.1 公共部分主要风险辨识与防范措施（第5页/共8页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （三）仓储 | 装卸作业 | 堆垛或运输车辆上部进行高处作业未采取防护措施。 | 高处坠落 | — | 建立并严格执行相应的规章制度和操作规程。 | 配备、正确使用合适的防护装备，例如安全带及其挂点或地面防护软垫等。 | — | 对操作人员加强培训。 |
|  |  | 人员站位不当被碰砸。 | 物体打击 | — | 建立并严格执行相应的规章制度和操作规程。 | 配给符合作业要求的安全防护装备并督促合理使用。 | — | 对操作人员加强培训。 |
| （四）厂房 | 厂区布局 | 厂房布局不符合消防规定，安全距离不足。 | 火 灾 爆 炸 | 1.厂区改造，满足安全要求； 2.增设防火墙。 | — | — | — | — |
|  | 厂房使用 | 1.生产经营、储存场所与住宿场所“三合一”混合使用； 2.车间布局过紧、过密。 | 火 灾 爆 炸 | 1.厂区改造； 2.实施物理空间隔离； | 1.加强检查； 2.严禁生产经营、储存场所与住宿场所“三合一”混合使用。 | — | — | — |
|  | 试验室 | 试验用危险化学品储存不符合规定。 | 火 灾 | — | 1.按规定分类储存； 2.合理控制危险化学品的存量。 | — | — | — |
|  | 安全通道 | 1.安全通道被占用或不通畅； 2.安全出口被锁闭； 3.疏散门、通道处无应急照明灯或自发光疏散指示标识。 | 火 灾 | — | 1.合理安排作业区域； 2.加强检查，及时清理。 | — | 1.紧急情况确保向外可以推开； 2.疏散门、通道处安装应急照明灯和自发光疏散指示标识。 | — |
| （五）危险作业 | 危险作业管理 | 1.未制定危险区域动火作业、高处作业、大型吊装作业、临时用电作业、断路作业、动土作业等危险作业管理制度； 2.未执行危险作业管理制度。 | 火 灾 爆 炸 中毒和窒息 物体打击 高处坠落 触电等 | — | 1.建立并严格执行相应的规章制度和操作规程； 2.加强现场监护、检查，发现隐患及时整改。 | — | — | 对操作人员加强培训。 |
|  | 有限空间作业 | 1.未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标识； 2.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业； | 中毒和窒息 火灾 爆炸 触电等 | — | 1.建立有限空间作业责任制、审批制度、管理制度、培训制度、应急管理制度、操作规程等； 2.作业前清点作业人员和工器具，在作业点应设置醒目的警示标识和 | 监护和救援人员应能正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用具。 | — | 相关作业人员、监护人员、救护人员等均应进行专项培训和应急演练。 |

表F.1 公共部分主要风险辨识与防范措施（第6页/共8页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （五）危险作业 | 有限空间作业 | 3.未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业。 | 同上 | 同上 | 作业流程； 3.严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业票； 4.作业时，先通风、再检测、后作业，将相关检测结果记录存档，通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值，应停止作业，人员撤离； 5.作业中断时间超过30分钟时，必须重新进行池内通风、气体检测合格后方可进入作业； 6.作业人员与外部有可靠的通讯联络； 7.加强监护，作业前落实规定的措施，监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系； 8.辨识有限空间，建立清单，设置安全警示标识。 | 同上 | 同上 | 同上 |
| （六）机械设备和操作 | 机械运动部分 | 缺少机械安全防护装置。 | 机械伤害 | — | 1.建立健全、执行规章制度和操作规程； 2.设置明显的安全警示标识； 3.加强现场检查，发现隐患及时整改； 4.按规定进行维护、保养。 | 立项改造，增加安全防护装置，安全防护装置完善前采取临时防护措施。 | — | 对操作人员加强培训。 |
| （七）职业健康 | 职业病危害检测 | 未定期对职业病危害场所进行检测，未将检测结果公布、存入档案。 | 职业病 | — | 定期对职业病危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 | — | — | — |
|  | 职业健康体检 | 未按规定进行职业健康体检。 | 职业病 | — | 按规定开展职业健康体检工作。 | — | — | — |
|  | 职业病危害申报 | 未按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害因素或未申请变更。 | 职业病 | — | 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害因素和申请变更。 | — | — | — |

表F.1 公共部分主要风险辨识与防范措施（第7页/共8页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （八）劳动防护用品 | 存在职业病危害因素场所和人身伤害场所 | 1.未建立针对岗位和职业病危害因素的劳动防护用品配备和发放标准，或未按规定配备和发放； 2.噪音、作业粉尘。 | 机械伤害 物体打击 职业病等 | — | 加强现场检查，及时整改问题。 | 建立劳动防护用品配备和发放标准及管理制度；按规定采购、发放、使用、维护及保养。 | — | — |
|  | 劳动防护用品使用 | 员工未按规定正确使用劳动防护用品。 | 机械伤害 物体打击 职业病等 | — | 1.建立和执行操作规程； 2.加强现场检查，及时整改问题。 | — | — | 对操作人员加强培训。 |
| （九）维护保养和检修 | 维护保养 | 运动部件未完全停稳时作业。 | 机械伤害 | — | 1.遵循操作规程、机器运转时严禁用手直接操作； 2.设置安全警示标识。 | — | — | — |
|  | 检修 | 中修以上的检修作业未制定和落实专门的安全措施。 | 高处坠落 物体打击等 | — | 1.建立检修工作的安全管理制度； 2.检修前制定和落实专门的安全措施； 3.检修过程中指定安全监护人员并履行监护职责。 | — | — | — |
| （十）打包作业 | 作业区域 | 1.积尘未及时清理； 2.违章动火； 3.违章吸烟等外来火种。 | 火 灾 | — | 1.定期进行车间清洁，移除纤维包装物和聚集物，及时现场巡查，清除飞花、可燃杂物； 2.严禁违章动火或外来火种进入作业现场； 3.动火作业须按动火审批手续进行，并采取有效的防范措施。 | — | — | — |
|  | 打包操作 | 1.自停控制失灵或设备故障导致提升箱落下； 2.打包时非操作人员进入工作区域； 3.主压、预压上升或下降时，违章伸手操作； 4.误操作。 | 机械伤害 | — | 1.打包机生产运行前检查保护区自停装置，测试合格后，才能投入正常生产运行； 2.打包机工作时，严禁他人进入工作区域； 3.主压上升或下降时，严禁将手伸进棉箱，严禁打开打包机观察窗往里伸手作业； 4.预先检查包带，发现中间有明显裂缝及断股时及时去除，穿包带时注意配合，打包、出箱、过磅搬运时，人应正确站位，防止打包带崩断伤人，拆包剪断包带时，须防包带反弹伤人。 | — | — | — |

表F.1 公共部分主要风险辨识与防范措施（第8页/共8页）

| 风险点名称 |  | 风险辨识 |  | 主要防范措施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 风险点 | 较大危险因素 | 易发生的 事故类型 | 工程技术措施 | 管理措施 | 个体防护 | 应急处置措施 | 教育培训措施 |
| （十一）污水处理 | 污水处理池清理 | 硫化氢、甲烷（沼气）等有毒有害气体积聚，造成爆炸、中毒。 | 中毒和窒息 | — | 1.建立有限空间作业责任制、审批制度、管理制度、培训制度、应急管理制度、操作规程等； 2.作业前清点作业人员和工器具，在作业点应设置醒目的警示标识和作业流程； 3.必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业票； 4.作业时，先通风、再检测、后作业，将相关检测结果记录存档，通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度低于或者有毒有害气体浓度高于国家标准或者行业标准规定的限值，应停止作业，人员撤离； 5.作业中断时间超过30分钟时，必须重新进行池内通风、气体检测合格后方可进入作业； 6.作业人员与外部有可靠的通讯联络； 7.监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系。 | 监护和救援人员应能正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用具。 | — | 相关作业人员、监护人员、救护人员等均应进行专项培训。 |

参考文献

[1]关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办[2016]11号）

[2]关于遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见（安委办[2017]7号）

[3]关于印发全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案的通知（黑安办发[2020]21号）

[4]关于印发《全省进一步巩固深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的实施方案》（黑安办发[2021]167号）