| ICS | 13.200 |
| --- | --- |
| CCS | C 67 |

23

黑龙江省地方标准

DB 23/T XXXX—2022

工贸行业粉尘涉爆风险评价方法

标准起草单位：哈尔滨理工大学

标准主要起草人：王博   联系方式：18845897205

邮箱：593770307@qq.com

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

黑龙江省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  风险评价	1

5  风险评价流程	3

附录A（资料性）  典型评价量表示例	4

附录B（资料性）  权重计算方法示例	8

附录C（规范性）  风险雷达图绘制及分析方法	11

参考文献	14

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由黑龙江省应急管理厅提出并归口。

本文件起草单位：哈尔滨理工大学、黑龙江安捷注册安全工程师事务所有限公司。

本文件主要起草人：王博、蒋永清、姚立超、李思宇、刘畅、孙超、秦勇、佟永兴、宛春凤。

工贸行业粉尘涉爆风险评价方法

  - 范围

本文件规定了工贸行业企业中粉尘涉爆风险的评价过程及方法。

本文件适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业生产加工所涉及的爆炸危险性较高的可燃性粉尘的评价。

本文件不适用于化工、矿山、烟花爆竹等非工贸行业所涉及的粉尘及有毒性和有腐蚀性的粉尘、火炸药或含能材料的评价。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素

GB/T 11651  个体防护装备选用规范

GB 15577  粉尘防爆安全规程

GB/T 15605  粉尘爆炸泄压指南

GB/T 17919  粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则

GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

AQ 4273—2016  粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范

  - 术语和定义

AQ 4273-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 可燃性粉尘

在空气中能燃烧或无焰燃烧并在大气压和正常温度下能与空气形成爆炸性混合物的粉尘。

[来源：AQ 4273—2016,3.2]

    - 风险雷达图

从同一点开始的多个轴上以点表示三个或更多的评价指标量化值，并将各点依次相连形成的封闭的不规则多边形。

  - 风险评价

    - 评价依据

      - 粉尘涉爆风险评价过程应符合GBZ 2.2、GB/T 11651、GB 15577、GB/T 15605、GB/T 17919、GB 50019、GB 50058、AQ 4273等标准规范的要求。

      - 粉尘涉爆风险应根据粉尘涉爆风险管控过程进行评价。

    - 评价指标

      - 评价指标体系Ci应包括涉粉作业人员、涉粉情况、除尘系统、建筑布局、防火防爆、粉尘清扫、基础工作、个体防护八个评价指标。

      - 评价指标应根据评价量表进行量化，评价量表可根据评价对象实际情况进行调整，典型评价量表示例见附录A。

      - 评价量表应采取百分制，得分越高则该评价指标的风险越低。

      - 评价量表应采取减分原则，为提高评价指标体系安全性，每个评价项应至少扣除1分，若同时存在多种情况，应取最高减分项。

    - 评价指标权重

      - 评价指标宜采用合作博弈法进行组合赋权，结合区间层次分析法确定的主观赋权结果及熵权法确定的客观赋权结果确定评价指标权重，权重计算方法示例见附录B。

      - 评价指标权重 应根据企业所涉及的粉尘及风险管控情况进行确定，可参照表1给出的评价指标参考权重。

- 评价指标参考权重

| 赋权方式 | 评价指标参考权重 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 涉粉作业人员C1 | 涉粉情况C2 | 除尘系统C3 | 建筑布局C4 | 防火防爆C5 | 粉尘清扫C6 | 基础工作C7 | 个体防护C8 |
| 主观赋权 | 0.11 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.33 | 0.13 | 0.20 | 0.02 |
| 客观赋权 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.05 |
| 组合赋权 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.29 | 0.13 | 0.20 | 0.03 |

    - 评价步骤

      - 评价指标量化值应根据评价量表进行确定，计算方式见公式（1）。

(1)

式中：

——各评价指标的量化值，；

——各评价量表的得分，。

      - 评价指标量化值越高，则该评价指标风险越高，该评价指标对应的风险管控水平越低。

      - 风险雷达图应根据评价指标量化值和评价指标权重进行绘制，绘制方法见附录C.1。

      - 粉尘涉爆风险量化值S应根据风险雷达图的平均面积和平均周长进行确定，计算方式见公式（2）。

(2)

式中：

——修正后的风险雷达图平均面积；

——风险雷达图的平均周长；

——风险雷达图的平均面积；

——评价指标的数量，；

——和对应评价指标轴的夹角，，和分别为和的组合赋权结果。

      - 粉尘涉爆风险量化值S越高，则企业粉尘涉爆风险越高，各评价指标对应的风险管控水平越不均衡。

      - 粉尘涉爆风险应根据粉尘涉爆风险量化值S确定评价结果，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，各风险等级划分最低标准见表2。

- 风险等级划分最低标准

| 风险等级 | 最低标准 | 风险等级含义 |
| --- | --- | --- |
| 重大风险 |  | 存在严重风险，除特殊情况外，风险无法容忍，在采取措施降低风险前，应停止作业，立即整改。 |
| 较大风险 |  | 存在较难接受的风险，仅当风险无法继续降低或降低风险的成本远高于收益时才能容忍，应采取紧急措施降低风险，并定期进行检查和评估。 |
| 一般风险 |  | 存在可以容忍的风险，应加强管理，尽可能地进一步降低风险。 |
| 低风险 |  | 存在广泛可接受的风险，可以忽略不计，应妥善保存记录，并确保风险维持在这一水平。 |

      - 风险雷达图可显示粉尘涉爆风险管控的薄弱环节，分析方法见附录C.2。

  - 风险评价流程

    - 粉尘涉爆风险评价流程见图1。

- 粉尘涉爆风险评价流程图

    - 当粉尘涉爆风险评价指标所涉及的内容发生变化时，应重新进行权重分析及风险评价。

- （资料性）
典型评价量表示例

  - 涉粉作业人员C1的评价量表见表A.1。

  - 涉粉作业人员评价量表

| 序号 | 评价要素及分值 | 总分值/分 | 评价标准 | 扣除分值/分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉粉作业人数（人） | 20 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |
| 2 | 连续工作时长（小时） | 20 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |
| 3 | 体力劳动强度 | 15 | 轻劳动 | 1 |  |
|  |  |  | 中等劳动 | 8 |  |
|  |  |  | 重/极重劳动 | 15 |  |
| 4 | 主要文化水平 | 15 | 本科及以上 | 1 |  |
|  |  |  | 高中至大专 | 8 |  |
|  |  |  | 初中及以下 | 15 |  |
| 5 | 平均工龄（年） | 15 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 15 |  |
| 6 | 体检率（%） | 15 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 15 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| - 体力劳动强度分级参照GBZ 2.2中附录B。 |  |  |  |  |  |

  - 涉粉情况C2的评价量表见表A.2。

  - 涉粉作业人员评价量表

| 序号 | 评价要素及分值 | 总分值/分 | 评价标准 | 扣除分值/分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘爆炸危险性级别 | 20 | 一般 | 1 |  |
|  |  |  | 较高 | 10 |  |
|  |  |  | 高 | 20 |  |
| 2 | 涉粉设备数量（台） | 20 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |
| 3 | 涉粉设备产尘量 | 20 | 二级释放源 | 1 |  |
|  |  |  | 一级释放源 | 10 |  |
|  |  |  | 连续级释放源 | 20 |  |
| 4 | 涉粉设备使用频率 | 20 | 周期性作业时间断使用 | 1 |  |
|  |  |  | 每天仅作业时间断使用 | 10 |  |
|  |  |  | 每天持续使用 | 20 |  |
| 5 | 涉粉设备使用年限（年） | 20 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | 20 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| - 粉尘爆炸危险性级别划分参照《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》，涉粉设备产尘量视作粉尘释放源，等级划分参照GB 50058。 |  |  |  |  |  |

  - 除尘系统C3的评价量表见表A.3。

  - 除尘系统评价量表

| 序号 | 评价要素及分值 | 总分值/分 | 评价标准 | 扣除分值/分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘系统设置情况 | 50 | 良好 | 1 |  |
|  |  |  | 一般 | 25 |  |
|  |  |  | 较差 | 50 |  |
| 2 | 除尘系统有效程度 | 30 | 良好 | 1 |  |
|  |  |  | 一般 | 15 |  |
|  |  |  | 较差 | 30 |  |
| 3 | 防除尘措施使用率 | 20 | 持续使用 | 1 |  |
|  |  |  | 经常使用 | 10 |  |
|  |  |  | 几乎不使用 | 20 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| - 除尘系统设置情况分级参照表A.4，除尘系统有效程度分级参照表A.5。 |  |  |  |  |  |

  - 除尘系统设置情况分级标准

| 级别 | 分级标准 |
| --- | --- |
| 较差 | 除尘系统存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》中规定的十条重大隐患中至少一条。 |
| 一般 | 除尘系统不存在《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》中规定的十条重大隐患，但不符合GB 15577、GB/T 17919、GB/T 15605、AQ 4273、GB 50019等标准规范的要求，存在事故隐患。 |
| 良好 | 除尘系统符合上述标准规定，无事故隐患。 |

  - 除尘系统有效程度分级标准

| 级别 | 分级标准 |
| --- | --- |
| 较差 | 不能在粉尘释放过程中控制粉尘浓度，粉尘释放源停止释放后，也无法消除爆炸性粉尘环境。 |
| 一般 | 能够控制爆炸性粉尘环境危险区域外的粉尘浓度低于爆炸下限，粉尘释放源停止释放后，爆炸性粉尘环境能够在短时间内消失。 |
| 良好 | 能够消除爆炸性粉尘环境，缩小爆炸性粉尘环境危险区域范围。 |

  - 建筑布局C4的评价量表见表A.6。

  - 建筑布局评价量表

| 序号 | 评价要素及分值 | 总分值/分 | 评价标准 | 扣除分值/分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物结构符合GB 15577中第5.1条的规定 | 20 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 20 |  |
| 2 | 建筑物泄爆要求符合GB 15577中第5.2条的规定 | 20 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 20 |  |
| 3 | 平面布置符合GB 15577中第5.3和5.6条的规定 | 20 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 20 |  |
| 4 | 建筑物内部表面结构符合GB 15577中第5.4条的规定 | 20 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 20 |  |
| 5 | 安全出口符合GB 15577中第5.5条的规定 | 20 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 20 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |

  - 防火防爆C5的评价量表见表A.7。

  - 防火防爆评价量表

| 序号 | 评价要素及分值 | 总分值/分 | 评价标准 | 扣除分值/分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防止明火和热表面引燃符合GB 15577中第6.2条 | 20 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 20 |  |
| 2 | 防止电弧和电火花符合GB 15577中第6.3条 | 20 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 20 |  |
| 3 | 防止粉尘自燃符合GB 15577中第6.1条 | 15 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 15 |  |
| 4 | 防止摩擦、碰撞火花符合GB 15577中第6.4条 | 15 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 15 |  |
| 5 | 灭火措施符合GB 15577中第6.5条 | 15 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 15 |  |
| 6 | 粉尘爆炸控制措施符合GB 15577中第7条 | 15 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 15 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |

  - 粉尘清扫C6粉尘清扫的评价量表见表A.8。

  - 粉尘清扫评价量表

| 序号 | 评价要素及分值 | 总分值/分 | 评价标准 | 扣除分值/分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 及时清理作业现场积尘，并符合GB 15577中第9条 | 40 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 40 |  |
| 2 | 现场粉尘清理水平 | 60 | 良好 | 1 |  |
|  |  |  | 一般 | 30 |  |
|  |  |  | 较差 | 60 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| - 现场粉尘清理水平分级参照表A.9。 |  |  |  |  |  |

  - 现场粉尘清理水平分级标准

| 级别 | 分级标准 |
| --- | --- |
| 较差 | 现场存在严重的粉尘沉积，且粉尘层存在时间大于一个工作班时长。 |
| 一般 | 现场存在较严重的粉尘沉积，但粉尘层存在时间小于一个工作班时长。 |
| 良好 | 现场无粉尘沉积或粉尘层厚度可忽略不计。 |

  - 基础工作C7的评价量表见表A.10。

  - 基础工作评价量表

| 序号 | 评价要素及分值 | 总分值/分 | 评价标准 | 扣除分值/分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对粉尘爆炸危险场所进行危险辨识，制定并落实消除、控制粉尘爆炸风险的措施 | 15 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 15 |  |
| 2 | 定期开展粉尘防爆安全检查 | 15 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 15 |  |
| 3 | 定期进行安全生产和粉尘防爆培训教育 | 15 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 15 |  |
| 4 | 编制粉尘爆炸专项应急预案，并定期组织演练 | 15 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 15 |  |
| 5 | 按规定开展安全标准化工作 | 10 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 10 |  |
| 6 | 按规定开展双重预防机制建设工作 | 10 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 10 |  |
| 7 | 组织制定粉尘防爆相关的安全规章制度及操作规程 | 10 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 10 |  |
| 8 | 定期对设备设施进行检修，确保设备满足粉尘防爆安全要求 | 10 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 10 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |

  - 个体防护C8的评价量表见表A.11。

  - 个体防护评价量表

| 序号 | 评价要素及分值 | 总分值/分 | 评价标准 | 扣除分值/分 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个体防护装备符合GB/T 11651中第6.1条A13的要求，并定期更换 | 50 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 50 |  |
| 2 | 按规定正确佩戴个体防护装备 | 50 | 是 | 1 |  |
|  |  |  | 否 | 50 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |

- （资料性）
权重计算方法示例

  - 主观赋权方法

    - 构造区间数判断矩阵

根据4.2.1中确定的评价指标体系，查阅大量资料并征求多名专家意见，对评价指标进行两两比较，利用“1-9”区间标度法进行区间打分。

1表示两个评价指标对于粉尘涉爆风险评价同等重要，9表示一个评价指标相比另一个指标极端重要，1/9表示一个评价指标相比另一个指标极端不重要，数字越大重要程度越高。

构造区间数判断矩阵（）。

    - 拆分区间数判断矩阵

将矩阵P拆分为和两个矩阵，分别由矩阵P中各评判结果的下限值和上限值组成。

    - 最优传递矩阵变换

将判断矩阵P1、P2转化为反对称矩阵Q1、Q2，用表示，见公式（B.1）。

(B.1)

将反对称矩阵Q1、Q2转化为最优传递矩阵R1、R2，用表示，见公式（B.2）。

(B.2)

将最优传递矩阵R1、R2转化为一致性矩阵、，用表示，见公式（B.3）。

(B.3)

    - 区间层次分析法赋权结果

分别计算一致性矩阵、的指标权重，记为和，见公式（B.4）。

(B.4)

取各指标权重和的平均值作为区间层次分析法赋权结果。

  - 客观赋权方法

    - 归一化处理

根据B.1，将每位专家的打分结果构造为判断矩阵P。

对判断矩阵P进行归一化处理，见公式（B.5）。

(B.5)

式中：

——第j个指标的最大值；

——第j个指标的最小值。

    - 计算各指标比重

计算各指标在不同方案中的比重，见公式（B.6）。

(B.6)

    - 熵权法赋权结果

计算各指标的熵值，见公式（B.7）。

(B.7)

规定。

计算各指标的变异系数，见公式（B.8）。

(B.8)

计算熵权法赋权结果，见公式（B.9）。

(B.9)

通过同样的方法对每位专家的判断结果进行计算后，取算术平均值作为最终的熵权法赋权结果。

  - 组合赋权方法

    - 组合权重向量

分别记主观赋权结果和客观赋权结果为和。

将两种权重向量进行组合，见公式（B.10）。

(B.10)

    - 计算组合比重

为使两种权重向量组合达到最优，对和进行优化，使得离差最小化，见公式（B.11）。

(B.11)

根据矩阵微分性质，将公式（B.11）变换为最优化一阶导数条件方程组，见公式（B.12）。

(B.12)

求解和后，对其进行归一化处理，见公式（B.13）。

(B.13)

    - 合作博弈法赋权结果

最终求得合作博弈法赋权结果作为评价指标权重，见公式（B.14）。

(B.14)

- （规范性）
风险雷达图绘制及分析方法

  - 风险雷达图绘制方法

    - 确定评价指标顺序

绘制风险雷达图时，指标顺序对于评价结果没有影响，因此，设定评价指标排列顺序为涉粉作业人员C1、涉粉情况C2、除尘系统C3、建筑布局C4、防火防爆C5、粉尘清扫C6、基础工作C7、个体防护C8。

    - 计算相邻指标轴夹角

参照表1中组合赋权结果和4.4.4中公式（2）确定相邻指标轴夹角，见表C.1。

  - 指标轴夹角计算结果

| 评价指标 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.29 | 0.13 | 0.20 | 0.03 |
| 夹角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弧度制 | 0.16π | 0.21π | 0.19π | 0.32π | 0.42π | 0.33π | 0.23π | 0.14π |
| 角度制（°） | 28.8 | 37.8 | 34.2 | 57.6 | 75.6 | 59.4 | 41.4 | 25.2 |

    - 绘制评价指标轴

从圆心点O出发，画出各评价指标的指标轴，各指标轴的长度为4，和对应指标轴夹角为。

    - 计算边界线半径

根据表2中各级风险的区间范围，将风险雷达图的平均面积S换算为边界线的半径R，见表C.2。

  - 边界线半径计算结果

| 边界线 | 低风险与一般风险 | 一般风险与较大风险 | 较大风险与重大风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雷达图面积S | 12 | 21 | 30 |
| 圆半径R | 2 | 2.6 | 3.1 |

    - 绘制边界线

分别以2、2.6、3.1、4为半径画圆，形成4个以点O为圆心的同心圆组成的分级边界线。

    - 标记评价指标映射点

按照4.3.1中公式（1）确定各评价指标量化值，并标记在对应的评价指标轴上。

    - 绘制风险雷达图

依次连接相邻指标轴上的标记点，形成一个不规则的多边形，即粉尘涉爆风险雷达图，见图C.1。

  - 粉尘涉爆风险雷达图示例

  - 风险雷达图分析方法

    - 风险管控薄弱环节分析

风险雷达图可以直观显示粉尘涉爆风险管控的薄弱环节，指标轴上的点距离圆心越远，则该评价指标表示的风险管控水平越低。

在图C.1中，四个同心圆组成了四个分级边界线，评价指标量化值映射的点在哪个区域内，即该评价指标的风险管控水平划分为几级。如除尘系统C3指标在指标轴上映射的点落在了第三个圆和第四个圆之间的区域内，则C3指标应划分为四级，即重大风险，为该企业粉尘涉爆风险管控中最薄弱的环节。

    - 粉尘涉爆风险横向对比分析

为便于进行对比分析，可将多张风险雷达图叠加显示。

对不同企业在同一时间横向对比各项评价指标风险管控水平的优劣，见图C.2。

  - 不同企业同一时间对比示例

图C.2中蓝色和橙色区域分别表示甲企业和乙企业本月度的粉尘涉爆风险雷达图，则通过对比可看出乙企业C1、C2、C4、C8评价指标风险管控水平比甲企业低，其余评价指标的风险管控水平比甲企业高。

    - 粉尘涉爆风险纵向对比分析

为便于进行对比分析，可将多张风险雷达图叠加显示。对同一家企业在不同时间纵向对比各项评价指标风险管控水平的变化趋势，见图C.3。

  - 相同企业不同时间对比示例

图C.3中蓝色和橙色区域分别表示某企业上个月度和本月度的粉尘涉爆风险雷达图，则通过对比可以看出该企业相比上个月度，C1、C3、C7评价指标的风险管控水平得到一定改善，C6评价指标的风险管控内容有所松懈导致风险增高，其余评价指标则维持上个月的风险管控水平不变。

参考文献

[1]	国家安全监管总局办公厅关于印发《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》和《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南(试行)》的通知

[2]国家安全监管总局关于印发《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》的通知(安监总管四〔2017〕129号)